目 录

第一部分：邀请函	2

第二部分：项目要求	5

第三部分：供应商须知	16

第四部分：拟用合同条款	35

第五部分：投标文件格式	40

# 第一部分：邀请函

受天津医科大学中新生态城医院委托，天津泰达工程管理咨询有限公司将以公开招标方式,对天津医科大学中新生态城医院动力系统头灯放大镜购置项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

一、项目名称和编号

    - 项目名称：天津医科大学中新生态城医院动力系统头灯放大镜购置项目

    - 项目编号：ECO-CITYGP-2017-012

- 项目内容：

    - 动力系统一套（手柄2套、直钻1套、弯钻1套、往复锯1套、摆动锯1套）

    - 头灯放大镜一套

- 项目预算：34.5万元

四、项目需要落实的政府采购政策

    - 按照国家节能环保政策执行。

    - 执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定。

    - 执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定。

五、供应商资格要求：

    - 具有独立承担民事责任的能力的法人或其他组织，须提供相关证件；

    - 具有医疗器械经营许可证和所投产品的产品注册证；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。须提供2015年度审计报告或基本开户银行出具的资信证明（本项目发布日期后出具的）；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。须提供税务登记证和最近一期的缴税付款凭证（含增值税和企业所得税）、最近一期缴纳社会保险的凭据（专用收据或银行付款回单或社会保险缴纳清单）；

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

    - 投标人需在《天津市政府采购网》上完成注册并成为合格供应商。

    - 本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件时间、地点、方式及招标文件售价

1．获取招标文件的时间：2017年03月06日至2017年03月13日，每日8:30-17:00（法定节假日除外）。

2．获取招标文件的地点：天津经济技术开发区第六大街67号三楼招标部。

3．获取招标文件的方式：交纳招标文件费后，以纸质版文件售出。须在天津市政府采购网上完成供应商注册并成为合格供应商。

4．招标文件的售价：招标文件售价为300元/本，未在规定时间报名、交费的供应商不具备投标资格，标书一经售出，概不退还。

七、投标截止时间及地点、开标时间及地点

1．投标截止时间：2017年03月30日下午13:30

2．开标时间：2017年03月30日下午13:30

3．开标地点：天津经济技术开发区第六大街67号二楼开标室

八、项目联系人及联系方式

1.联系人：齐飞  钟丽娜

2.联系方式：022-25205869

九、采购人的名称、地址和联系方式

1．采购人名称：天津医科大学中新生态城医院

2.采购人地址：天津市滨海新区中新生态城和顺路与和畅路交口

3.采购人联系人和联系方式：石曦 022-60122283

十、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1．采购代理机构名称：天津泰达工程管理咨询有限公司

2．采购代理机构地址：天津经济技术开发区第六大街67号二楼开标室

3．采购代理机构联系方式：022-25295869

十一、质疑、投诉方式

供应商认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向天津医科大学中新生态城医院和天津泰达工程管理咨询有限公司提出质疑，逾期不予受理。供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十二、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。即自2017年03月06日起至2017年03月13日止。

十三、投诉接待

单位：中新天津生态城财政局

地址：中新天津生态城中新大道7号

联系人：吕佳朕

电话：022-66885619

2017年03月06日

# 第二部分：项目要求

本项目就“天津医科大学中新生态城医院动力系统头灯放大镜购置项目”进行公开招标，凡符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商，均可参加投标。本部分内容若与其他部分有不同之处，以本部分内容为准。

- 实质性资格要求

    - 具有独立承担民事责任的能力的法人或其他组织，须提供相关证件；

    - 具有医疗器械经营许可证和所投产品的产品注册证；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。须提供2015年度审计报告或基本开户银行出具的资信证明（本项目发布日期后出具的）；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。须提供税务登记证和最近一期的缴税付款凭证（含增值税和企业所得税）、最近一期缴纳社会保险的凭据（专用收据或银行付款回单或社会保险缴纳清单）；

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

    - 投标人需在《天津市政府采购网》上完成注册并成为合格供应商。

    - 本项目不接受联合体投标。

二、政府采购政策要求：

评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为

1、评标委员会对于节能、环保产品或小型、微型企业或监狱企业的价格扣除，审核投标人填写的《政府采购政策情况表》。

2、对于非专门面向中小微企业、监狱企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价＝总投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价＝总投标报价×(1-2%) |

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（2）小型、微型企业是指投标企业及其所投产品的制造商均为小型、微型企业。

3、按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评标方法。按照现行《财政部、环保部关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的环境标志产品采用优先采购的评标方法。

4、执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定。对监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，同时监狱企业技术标中须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的将不给予价格扣除。

5、本项目中产品如属于最新一期政府采购节能产品清单或环保产品清单中的产品，则该产品投标价格给予5%的价格扣除。（强制节能产品除外，须提供所在清单中位置截图，未提供的将不给予价格扣除。）

6、根据《天津市财政局关于在政府采购活动中查询和使用信用记录及做好有关信用主体标识码登记工作的通知》（津财采（2016）27号）文件的规定，采购人、代理机构在项目评审过程中对供应商信用信息进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（1）信用信息的查询渠道包括“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp. gov.cn）。

（2）查询的截止时点为开标时间或响应文件开启时间。

三、项目需求

- 具体需求详见第二部分附件——《项目需求书》。

- 投标人须提供所投产品详细的配置清单。

四、商务要求

1、报价要求

（1）投标报价以人民币填列。

（2）投标人应按照行业及企业自身取费标准，并充分考虑市场竞争因素进行投标报价。

（3）供应商所报价格为最优惠总价格，包括完成招标文件全部工作内容所需的一切费用。

2、服务要求

（1）交工交货期：合同签订后90日内安装调试完毕。

（2）质保期：整机保修3年，终身维修，保修期内免费更换零配件。保修期自验收合格之日起计算。

（3）具体要求详见第二部分附件——项目需求书。

3、交付要求

（1）质量要求：达到招标文件规定的技术需求，或达到国家、地方和行业现行规定合格标准。

（2）交货地点：采购人指定地点。

4、投标有效期

本项目投标有效期为50个工作日。

5、投标保证金与履约保证金

- 投标保证金：人民币陆仟元整。

- 供应商应当以支票、电汇等非现金形式提交。

- 未按规定提交投标保证金的或在投标前保证金未到账的，不具备投标资格。供应商在递交投标文件的同时提交投标保证金的收据原件，以备核查。

- 天津泰达工程管理咨询有限公司账户信息及相关联系方式

户名：天津泰达工程管理咨询有限公司

开户行：交行滨海金融街支行

帐号：120066005018010007320

财务部联系人：李林

财务部联系方式：022-25295822

汇款时请以公司账户进行电汇，并注明项目名称及项目编号。

- 开标时，供应商须提供加盖投标单位公司财务章的投标保证金收据第四联“退款联”（如投标保证金收据第四联“退款联”无投标单位公司财务章，则须同时提供投标保证金收据第三联）和公司账户信息，用于投标保证金退还。

- 在发出《中标通知书》后，未中标供应商应当配合代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还投标保证金，中标供应商应当配合代理机构在采购合同签订后5个工作日内退还投标保证金。

- 履约保证金

履约保证金：人民币陆仟元整（或等额银行保函）。

6、付款方式：设备到达现场检验无误，交付相关技术资料，安装验收调试合格并完成培训后七日内，供方提供合同全额发票及90%收据后，需方支付至合同总额的90%。剩余合同总额的10%作为质量保证金，验收合格后无质量问题一年后一个月之内供方提供相应收据，需方付清（不计利息）。

7、其他要求

（1）供应商须整包进行投标，不得拆包分项投标。

（2）未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。若出现上述情形时，将按照相关法律法规执行。

（3）本项目接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

五、招投标程序

- 获取招标文件

- 按照本项目招标公告和招标邀请函要求在规定的时间和地点获取招标文件。

- 纸质投标文件的递交

- 按照规定的时间，供应商须到天津经济技术开发区第六大街67号二楼开标室递交纸质投标文件。

- 参加人员及携带证件要求

- 供应商须由法定代表人或其授权的本单位正式员工作为委托代理人参加招标，随时准备对评标委员会的询问予以解答。并于递交投标文件时提供由法定代表人签章授权书的原件。

- 法定代表人或其代理人参加招标仪式时，须携带以下证件以备查验，未按时提供的视为无效投标：

- 证明供应商具有独立承担民事责任的能力的相关证件原件或公证书原件（如：营业执照、事业单位法人证书、执业许可证）；

- 医疗器械经营许可证原件和所投产品的产品注册证复印件；

- 投标保证金收据原件；

- 法定代表人参加投标时,须携带法定代表人资格证明书原件、法定代表人身份证原件或其他与法定代表人身份相符的有效证件原件；

- 非法定代表人参加投标时，须携带法人授权委托书原件和代理人身份证原件或其他与代理人身份相符的有效证件原件。

4.招投标步骤

（1）公开招标采用两阶段招标的方式进行。

第一阶段进行资格、技术和部分商务内容（不含价格）评审。

第二阶段进行价格部分评审。

第一阶段评审结束后，投标文件中资格文件、技术方案和商务内容实质性满足招标文件的投标人方可进入第二阶段的价格部分评审。

（2）具体评审步骤详见本文件第三部分第29条。

六、评审方法及标准

（一）本项目采用“综合评分法”的评审方法。是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上投标招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。（评分表详见下附表格1）

（二）中标候选供应商产生办法：采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（三）其他要求：

1、如果多个投标人所投全部产品为同一品牌时，按一个供应商计算。

2、不能满足招标文件中任何一条实质性要求（或*号条款）或经评标委员会认定有重大偏离的投标文件，视为无效标，不进入价格评审阶段。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的采购活动。

附表1

评 分 表

| 序号 | 评分因素 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术标（70分） |  |  |  |
| 1 | 制造商认证评价 | 2 | 所投产品的制造商具备ISO13485系列医疗器械质量管理体系认证、GB/T19001系列/IS09001系列质量管理体系认证、GB/T28001系列/OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证、GB/T24001系列或ISO14001系列环境管理体系认证，（须提供有效证书复印件附在技术标内。每具备1份得0.5分，最多2分） |
| 2 | 产品认证评价 | 2 | 所投产品相关的知识产权证书（须提供有效证书复印件附在技术标内。每具备1份得0.5分，最多2分） |
| 3 | 保修服务评价 | 1 | 满足招标文件要求的基础上每增加1年保修得0.5分，最多1分 |
| 4 | 服务支撑能力评价 | 2 | 投标人或制造商在京津冀地区设有长期稳定的服务机构，须提供有效的相关服务网点的营业执照或租赁合同或合作协议复印件附在技术标内得2分；其他不得分 |
| 5 | 项目业绩 | 3 | 须提供所投同品牌同型号产品用户方出具的加盖使用单位公章的证明材料复印件附在技术标内，每提供一份得0.5分，最多3分 |
| 6 | 技术参数符合性 | 30 | 除*号项外，完全满足招标文件技术参数要求的得30分。每存在一项负偏离扣2分，扣完为止。 |
| 7 | 产品性能评价 | 9 | 对比各投标产品，从产品整体先进、稳定、安全、耐用进行综合比较，优（对比最优）：7-9；良（对比次之）：4-6分；中（对比一般）：2-3分；差（对比最差）：0-1分 |
| 8 | 关键部件质量评价 | 7 | 对比各投标产品，从关键部件的品质先进、稳定、安全、耐用进行综合比较，优（对比最优）：5-7；良（对比次之）：3-4分；中（对比一般）：1-2分；差（对比最差）：0分 |
| 9 | 技术标准评价 | 4 | 对比各投标产品，从技术标准的等级、获得第三方认证机构的认证进行综合比较，优（对比最优）：3-4分；良（对比次之）：1-2分；中（对比一般）：0-1分；差（对比最差）：0分 |
| 10 | 设计结构评价 | 4 | 对比各投标产品，从设计结构的先进、实用、获得第三方认证机构的认证进行综合比较，优（对比最优）：3-4分；良（对比次之）：1-2分；中（对比一般）：0-1分；差（对比最差）：0分 |
| 11 | 售后服务承诺评价 | 4 | 对比各投标人承诺，从制造商服务承诺、投标人服务承诺、培训方案等进行综合比较，优（对比最优）：3-4分；良（对比次之）：1-2分；中（对比一般）：0-1分；差（对比最差）：0分 |
| 12 | 投标文件制作情况 | 2 | 纸质投标文件完整、易读、有目录和页码：1分 装订、印刷工整：1分 |
| 商务标（30分） |  |  |  |
| 评审价=投标报价*（1-X） 小型和微型企业：X=6%；非小型和微型企业:X=0； 报价完整且最低得分为30分； 报价部分评分分值计算方法为： 有效投标报价得分（保留小数点后两位）：A=30*L/B ； A：得分； B：有效投标报价；L：有效最低投标报价。 |  |  |  |

八、投标文件的组成及份数

1、本项目须提交两阶段投标文件，每阶段包括一份正本投标文件、四份副本投标文件和电子版文件。

2、第一阶段技术标应包含内容：资格部分、技术部分及商务部分（不含报价）；第二阶段商务标应包含内容：报价文件。

3、电子版投标文件要求：与纸质投标文件内容完全一致，方便打开且无病毒；电子版文件与纸质文件不一致时，以纸质文件正本为准。

4、供应商应将投标文件技术标和商务标分别装订成册，并编制“投标文件目录”。未装订成册的视为不符合规定的投标文件，按无效投标处理。

5、根据天津市财政局《关于转发财政部〈政府采购货物和服务招标投标管理办法〉的通知》的规定，对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

九、合同公证

中标人合同签订后须送到天津市泰达公证处进行合同公证并按如下标准和规定交纳合同公证费：

      - 以合同总价作为收费的计算基数。

      - 合同公证费的收费标准见以下附表。

      - 合同公证费以人民币支付。

      - 合同公证费的交纳方式：向天津市泰达公证处直接交纳合同公证费，可用支票、电汇、现金等付款方式。

      - 合同公证费的交纳时间：中标人在领取公证后的《供需合同》时，交付给天津市泰达公证处。

- 附表：

| 标的（万元） | 收费比例 | 计算方法（A为合同标的） | 最高全额收费（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤2 | 10‰ | A*10‰ | 200 |
| 2＜A≤5 | 8‰ | 40+A*8‰ | 440 |
| 5＜A≤10 | 6‰ | 140+A*6‰ | 740 |
| 10＜A≤50 | 5‰ | 240+A*5‰ | 2740 |
| 50＜A≤100 | 4‰ | 740+A*4‰ | 4740 |
| 100＜A≤200 | 3‰ | 1740+A*3‰ | 7740 |
| 200＜A≤300 | 2‰ | 3740+A*2‰ | 9740 |
| 300＜A≤400 | 1‰ | 6740+A*1‰ | 10740 |
| A＞400 | 0.5‰ | 8740+A*0.5‰ |  |

十、其他

1、本次项目按照货物类政府采购项目，向中标供应商收取服务费，收费标准详见第三部分第37条。

2、本部分如与招标文件其他部分有不同之处，以本部分内容为准。

第二部分附件

项目需求书（带★号项均为实质性要求）

一、设备名称

动力系统头灯放大镜

二、设备用途

动力系统用途：外科手术中涉及到骨组织的切.削.磨.钻等手术过程产生动能，为临床手术和科研常用的医疗仪器。

头灯放大镜用途：在外科手术过程中提供更明亮更清晰的手术视野，减少手术中的风险，为临床手术和科研常用的医疗仪器。

三、设备数量：

动力系统一套（手柄2套、直钻1套、弯钻1套、往复锯1套、摆动锯1套）

头灯放大镜一套

四、技术参数：

动力系统参数：

1、★液晶屏实时显示转速、冲水速度、扭力、正反转等信息。

2、主机可接两支无碳刷马达，马达输出转速：300～50000rpm

3、★可调内置弹起式蠕动冲水泵，最大水输出量≥100ml/min

4、可设三种不同工作模式，每只马达可设不同手柄的专用程序。

5、马达输出最大扭力≥6N/cm(1:1条件下)

6、★马达及马达线可高温高压消毒(134度,2个大气压)

7、★实时显示马达输出最大扭力与减速比例。

8、★多功能脚控开关：控制冲水、正反转、程序切换及无级变速运转，符合国际脚控安全防暴要求。

9、可选配骨修整所需各种直、弯钻、往复锯、摆动锯等手柄，机器自带相关程序，方便医生扩展设备适用范围。

10、手柄自动识别和校准及故障代码诊断技术。

11、可储存10套常用技术参数，拥有末次手术参数记忆功能。

头灯放大镜参数：

1、头灯亮度：能够产生40000Lux的亮度，白光。

2、头灯色温：4500K

3、光源寿命：50000小时

4、光照时间：可连续工作17小时,电池充电时间≥2小时。

5、光斑尺寸：光斑调节范围30MM-80MM

6、★全视野清晰，真彩图像。

7、★双镜头具有防水功能，便于清洗。

8、双目镜能够独立调节，便于瞳距的调节。

9、工做距离能够达到（340MM-420MM）

10、镜头景深(30MM-60MM)

11、镜头视野（40MM-65M)

12、放大镜能够提供所有的可视角，能够实现头灯放大镜的独立翻转。

13、放大镜的放大倍数4倍。

五、售后服务

1、★整机保修3年，终身维修，保修期内免费更换零配件。保修期自验收合格之日起计算。

2、★设备的安装、调试、培训及所有售后服务均由生产厂家工程师（非代理商工程师）直接负责，为用户进行现场机旁操作培训，保证用户能够熟练使用。

3、若设备发生故障，工程师7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保障设备的正常运转。

第三部分：供应商须知

A  说明

1. 适用范围

- 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

2. 定义

- 2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津泰达工程管理咨询有限公司”。采购人及采购代理机构统称“招标采购单位”。

- 2.2 “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3 “货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1本次招投标的最终解释权归为招标采购单位。当对一个问题有多种解释时，以招标采购单位解释为准。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1符合《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的制造商或供应商。

4.2符合招标文件第二部分关于投标人的规定。

4.3两个以上自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购（除特殊约定外不接受联合体投标）。

4.3.1联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

4.3.2联合体应当向招标采购单位提交联合协议。

4.3.3联合体各方应当共同与采购人订立合同并履约。

- 5. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B   招标文件说明

- 6. 招标文件的构成

6.1 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）邀请函；

（2）项目要求；

（3）供应商须知；

（4）拟用合同条款；

（5）附件——投标文件格式。

6.2 招标文件以中文编印。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 7. 招标文件的修改

7.1 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

7.2 在投标截止日期十五日前，无论出于何种原因，采购代理机构可依据采购人或投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人，投标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

7.3 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在投标截止日期三日前以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人，投标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

7.4关于答疑会和现场踏勘

投标人有选择出席或不出席答疑会和踏勘现场的权利，有在会上提出各项涉及招标文件内容问题的权利；未在答疑会和踏勘现场召开之时到达现场视为知悉答疑会举行并自愿缺席；无论是否参加答疑会和踏勘现场及提何问题，投标人必须自行承担缺席答疑会和踏勘现场可能产生的风险。

如有需要，采购人将统一组织供应商对项目现场及周围环境进行踏勘。供应商踏勘现场发生的费用自理。除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，为供应商在编制投标文件时提供参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

供应商到项目场地踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目场地情况而导致的索赔或服务期延长申请将不被批准。

8. 招标文件的澄清

8.1投标人对招标文件有疑问，可要求澄清，并在投标截止时间十五日前按投标邀请函中载明的地址以书面形式通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

8.2请投标人在开标前随时关注天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）。若有更正公告，请投标人将“更正公告回执”下载后盖上公章，递交至代理机构，传真号：022-25295869，或发送邮件至代理机构企业邮箱：120954675@qq.com。至投标截止时间仍未收到“更正公告回执”的视为已熟知更正公告内容，接受更正公告所表述内容，并承担由此可能产生的风险。

C   投标文件的编写

9. 要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性投标。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

9.2投标人应认真填写第五部分表格文件，并保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

10. 投标语言及计量单位

10.1投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。未按上述规定提供中文文本的，评标委员会有权拒绝其投标。

10.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11. 投标文件的组成

11.1第一阶段技术标投标文件应包括以下内容：

1）资格部分：（相关资料文件格式参见第五部分）；

2）技术部分：含技术方案、性能说明、点对点应答等内容（相关资料文件格式参见第五部分）；

3）商务部分（不含报价）：含主要相关项目业绩、售后服务承诺、培训计划等内容（相关资料文件格式参见第五部分）；

4）其他部分：指投标人认为需加以说明的其它内容或投标人认为有利于中标的其他资料。投标人也可以根据文件内容编排到其他相关部分中。

第一阶段技术标投标文件不得包含任何投标报价内容及暗示投标报价内容的资料，否则将视为无效投标。投标人应将第一阶段技术标投标文件单独装订成册，并编写“第一阶段技术标投标文件资料目录”。

11.2第二阶段商务标投标文件（报价文件）应包括下列部分：

开标一览表、报价明细表及投标人认为需加以说明的其它内容（相关资料文件格式参见第五部分）。投标人应将第二阶段商务标投标文件单独装订成册，并编写“第二阶段商务标投标文件资料目录”。

12. 投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整地填写。

12.2投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。

12.3如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

13. 投标报价

13.1 投标人对所投标货物或服务应提供分项单价及总价。

13.2除特殊要求外，投标人对每种货物或每项服务只允许有一个报价；采购代理机构不接受任何选择性的报价。

13.3投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

14. 投标货币

投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

15. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）招标文件第二部分规定的资格证明文件；

（2）国家及行业对投标项目规定的特殊资格证明文件；

（3） 投标人对有能力履行投标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务和义务所做出的书面承诺；

（4）投标人具有履行合同所需的技术和生产能力的证明材料；

（5）法定代表人授权书（第五部分附件）。

16. 技术响应文件

16.1投标人须提交证明其拟提供的货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

17. 投标保证金

17.1 投标人应在开标之前向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标的一部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.2 投标保证金用于保护本次招标免受因投标人的行为而蒙受的损失。投标保证金应用人民币，并采取下列任何一种方式提交：

- 支票；

- 电汇；

- 银行保函；

17.3 投标人如以空头支票支付投标保证金的，投标人将承担相应的法律责任。

17.4 投标保证金保函应在投标文件有效期过后30天内继续有效。

17.5 未按规定提交投标保证金的投标人，将被视为未在实质上满足招标文件，其投标将被拒绝。

17.6 未中标供应商的保证金，可在中标公告发出后五个工作日内无息退回。因投标人的原因，未能及时退回投标保证金的，由投标人自行承担有关损失。

17.7 中标供应商的投标保证金，可在合同签订后五个工作日内无息退回或抵作履约保证金的一部分或转为履约保证金。因投标人的原因，未能及时退回投标保证金的，由投标人自行承担有关损失。

17.8中标供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

17.9 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（1）至（5）项情形之一的，中标无效。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期为开标之日起50个工作日。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，可以视为非投标标予以拒绝。

18.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

19. 投标文件的签署及规定

19.1 投标人的投标文件应按第二、五部分的格式如实编写，未尽事宜可自行补充。

19.2 投标人按照投标须知的要求准备纸质投标文件（正本和副本），纸质投标文件装订成册。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，正本与副本如有差异，以正本为准。开标当日在规定时间递交纸质投标文件，方被确认为有效投标。建议投标文件的制作选择胶装并双面打印。

19.3投标文件正本和副本须用不褪色的黑色墨水书写或打印并由正式授权的投标人代表签字、盖章。

19.4 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不得行间插字、涂抹或增删。若有修改须由签署投标文件的投标人代表签字和盖章。

D   投标文件的递交

20. 投标文件的密封和标记

20.1技术标密封：供应商应将技术标正本和副本（含电子版技术标一份，电子版技术标要注明供应商名称和项目名称，与技术标正本密封在一起）分别密封在内层包封中，再密封在一个外层包封中，在内包封上正确标明“投标文件正本”或“投标文件副本”，在外层包封上注明 “技术标”。

商务标密封：供应商应将商务标正本和副本（含电子版商务标一份，电子版商务标要注明供应商名称和项目名称，与商务标正本密封在一起）分别密封在内层包封中，再密封在一个外层包封中，在内包封上正确标明“投标文件正本”或“投标文件副本”，在外层包封上注明 “商务标”。

技术标正本、

技术标光盘

技术标

所有副本

商务标正本、

商务标光盘

商务标

所有副本

技术标

商务标

20.2投标人应在信封上注明投标项目名称、项目编号，并在每一密封信封上注明“于              正式开标之前（指投标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，同时在密封处加盖公章。

20.3 投标文件未按招标文件规定要求密封和标记的、字迹模糊无法辨认的，采购代理机构将拒绝接受，并对误投或过早启封概不负责。

20.4 电报、电话、传真及其它形式的投标概不接受。

20.5 每个投标人须按照招标文件要求提交投标文件，一经投标，无论投标结果如何，其投标文件恕不退还。

21. 递交投标文件的截止时间

21.1采购代理机构在投标邀请函中规定的地址收到投标文件的时间应不迟于投标邀请函中规定的截止时间。

21.2采购代理机构可根据本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

22. 迟交的投标文件

按本须知第21条的规定采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤消

23.1投标人在递交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤消的书面通知。

23.2投标人的修改或撤回的书面通知应按本须知第19条和第20条的规定进行编制、签署、密封、注上标记和递送，并注明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

23.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行修改。

23.4投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期届满前撤消其投标。

E   开标和评标

24. 资格审查及开标

24.1在有投标人代表在场的情况下，采购代理机构在投标邀请函中规定的时间和地点邀请采购人对投标人进行资格审查，参加投标的代表应签名报到以证明其出席。投标人须由法定代表人或其代理人到场，并携带身份证或其他与法定代表人或其代理人身份相符的有效证件原件，以备查验。

24.2采购代理机构按规定作开标记录，存档备查。

25. 评标委员会

25.1采购代理机构将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二。

25.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

25.3 如果出现投标截止时间后参加投标的供应商不足三家、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性投标的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或影响采购公正的违法、违规行为，评标委员会有权宣布废标。

25.4 评标委员会负责完成全部评标过程，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

25.5根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

25.6评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

26. 对投标文件的审查和投标性的确定

26.1资格性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整，有无计算错误，要求的保证金是否已提供，文件签署是否正确，投标文件中的资格证明是否齐全等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

26.2符合性检查。在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会首先审查每份投标文件是否实质上投标了招标文件的要求。实质上投标的投标文件是指经评标委员会认定的无重大偏离或保留的投标文件。

26.3评标委员会判断投标文件的投标性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

根据天津市财政局《关于转发财政部〈政府采购货物和服务招标投标管理办法〉的通知》的规定，对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。开标以后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

26.4实质上没有投标招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离或保留而使其投标成为投标性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标人未提供投标保证金或投标保证金金额不足或投标保函的有效期短于投标有效期的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）投标文件（正本）中资格证明文件（第二部分中规定须提交的资格证明文件）不全或未实质性投标招标文件要求的；

（4）投标文件无法定代表人或其有效委托的授权人的签字，或未按招标文件的要求加盖公章的；或授权期限不符合要求的；

（5）投标有效期短于招标文件要求的；

（6）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（7）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“*”号条款出现负偏离或经评标委员会认定有重大偏离的投标文件或投标内容不符合相关强制性规定的；

（8）法定代表人授权书不符合招标文件要求的；

（9）投标报价超出采购预算或经评标委员会认定报价低于成本的；

（10）围标或陪标的；

（11）扰乱评标现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；

（12）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（13）除《项目要求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价存在多个报价或选择性报价的；

（14）其他法定投标无效的情形。

26.5 评标委员会对确定为实质上投标的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.6评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

26.7评标委员会将允许投标人修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其它投标人的名次排列。

26.8如果项目分多包进行评审，则按照第一包评审结束后进行第二包评审的顺序进行，以此类推。

27. 投标文件的澄清

27.1澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人就相关问题进行澄清。

27.2澄清、说明或者补充应当为书面形式，并由法定代表人或有效委托的授权人签署。

27.3投标人的书面答复应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

27.4澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

28. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上投标招标文件要求的投标进行评估和比较。

29. 评标原则和评标方法

29.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

29.2评标方法

根据项目的实际情况，分别可采用下列评标方法：

（1）最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

（2）综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的投标程度，以及相应的比重或者权值等。上述因素根据项目情况在招标文件中明确。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分：

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

A1、A2、……An 分别为各项评分因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

30 .保密及其他注意事项

30.1在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将会导致其投标被拒绝。

30.2投标人在开、评标过程中，如试图向采购代理机构施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

30.3为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等评标情况向投标人或其它无关的人员透露。

30.4不保证所有投标一定有中标结果，如出现招标后没有供应商或者经审查没有合格标的，将会出现全部落标的可能。

F   授予合同

31.中标供应商的产生

31.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

31.2采购人按照相关法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

32. 合同授予标准

严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。除第34条规定外，实质上响应招标文件且满足下列条件之一者为中标候选供应商：

（1）采用最低评标价法的，按评审后的投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

（2）采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序确定中标候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。

33.最终审查

33.1 评标委员会将对中标候选供应商是否具备履行合同义务的资格进行最终审查。

33.2最终审查将根据投标人提交的资格证明文件和其它认为必要的、合适的资料，对投标人的财务、技术、生产和供货能力及其信誉进行审查。

33.3 如果审查通过，采购人将按照相关法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商，并将合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将对下一个中标候选供应商作类似的审查。

34. 取消采购任务

采购人按照有关法律法规的规定，在授予合同之前有权取消采购任务。

- 中标通知

35.1 在投标有效期届满之前，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35.2中标供应商须于中标公告发布之日起两个工作日内到代理机构领取中标通知书。采购代理机构在发出《中标通知书》的同时，将向未中标供应商发出未中标通知，并按本须知第17条的规定退还其投标保证金。

35.3《中标通知书》是签订合同的依据，且为合同的组成部分。

35.4在招标过程中，投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，依法在知道其权益受到损害的七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出，代理机构将依据有关规定进行处理。

36. 签订合同

36.1 采购代理机构组织中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人洽谈合同条款并最终签订合同。中标供应商按照规定的时限和程序完成政府采购合同的签订。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

36.3中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

37. 招标代理服务费

中标供应商须向采购代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费。

37.1以《中标通知书》中确定的中标价作为收费的计算基数，当合同生效后的合同总价与中标价出现差异时，以合同总价作为收费的计算基数。

37.2代理服务费的收费标准见以下附表1。

37.3代理服务费以人民币支付。

37.4代理服务费的交纳方式：向采购代理机构直接交纳代理服务费，可用支票、电汇、现金等付款方式。

37.5代理服务费的交纳时间：中标供应商在领取《中标通知书》时，交付给采购代理机构。

附表1：

招标代理服务费收费标准

| 费 率 中标金额（万元） | 工程 | 服务 | 货物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.0% | 1.5% | 1.5% |
| 100~500 | 0.7% | 0.8% | 1.1% |
| 500~1000 | 0.55% | 0.45% | 0.8% |
| 1000~5000 | 0.35% | 0.25% | 0.5% |
| 5000~10000 | 0.2% | 0.1% | 0.25% |
| 10000~50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000~100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000~500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000~1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：此费率为差额累进费率。例如：

（1）货物类项目：中标金额为350万元，中标服务费金额为：100*1.5%+250*1.1%=4.25万元。

（2）服务类项目：中标金额为350万元，中标服务费金额为：100*1.5%+250*0.8%=3.5万元。

38.履约保证金

38.1合同签订前，中标供应商须向采购人或采购代理机构提交招标文件规定的履约保证金，履约保证金的有效期至货到，并最终验收合格之日。

38.2履约保证金应使用人民币，并采取下列任何一种方式提交：

（1）支票；

（2）电汇；

（3）银行保函。

38.3中标供应商自行承担与按规定提供履约保证金有关的全部费用。

38.4如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人或采购代理机构有权没收履约保证金。

39.中标决定的撤消

如果中标供应商没有按照36条的规定执行，招标采购单位将有权撤消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标采购单位可将合同授予下一个中标候选供应商，或重新组织招标。

40.合同转让

40.1合同的转包、分包要严格按照投标文件进行，中标供应商应在投标文件中明确此类事项。

40.2合同未经采购人（包括买方和最终用户）同意，中标供应商不得转让合同，转包或分包。

41．关于质疑

投标人认为招标文件、评标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可按照《关于规范政府采购供应商质疑处理工作有关事项的通知》（津财采[2010]14号）的规定提出质疑，相关文件详见天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）政策法规－市级栏目。

# 第四部分：拟用合同条款

项目供需合同

甲方：

乙方：

供、需双方根据天津医科大学中新生态城医院动力系统头灯放大镜购置项目（招标编号：ECO-CITYGP-2017-012）的招标文件要求及2017年 月 日天津泰达工程管理咨询有限公司以公开招标的方式联合组织的该项目开标结果及质疑承诺；经双方协商，一致同意签订本供需合同：

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号、参数 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 环保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | （大写）：XX |  |  |  |  | ￥XX |  |
| 注： 1. 合同中的货物价中包括制作、运输、安装、调试的全部工、料、机、管理、其他等为其服务的所有一切费用，是最终结算价，以验收合格、能交付使用为准。此合同价款在合同执行过程中货物单价固定不变。 2. 合同内容必须严格按照招标确定的开标结果签订。 3. 供方送交的全部产品，在交付需方且需方在货物清单上确认签字前，如果出现的该批产品毁损、丢失的风险由供方承担；在交付需方且需方在货物清单上确认签字后，出现毁损、丢失风险，应由需方自行承担。 4. 产地必须列明。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 货物质量、技术要求及服务保障

  - 质量、技术要求

    - 必须满足或高于招标文件要求。

    - 供方提供的货物必须是全新（包括备品备件）的，货物必须符合国家检测标准、行业标准以及该产品的企业出厂标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。供应商中标后所提供产品必须为正式合格产品  且须出具正式的产品授权。

    - 供方所供产品属于国家实施强制性产品认证的产品目录范围内的，必须提供强制性产品认证证书；属于国家实施工业产品生产许可证制度的产品目录范围内的，必须提供工业产品生产许可证证书。

  - 安装调试及培训：供方提供的货物必须全部安装调试合格并能正常运行。双方确定，供方应在向需方交付货物后，根据需方的要求，及时、有效、无偿地为需方指定的人员提供技术指导和业务培训。

  - 保修、维修（维护）：

    - 保修：供方所提供货物的免费维修保质期为：年

    - 供方对所提供的货物正常的维修保质期，保质期内非因使用者的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责免费保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

    - 在质量保证期内，由于供方的货物质量问题，造成事故，供方除负责修复、调换本合同货物外，还应承担直接受损的其他财产的修复责任，赔偿相关直接损失；包括但不限于造成需方数据丢失、损坏的，还应承担恢复数据、信息等费用损失。

    - 若货物在质保期内需要更换、重新设计、修改或更新，从双方确认的修复完成日开始，质保期按第（1）条重新计算。

    - 质量保证期后，对货物中因制造粗糙、设计缺陷和原材料缺陷但在上述质保期届满之前的合理检测中未能发现的潜在缺陷，供方应负责免费更换。

    - 供方针对需方业主的报修，供方的服务人员在不迟于报修48小时内上门服务，并承诺应在需方保修后72小时内予以修复。对于无法修复的部分，供方负责在接到需方报修通知后3日内免费更换。供方未及时修复或者更换的，需方有权委托第三方修复或者向第三方采购同等规格的替换产品，由此产生的费用由供方承担。

  - 供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权，则必须是自己拥有或合法使用，不得侵害任何第三方的合法权益。

  - 供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

  - 需方验收供方交付货物所填写的“验收书”存档备查。该验收书仅作为收到该货物的凭证，有关质量问题，以合同约定或法律规定的质量异议期限为准。

  - 供方提供的全部货物应采用适合于本合同所规定的运输方式的保护措施进行封装，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货品安全运抵需方指定交货地点。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥引起的货品锈蚀、污染、损坏或丢失的任何损失的责任或费用。

  - 货物在途及安装调试过程中的风险及责任全部由供方自行承担，包括但不限于货物在途时或安装调试过程中发生毁损、灭失，以及给需方或其工作人员、供方或其工作人员、第三方造成人身伤亡或财产损失等。

- 交货日期及地点

  - 交工交货期：合同签订后90日内安装调试完毕

  - 交货地点：采购人指定地点。

- 付款方式

  - 本合同以人民币进行结算。

  - 付款方式：设备到达现场检验无误，交付相关技术资料，安装验收调试合格并完成培训后七日内，供方提供合同全额发票及90%收据后，需方支付至合同总额的90%。剩余合同总额的10%作为质量保证金，验收合格后无质量问题一年后一个月之内供方提供相应收据，需方付清（不计利息）。

- 验收

  - 设在供方按约定将货物交付完毕七个工作日内，需方对货物进行验收（不包括隐形瑕疵），同时在“验收书”上签字。如果有异议，需方应在此期间向供方发出通知，告之其对交付的货物存在异议（此产品如果存在隐形瑕疵，甲方在合理期限内就隐形瑕疵提出异议）。供方应在接到需方的异议通知后三日内与需方共同对存在异议的货物进行验收，以确定异议部分的货物是否符合合同约定。

  - 供方凭据《验收书》申请退还合同履约保证金。

- 违约责任

  - 需方无正当理由拒绝货物验收的，须向供方偿付该项合同价款30%的违约金。需方逾期支付工程款、货款的，供方供货期可与需方协商后适当顺延。

  - 供方所交货物的品种、规格型号、产地及制造厂家、质量与合同规定标准不符、安装、调试不合格的，需方有权拒绝验收。如发生本款上述情形的，需方有权选择要求供方调换同等货物或退货，供方承担由此产生的实际费用。供方拒绝调换或退货的，需方有权解除合同，供方退还需方的预付款后，需方退还货物，供方应按照合同金额的30%支付违约金外，还应赔偿给需方造成的实际损失。

  - 供方货物逾期或不能交付使用（逾期达30天即视为不能交付）的，供方向需方每逾期一日支付该项合同价款0.5%的违约金，供方逾期交货超过30日，需方有权解除合同，供方应按照合同总金额的30％支付违约金，如果因此给需方造成损失，除支付违约金以外，供方还应当承担赔偿责任。

  - 如不能出具或者所供货物出现假冒伪劣等情况，需方有权终止合同，供方应退还需方支付的全部款项，并按照合同金额的30%支付违约金，如果因此给需方造成损失的，还应当承担赔偿责任。

- 因货物的质量问题发生争议的解决

  - 因货物的质量问题发生争议时，供、需双方协商解决。

  - 因货物的质量问题发生争议且供、需双方不能协商解决时，依据国家标准，由天津市技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供、需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。

- 其他约定

  - 本合同未尽事宜，双方协商补充。

  - 本合同未作明确约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。

  - 如合同履行过程中产生争议，双方协商解决。不能协商解决时，由合同签订地人民法院诉讼解决。

- 合同签订地点

  - 合同签订地点：

- 其他

  - 本合同双方签字、盖章，供方提交合同履约保证金或开具合同履约保证金保函后生效。本合同壹式捌份，需方执肆份、供方执壹份、财政局、天津市泰达公证处及天津泰达工程管理咨询有限公司各存档壹份，具有同等法律效力。

  - 以下附件为本合同不可分割的一部分，具有与本合同同等的法律效力：

    - 本项目的招标文件；

    - 供方的投标文件、有关投标的澄清资料及承诺书；

需方：（公章）                              供方：（公章）

法定代表人或代理人签字：                   法定代表人或代理人签字：

年   月    日                                年    月    日

### 第五部分  投标文件格式

一、第一阶段技术标投标文件格式说明

1．第一阶段技术标投标文件是供应商在投标文件递交截止时间前提交的资格证件、技术等文件。

2．第一阶段技术标投标文件须分正本、副本单独装订、密封。

3、第一阶段技术标投标文件中不得包含投标价格及任何与投标价格相关的内容或暗示。

4、下述附件说明：除下述附件外，投标人还可在投标文件中附有招标文件评分因素及评标标准所要求的各项方案及证明材料以及投标人认为有利于中标的其他资料，由投标人自行编制。

正本（副本）

投  标  文  件

（技术标）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

投标人代表：

日期：

附件1

投 标 书

致：天津泰达工程管理咨询有限公司

根据贵方为天津市               项目的投标邀请（项目编号：         ），投标人代表             （姓名/职务）经正式授权并代表投标人                     （投标人名称、地址）提交下述文件正本    份、副本      份、投标文件电子版光盘     份。

1. 资格部分

1.1 营业执照等资格证明文件

1.2 法定代表人授权书

1.3无重大违法记录声明

…………

2. 技术部分

2.1商务要求点对点应答表

2.2技术要求点对点应答表

2.3货物分项一览表

…………

3. 商务部分（不含报价）

3.1 近三年主要相关项目业绩一览表

3.2 售后服务承诺及培训内容

3.3中小企业声明函

3.4政府采购政策情况表

…………

4. 其他部分

4.1真诚投标承诺书

4.2承诺书

…………

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2. 投标人已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并认为本招标文件公平、公正，不存在倾向性内容。

3. 本项目自开标之日起有效期为50个工作日。

4. 开标开始后，如投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标保证金将被采购代理机构没收。

5. 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与招标有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或参与的任何投标。

6. 与本次招投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

投标人代表签字：

附件2

资格证明文件

资格证明文件内容由供应商自行编制。

【包括但不限于营业执照副本、税务登记证副本、资质证书副本、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明、上一年度财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明、授权代理人身份证等关于供应商资格证明文件】。

（复印件须字迹清晰且证件须在年检有效期内，并加盖公章）

附件3

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加投标时使用）

单位名称：                    地址：

法定代表人姓名：              性别：        职务：

身份证号：

系                的法定代表人。前往参加              项目（项目编号：        ）的投标活动，及签署上述项目的投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（盖章）

日期：        年    月    日

附件4（须与格式完全一致）

授 权 委 托 书

（非法定代表人参加投标时使用）

本授权委托书声明：

本人          （姓名）系                             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                              （代理人单位名称）的          （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加       项目（项目编号：           ）招标的投标活动。其在投标过程中所签署的一切文件和处理有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人年龄：

代理人性别：

代理人职务：

代理人签字样本：

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

日期：        年   月   日

附件5

无重大违法记录声明

我单位现参与                        项目（项目编号：          ），并作出如下声明：

我单位在参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标单位（公章）：

投标人代表签字：

年   月   日

注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件6

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 2 | 质量要求 |  |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |  |
| 4 | 交工交货期 |  |  |  |  |
| 5 | 交货地点 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写负偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 项目要求指招标文件中规定的具体要求。

3. 投标应答指投标人的实际情况。

4. 偏离说明指项目要求与投标应答之间的不同之处。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件7

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 技术支撑材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写负偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求。

3. 投标应答指投标人的实际情况。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

5. 如有技术支撑材料，请在“技术支撑材料页码”中填写页码，未填写视为无技术支撑材料。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件8

货物分项一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件9

近三年主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分要求提供投标人实施能力的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件10

售后服务承诺

（售后服务承诺由投标人提供，如项目涉及到投标人提供培训，则还应将培训内容附于技术标内）

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件11

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：
  日   期：

附件12

真诚投标承诺书

天津泰达工程管理咨询有限公司：

本投标人愿意参与“                       项目（项目编号：         ）”的投标，并作出如下承诺：

1. 未与其他任何公司\个人达成固定价格的协议。

2. 在投标撤回之前，不做以下任何事项：

（1）向采购人以外的人员泄漏投标情况；

（2）与其他参与本次投标的人达成可能限制竞争的协议；

（3）为影响投标而向有关招标当事者提供金钱、物质及服务；

3. 保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》承担商品价值双倍的赔偿；同时承担采购人依据现行的国家法律法规追究的其他责任。

4. 保证递交的投标文件不提供虚假材料，否则接受政府采购法第七十七条规定的处罚，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动。以下材料或情形之一不实的均视为提供虚假材料：

（1）投标价格；（2）交工交货期；（3）业绩；

（4）资格文件；（5）技术响应；（6）供货及履约情况；

特此承诺。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件13

承诺书

我单位现参加                        项目（项目编号：          ），并作出如下承诺：

我单位不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)第18条中“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。”的情形，如若出现以上情况，一经查实，视为无效投标并接受相应处罚。

特此承诺。

投标单位（公章）：

投标人代表签字：

年   月   日

附件14

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号（如有）：

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |

- 填报要求：

- 1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

- 2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 3. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

二、第二阶段商务标投标文件格式说明

1、第二阶段商务标投标文件须分正本和副本，单独装订、密封。

2、所有价格应按供应商须知所规定的货币单位填写。所报价格真实、准确无误。

正本（副本）

投  标  文  件

（商务标）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

投标人代表

日期：

附件1

报价书

致：天津泰达工程管理咨询有限公司

根据贵方为                      项目（项目编号：              ）的投标邀请，签字代表                （姓名/职务）经正式授权并代表投标人                  （投标人名称、地址）提交下述文件正本   份、副本   份和电子版   份。

1、 开标一览表

开 标 一 览 表

| 序号 | 项目名称 | 交货日期 | 交货地点 | 投标价（ 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | ￥ |

2、报价明细表

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务项目投标总价分别为

人民币大写：          元整；人民币小写RMB：            元。

（2）投标人已经对全部价格进行了认真核对，保证本报价真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。

（3）两个阶段投标文件一一对应、不可分割，共同构成我方对本项目的所有承诺。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件2

报价明细表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

中标后所用表格格式：

预付款银行保函（参考）

（根据项目要求中标后开具）

致：                      （合同签订人以下简称“采购人”）

被担保人                                （投标人名称）（以下简称“投标人”），参加                       项目（项目编号：        ）的投标活动。

投标人须向采购人提交总额为（币种、以文字和数字表示的保函金额）的银行保函，以保证投标人将正确和忠实的履行所述的合同条款。

我行，（银行名称），根据投标人的要求，无条件地和不可撤销地同意作为第一责任人而不仅仅作为保证人，保证在收到采购人的第一次要求就支付给采购人不超过（币种、以文字和数字表示的保函金额）的金额，我行无权反对和不需要先向投标人索赔。

我行进而同意，双方同意的对将要履行的合同条款或合同文件的更改、增补或修改均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示上述更改、增补或修改无需通知我行。

本保函从投标人收到合同预付款起直至项目验收合格后30日内有效。

担保人（公章）：

法定代表人或经正式授权的代表人姓名（签字或签章）：

担保人的经营地址：

担保人的联系人及联系电话：

出具日期：           年      月      日

履 约 保 证 金 保 函（参考）

（根据项目要求中标后开具）

致：                          （合同签订人以下简称“采购人”）

被担保人                                （投标人名称）（以下简称“投标人”），参加                      项目（项目编号：        ）的投标活动。

本保函作为投标人在该项目的投标活动中，依据其中标内容与采购人所签订的合同的履约保证金。

我担保人                                （担保人名称）（以下简称“担保人”）愿无条件地、不可撤销地具结此保函并承诺，作为担保人并以投标人的名义向采购人出具总额为                                     （以文字和数字表示的保证金金额），即相当于合同价格的   %的保函。

我担保人或其后继者和其受让人在收到采购人第一次书面宣布投标人违反了合同规定后，就不争辩地、无条件地、无追索地向采购人支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而采购人无需证明或说明要求的原因、理由。

本保函从合同签订日起生效，直至合同履约并经验收合格日止。

担保人（公章）：

法定代表人或经正式授权的代表人姓名（签字或签章）：

担保人的经营地址：

担保人的联系人及联系电话：

出具日期：           年      月      日

验 收 书

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 采购人名称 |  |
| 中标供应商名称 |  |
| 中标金额(元) |  |
| 履约保证金金额(元) |  |
| 验收日期 |  |
| 是否同意退还 履约保证金 |  |
| 采购人验收意见 | 经办人签字（须有二位经办人签字确认）： 采购人盖章 日期： 年 月 日 |
| 备注或其他说明 |  |

备注：

1、后附《验收书附表》为验收书的必要组成部分，项目验收后须将《验收书》及《验收书附表》内容填写完整后，一并提交。

2、《验收书》及《验收书附表》一式五份，采购人两份，采购代理机构两份，中标供应商一份。

验收书附表

| 验收项 | 合同内容 | 履行情况 （填写合格、不合格，或详细描述履行情况） |
| --- | --- | --- |
| 质量 |  |  |
| 供货内容 | （详细填写货物名称、规格型号、单位、数量，可另附明细） |  |
| 交工交货期 |  |  |

注：

1、此附表中供货内容等由中标供应商根据所完成项目据实填写。

2、采购人依据招投标文件对此附表中供应商填写内容进行核实，并根据实际情况填写履行情况。

中标供应商(公章)：                          采购人（公章）：