无创呼吸机技术参数

*1 整机原装进口

2 通气模式要求：CPAP 模式、S模式、S/T模式、T模式、IvaPS、PAC

*3 双水平模式压力范围：IPAP≥ 4-25 cm H2O，EPAP ≥4-25 cm H20

4 呼吸频率：≥5-30次/分

5 吸气时间：≥0.5-3.0秒

6 吸气灵敏度调节：可调

7 最大吸气流速：≥200L/min

8涡轮：双扇叶低惰性马达

9 屏幕监测：模式和压力设定、实时漏气量监测、实时呼吸频率监测、潮气量监测、吸气时间、实时压力监测条图显示、PS值、实时分钟通气量监测、吸呼比I:E、自主触发和切换百分比

10 报警功能：面罩脱落报警、高/低压报警

11 数据存储：365次的使用和综合数据，30次详细数据，7次高分辨率流量和压力数据

12 加温湿化功能：具有一体化加温湿化器

13管路类型：超细加温管路

14面罩匹配数据库：全脸面罩、鼻罩、鼻枕、超级鼻罩、儿童面罩

13 配有专用台车