多功能监护电动病床（进口）配置要求表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 配置要求 |  | 投标 技术规格 | 正偏离或符合 或负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高档多功能电动病床技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 原装进口 |  |  |  |  |
| 2 | 九种电动功能（抬头，屈膝，整床升降，正倾斜，反倾斜，腿部电动伸长，腿部电动收缩；一键式心脏椅位，一键式复平）；常规按键一键式操作，并具有选择性功能锁定 |  |  |  |  |
| 3 | FlexAfoot™装置，使脚部电动伸缩；有利于特殊身高患者和有效防止足下垂 |  |  |  |  |
| 4 | 独特的U字型床垫，可有效防止压疮 |  |  |  |  |
| 5 | 可选用常低压减压防压疮床垫；更方便护理工作和病人的康复 |  |  |  |  |
| 6 | 无剪切力床板（背部抬起时背板后移）+防压疮床垫+无剪切力衬垫+自适应体位=有效防止压疮 |  |  |  |  |
| 7 | Point-of-Care集中的控制键使用方便，所有控制键位于两侧护栏内，减少护理人员因操作控制键而不断绕病床走动 |  |  |  |  |
| ★8 | HandsFree床体内置脚控踏板，二次防错踏设计；可方便的调节病床的高低及背部的抬升，有效满足床边无菌操作需求 |  |  |  |  |
| 9 | 微间隙（小于6cm）护栏，符合美国HBSW对护栏的最高要求 |  |  |  |  |
| 10 | 固定高度床头板设计，方便医护人员操作 |  |  |  |  |
| 11 | 智能侦测系统 |  |  |  |  |
| 11.1 | 床边红外线安全监测系统；床下有异物时床体不降反升，有效保护医护人员安全 |  |  |  |  |
| 11.2 | 病床未刹车报警（声控） |  |  |  |  |
| 11.3 | 病床未在最低位置时的灯光警示（灯控） |  |  |  |  |
| 11.4 | 病床故障的自动侦测系统 |  |  |  |  |
| 12 | 两段式CPR操作系统：按住CPR按键可迅速降低病床头部只水平状态，继续按住CPR键，可是病床达到头低脚高位 |  |  |  |  |
| 13 | 中控刹车并具有导向系统 |  |  |  |  |
| 14 | 置于护栏两侧的角度指示器，可显示头部床段及前倾和后倾的角度，且便于查看，方便护理工作 |  |  |  |  |
| 15 | 机电防水等级：IPX4 |  |  |  |  |
| 16 | 内置式称重系统，并具有清零功能 |  |  |  |  |
| 17 | 为保障在江苏省内有完善的售后服务体系，省内同品牌病床同类用户（ICU）＞80家医院（附用户名单） |  |  |  |  |
| 二 | 全椅位高档监护病床参数 |  |  |  |  |
| 1 | 原装进口 |  |  |  |  |
| ★2 | 多种电动功能：抬头，屈膝，床面上升、下降，床体前倾，床体后倾，腿部电动伸长、腿部电动收缩，一键控制FullChair全椅位等功能，足部可下垂90度，实现全椅位时有摇篮体位过渡 |  |  |  |  |
| 3 | FlexAfoot™装置，使脚部电动伸缩30cm，有利于特殊身高患者和有效防止足下垂 |  |  |  |  |
| 4 | 智能微电脑控制+按键式操作，采用电动液压系统，一部电机完成全部机械功能，简化系统；可靠性高 |  |  |  |  |
| 5 | 护栏内置操作控制系统采用先进的电动智能控,常规操作按键均采用一键式启动，方便护理人员对病床的操控。并具有选择性功能锁定装置；医、患分离操作，所有操作键均在护栏两侧完成，实现Point-of-Care集中式护理 |  |  |  |  |
| 6 | 具备两个5寸触控式液晶屏操作平台，由微电脑控制，有中文和图表显示；全中文显示图表示护理界面（GCI）控制器提供与下述项目的相互作用，满足功能操作及预设功能：体重秤清零、内置体重秤、病人体重变化跟踪、病人离床报警等 |  |  |  |  |
| 7 | 内置电脑秤，可存储20条以上称重历史记录，可图表显示体重变化趋势，而且数据可以保留8天 |  |  |  |  |
| 8 | 配置电动液压动力系统，停电液压动力装置，同样可以实现所有体位要求 |  |  |  |  |
| 9 | 分节式安全护栏，护栏一步式释放，护栏之间距离小于60mm，护栏与床尾板间距大于300mm |  |  |  |  |
| 10 | 一步插拔式床头板，无卡销设计，可做CPR板支撑使用 |  |  |  |  |
| 11 | 床面为船型安全岛式设计，无剪切力支撑，减轻背、臀部的剪切力，缓解病患胸腹压力 |  |  |  |  |
| ★12 | 具有液压踏板装置。利用液压系统工作原理，两侧脚踏式CPR床体快速复位装置 |  |  |  |  |
| 13 | 护栏内置床板和床体角度指示装置 |  |  |  |  |
| 14 | 5″万向脚轮，中控刹车及导向系统 |  |  |  |  |
| 15 | 具有感应式夜灯 |  |  |  |  |
| 16 | 智能侦测系统 |  |  |  |  |
| 16.1 | 病床未刹车报警（声控） |  |  |  |  |
| 16.2 | 病床未在最低位置时的灯光警示（灯控） |  |  |  |  |
| 16.3 | 病床故障的自动侦测系统 |  |  |  |  |
| 17 | 全负荷工作动态250千克，静态负载455千克 |  |  |  |  |
| 18 | 质量认证：通过 ISO13485、UL及中国SFDA认证 |  |  |  |  |
| 19 | 为保障在江苏省内有完善的售后服务体系，省内同品牌病床同类用户（ICU）＞80家医院（附用户名单） |  |  |  |  |
| 三 | 设备安装、调试、培训 |  |  |  |  |
| 1 | 设备运达时间和地点 | 签订合同日起，30日内设备运达采购人指定地点。 |  |  |  |
| 2 | 调试及验收 技术培训 | 设备到货后应及时免费组织安装调试。 其它要求见售后服务承诺书 |  |  |  |
| 3 | 设备校验时提供相关证明文件和资料 | 提货单；3C认证；装箱单；说明书；合格证；技术资料及图纸等。 |  |  |  |
| 4 | 中文手册 | 提供中文操作、维护手册各1本。 |  |  |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 优惠条件 | 设备或服务 |  |  |  |
| 2 | 易损易耗材料 | 提供五年内的最优惠价格清单并保证供应 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 | 见售后承诺书 |  |  |  |

注意：投标人应如实提供技术参数和配置，并说明其测试条件和测试方法，可增加说明。带★号为必备要求，否则，作废标处理。