附件2

免于进行临床试验的第三类医疗器械目录（第三批）（征求意见稿）

| 序号 | 产品名称 | 分类编码 | 产品描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 带袢钛板 | 6846 | 产品由钛板、线圈和缝线组成。钛板应由符合ISO 5832-3标准规定的钛合金制成，缝线材质为高分子材料。适用于骨科重建术中韧带与肌腱或骨的固定。 |
|  | 骨科螺钉 | 6846 | 产品由符合ISO 5832-1、ASTM F899、ISO 5832-2、ISO 5832-3、ISO 5832-11、标准规定的不锈钢、纯钛、钛合金制成（不包括3D打印等创新工艺制备产品）。产品单独使用，用于四肢骨固定。 |
|  | 填充棒 | 6846 | 产品由符合ISO 13782标准规定的纯钽制成（不包括3D打印等创新工艺制备产品）。产品单独使用，用于四肢骨填充。 |
|  | 髋臼杯用孔塞 | 6846 | 产品由符合ISO 5832-3标准Ti6Al4V钛合金制成。配合髋臼杯使用，用于髋臼杯产品孔的填塞。 |
|  | 髓腔塞 | 6846 | 产品由符合ISO 5834-2标准规定的超高分子量聚乙烯材料制造。用于骨水泥型假体植入手术，作用为防止骨水泥溢入髓腔限制区域，适用部位为股骨、胫骨和肱骨的髓腔。 |
|  | 无针连接件 | 6866 | 产品一般由接口、接头和管路（可选）组成。为非穿刺式的输液连接件，用于与血管内留置导管配合使用，通过它向血管内输注药液或抽取血液用。豁免情况不包括具有正压性能、使用了新材料、活性成分、新技术、新设计或具有新作用机理、新功能的产品。 |