深圳市罗湖区人民医院招标需求

| 设备清单： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 台/套 | 价格（万） |
| 1 | 输尿管肾镜 | 2 | 18 |
| 2 | 经皮肾镜 | 1 | 12 |
| 合计 |  | 1 | 30 |

一、输尿管肾镜 （两套）

1.钛合金材质，轻巧耐用

▲2.双防水封帽设计

3.  (两种规格，各一套)

3.1  直视角度12°，镜身外径8-9.8Fr.，

工作通道可进入1×5Fr.或2×3Fr.器械

3.2  直视角度5°，镜身外径6-7.5Fr.，

工作通道可进入1×4Fr.或2×2.4Fr.器械

4.有效工作长度430mm

▲5.出水入水阀门开关可拆卸及更换。

6.导光接口选择灵活，可搭配其他品牌的接口使用。

▲7.影像最高≥5万像素

8.可选搭配气压弹道式手握柄固定器

9.可选搭配输尿管镜手握柄

10. 内窥镜前端具有圆头防割伤设计

11. 可气体消毒、液体消毒，及高温高压灭菌消毒

二、经皮肾镜  （一套）

▲ 1、带有侧支反光镜

2、视角: 12 度；

3、器械通道:6Fr；

4、工作长度225mm；

▲ 5、特殊金属记忆，镜管自动修复；

▲ 6、器械入口可配伞状工作通道口，使手术器械进入更加简易、快捷、流畅；

▲ 7、可配碎石杆辅助器，增加碎石杆稳定性，防止抖动；

8、器械通道具有反渗水功能；

9、防损伤插入前端；

10、可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒；

11、钛合金材质外壳；

12、蓝宝石镜面；

13、原装进口产品；

功能需求及配置需求：

1. 15-18Fr. 12°新型经皮肾镜

2. 15Fr自动锁扣式镜鞘

3. 闭孔器（鞘芯）

4. 外冲洗鞘

5. 12Fr扩张器

6. 2mm硬质取石钳365mm长

7. 2mm三爪取石钳365mm长

8. 可拆换三爪钳头端