| 院内竞争性谈判采购参数填报表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 急诊科 | 项目名称 | 多功能抢救转运床及检查床 | 预算金额 |  |  | 30万元 |
| 是否单一来源： 口√否 口是 原因： |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数需求 |  |  |  | 数量 |  | 10套 |  |
| 一、急诊抢救转运床（5套） 参数： 1、国际知名品牌：多功能液压、手动抢救转运床。 2、规格：床面长1850mm以上，床面宽610～630mm之间。 3、背部升降0～90°；膝部上升0～40°；高低升降560～910mm；床头床尾倾斜-18°；具有手动调节心脏椅位的功能。 4、在护栏折叠时，可以在四个方向同时护理病人。 5、床面板为优质ABS材质，4段式设计，保证床板的强度。护栏可水平放置，易于点滴穿刺，承压10kg及以上。配有双重安全锁。 6、床体采用优质钢材+粉体喷涂工艺制成，表面光滑，耐腐蚀。 7、采用双液压缸式设计，承重能力加强，稳定性更好，操作更加轻松。 8、膝部升降采用手摇柄操作，不用的时候手摇柄可以收纳，不占用空间。手摇柄具有过摇保护功能。 9、标配有直径200mm及以上的中控锁树脂脚轮，防腐蚀、耐酸性佳。 10、标配有导向功能的中心第五轮。 11、脚轮采用中控式刹车、定向设计，床体前、后、左、右4向均有操作踏板。 12、床头及床尾均标配有输液架，可自由伸缩，适应性佳。不用时可以倒下收纳。 13、床体尾部配有倾斜角度显示器，可以轻松确认床体倾斜角度。 14、床体四角配有防撞缓冲橡胶轮。 15、病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。 16、床体底部托盘配有氧气瓶定位放置槽，可放置4L氧气瓶。 17、床尾配有记录台。 配置要求（每张床）： - 优质冷轧钢喷涂床架：1张 2、直拉式侧护板：1付 3、转运床垫：1张 - 输液架：2根 5、Φ200mm树脂单面脚轮：4只 6、中心轮装置：1套 - 约束带：3条 8、杂物托盘 ：1套 9、记录台：1套 10、氧气流量表：1个 11、充气连接杆及扳手等工具包：1套 二、多功能内镜检查床（2套） 参数要求： - 用途：用于胃镜检查、急诊抢救等。 - 优质钢材+粉体喷涂工艺床架，表面光滑，耐腐蚀；采用整体吹塑成型工艺的树脂床面板、背板及护栏。 - 用曲柄摇把控制床体升降功能，并配有助力气弹簧，操作方便省力，同时摇杆配置安全保护功能。 - 床体升降机构的承重关节处配装台阶轴承，运行顺畅，无噪音，使用寿命长。（提供台阶轴承实物图片，实物作为验收标准） - 背部升降系统：用气动弹簧控制杆手把调节背部升降，无级操作。 - 床体板设有束缚带穿装孔≥3处，背板一处，床面板两处，确保安全。 - 护栏采用两片大护栏搭配两片小护栏设计，并且大护栏与小护栏在床体对角交叉搭配放置，更加有效确保病人安全、方便医护人员操作。 - 床体与四片护栏为一体式连接、旋转式设计，护栏竖立及完全翻下不影响床体整体宽度，方便整床转运及节省临床护理空间；每片护栏均有安全锁装置，防止误操作，提高操作安全性。 - 床体四片大小护栏均具有三功能状态，分别为竖立、平置、下落，其中平置为护栏与床面在同一水平面，可水平放置（放平全宽≥1270mm），极大程度方便病人伸展肢体，易于点滴穿刺，测量血压等，护栏平置后承压≥10kg。 - 树脂护板上有导管凹口，U型设计，可防止导管滑落，起到固定作用。 - 床体移动控制系统： - 标配有直径≥6英寸原装进口高档中控锁树脂双面脚轮，防腐蚀、耐酸性佳。 - 标配有导向功能的中心第五轮，直径≥125mm；回转半径更小，提升操作灵活性，使推车行进有方向性，方便推送，更有利于院内转运。 - 采用国际先进的中控式刹车、定向设计，床体两边均配有操作踏板，可对脚轮刹车及导向轮集中控制；中控踏板装置采用红绿颜色区分，易于快速操作识别，车体行驶稳定、可靠。 - 床四角有推车把手、≥4个输液杆插孔，并配备可拆卸输液架；床板底端配备输液杆隐藏装置，可用于放置闲置输液杆。 - 床四角有双钩引流架≥4个，承重≥10Kg，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋，方便临床使用。 - 床体下方配有整体托盘，可放置急救监护仪和小物体等。 - 部分规格参数： - 床体外形尺寸≤1930mm(L) ×730mm（W），床面尺寸≥1920mm(L)×630mm（W）。 - 床体高低调节范围(地面离床面板的高度)：450mm-800mm。 - 大护栏尺寸=1050mm（±5mm）(L) ×320mm（±5mm）(W) ×45mm（±2mm）(H), 小护栏尺寸=570mm（±5mm）(L) ×320mm（±5mm）(W) ×45mm（±2mm）(H)。 - 背板调节角度：75°（±5°）。 - 最大承重≥200KG。 配置清单（每套） - 床体1 张 - 床垫1张 - 输液杆架1个 三、超声检查床（3套） 参数要求： 1、床长度180-210cm，宽度60-80cm，高度50-70cm 2、一次性卷子换纸功能、卫生干净、避免交叉感染； 3、自动或手动选择换纸长度、节约用纸、低碳环保。 4、四轮配置静音万向轮、全配置锁死机构、方便移动和固定 5、耦合剂加热带独立电源开关； 6、防紫外线高密度抗菌防水皮面，经久耐用； 7、外观设计无尖角，保护体检人员免刮伤； 8、配备专用椅子：椅子高度可任意调节，无回弹，电镀脚拖，高明度抗菌皮，万向轮。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数提交者签名： 张伟艺 |  |  |  |  | 2017年01 月23 日 |  |  |
| 参数承诺（单一来源项目除外） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 所提交的参数不是根据某个企业或者品牌的产品说明书或者技术指标编制的采购需求 参数。 - 所提交参数可作为招标公告参数。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科室负责人签名：屈燕铭2017年 01 月 24 日 |  |  |  |  |  |  |  |