血管内超声系统参数要求

- 硬件系统：

1.1系统超声探头发射频率: 可应用从40 MHz及以上的高清晰度超声导管。

1.2 专用高分辨率平面液晶显视器，分辩率：≥1280*1024。

1.3 键盘，轨迹滚球鼠标，一键切换功能快捷键便于精确方便做在线分析。

1.4 数字化平台，最新奔腾处理器内置高速硬盘：硬盘≥1T，可储存≥50个病人数据，要求具备DICOM 3.0输出端口，用于图像的存储和传输，能连接医院的局域网。

1.5 后处理工作站:具备再阅读功能, 可任意进行测量、分析、注释、编辑及幻灯转化,并可在导管工作站中合成电子病历。

2、软件功能：

2.1专用的一体化血管腔内图像工作站，符合人体工程学原理，操作简便，系统可靠。

2.2 图像显示方式： 横截面及血管纵视图，自动时间增益调节，改善图像清晰度，具有灰度、图像质量改进功能的相关软件，图像增益可调节

2.3具有对输出图像进行剪辑和标注的功能，录像时间≥300秒，帧速率可调，

2.4具有自动化血管壁和血管内腔测量功能的计算软件

2.5具有组织形态学功能，可提供斑块组织学成分分析,并以不同颜色标注在血管相应位置(含软件包及硬件，并附原理说明及病理对照图）)。

2.6 自动计算管腔狭窄率（需提供图例实样），具有将斑块和管腔/血流进行色彩化从而帮助快速图像解读的软件；

2.7具有支持机械式超声导管的组织学分析功能

2.8导管具备自动回撤装置

2.9操作软件具有可升级性，可兼容多种频率类型超声导管

本条款未提及的其它软件，保证设备的正常运转。

4、其它

4.1 培训：投标方给出培训方案。

4.2 提供三甲医院用户名单。

4.3有大型零配件保税库，保证维修配件及时供应；保证10年零配件供应；

4.4提供全国售后服务机构的证明、地址，联系电话，联系人等。

*如以上设备含有一次性耗材,必须按规格型号(注明开放式还是封闭式)逐一报价,提供相关医疗器械注册证复印件在投标文件中,在开标时提供样品。