广州市海珠区江海街社区卫生服务中心

政府采购招标文件

项目编号：HZJH-2017HW-01

项目名称：广州市海珠区江海街社区卫生服务中心医疗设备采购项目

项目类别：货物类

广东华粤招标代理有限公司

发布日期：2017年9月

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 投标截止时间后，本公司不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。

- 请正确填写《开标一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号跟子包名称必须一致，并与《退保证金说明》一同封装在单独的唱标信封当中。

- 加“★”号的条款必须一一响应。

- 投标文件必须按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名及密封。

- 如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本和时间，购买了招标文件的公司，请在投标截止时间前3日以书面形式通知采购代理机构是否参加投标。

- 我公司为招标代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标文件的，评委会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

目      录

第一部分 投标邀请函	1

第二部分 投标人须知	3

第三部分 采购人需求	11

第四部分 合同书格式	20

第五部分 开标、评标和定标	26

第六部分 投标文件格式	34

# 第一部分 投标邀请函

广东华粤招标代理有限公司 受 广州市海珠区江海街社区卫生服务中心 的委托，对以下项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：HZJH-2017HW-01

二、采购项目名称：广州市海珠区江海街社区卫生服务中心医疗设备采购项目

三、采购预算：人民币73.166万元

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 最高限价（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 五分类血液细胞分析仪 | 1 | 36万元 |
| 二 | 1 | 医用冷藏箱 | 2 | 37.166万元 |
|  | 2 | 数字式心电图机 | 1 |  |
|  | 3 | 病床（含床头柜） | 20 |  |
|  | 4 | 充电式吸痰机 | 1 |  |
|  | 5 | 气垫床 | 10 |  |
|  | 6 | 电动起立床 | 2 |  |
|  | 7 | 血氧饱和度监测仪 | 1 |  |
|  | 8 | 治疗车 | 4 |  |
|  | 9 | 骑跨椅 | 2 |  |
|  | 10 | 病历车 | 2 |  |
|  | 11 | 电子血压计 | 4 |  |
|  | 12 | 非接触红外额温计 | 3 |  |
|  | 13 | 病人洗澡椅 | 2 |  |
|  | 14 | 卧式下肢功率车 | 1 |  |
|  | 15 | 下肢关节康复器 | 2 |  |
|  | 16 | 骨科床 | 2 |  |

本项目采购本国产品。投标人须对本项目以子包号为单位进行整体投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标。不接受联合体投标。产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第三部分采购人需求。

五、供应商资格条件：

参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、在中华人民共和国境内注册的、具有独立承担民事责任能力的法人，依法取得工商营业执照，并具有相应的经营范围；

2、依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

3、如所投标产品属于医疗器械产品，应具有所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》；

4、投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。（提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章）

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包的投标。

7、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

- 符合资格的供应商应当在2017年9月15日9时起至 2017年10月10日17时止（法定节假日除外）携带加盖公章的以下证件到广东华粤招标代理有限公司购买招标文件（发售地点：广州市天河区体育西路109号高盛大厦8楼E室），招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

（一）营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件(或三证合一证明)；

（二）《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》复印件；

（三）投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》复印件（子包一及子包二序号1、2、4、7、11、15产品需提供）；

（四）人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件；

（五）《公平竞争承诺书》原件；

（六） 经办人如为法定代表人，需提供法定代表人证明书原件（见附表）及法定代表人身份证复印件；经办人如为投标人授权代表，需提供法定代表人授权委托书（见附表）及授权代表身份证复印件；

（七）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。（提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章）

七、我公司只接受报名购买本招标文件并在规定时间内交纳投标保证金的供应商投标报价。

八、投标文件递交和截止时间：2017年10月11日上午9:30 时(注 9:00 时开始受理投标文件)

九、投标文件送达地点：广州市天河区体育西路109号高盛大厦8楼E室。

十、开标评标时间： 2016年10月11日上午9:30 时

十一、开标评标地点：广州市天河区体育西路109号高盛大厦8楼E室

十二、招标文件公示/下载：

招标文件公示期为2017年9月15日至2017年9月22日五个工作日。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章的原件，其它形式无效）向招标代理机构提出质疑。

| 采购代理机构联系人： | 章小姐 | 采购人联系人： | 广州市海珠区江海街社区卫生服务中心 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 020-62313760 | 电话： |  |
| 传真： | 020-62313719 | 传真： |  |
| 联系地址： | 广州市天河区体育西路109号高盛大厦8楼E室 | 联系地址： | 广州市海珠区敦和路217号 |
| 邮编： | 510610 | 邮编： |  |
| 开户行： | 招商银行广州体育西路支行 |  |  |
| 帐号： | 120910640210901 |  |  |

广东华粤招标代理有限公司

2017年9月14日

第二部分 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、说  明

（一）适用范围

本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

（二）定义

1.“采购人”是指：广州市海珠区江海街社区卫生服务中心。

2.“监管部门”是指：广州市海珠区财政局。

3.“政府采购代理机构”是指：广东华粤招标代理有限公司。

4.“招标采购单位”是指：采购人、政府采购代理机构。

5.合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

6.“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

(三) 合格的货物和服务

1．“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2．“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

二、一般要求

（一）投标的费用

1．投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2．本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

（二）招标文件的构成

招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1．投标邀请函

2．投标人须知

3．采购人需求

4．合同书格式

5．开标评标与订标

6．投标文件格式

7．在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

（三） 招标文件的澄清和修改

招标信息公示、公告期间，投标人对招标文件有质疑的，均应以书面形式向招标代理机构提出。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

招标代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，于开标前15天在相关政府采购网和广东华粤招标代理有限公司网（www.gdhycg.com）上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商，报名及购买招标文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分；澄清或修改不足15天的，招标代理机构在征得报名及购买招标文件的供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

根据采购的具体情况，招标代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间在相关政府采购网和广东华粤招标代理有限公司网站上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商。

三、知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

四、纪律与保密事项

1．投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2．在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3．在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4．获得本招标文件的投标人，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5．由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

五、质疑与投诉

1．供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

2．供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

3．质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上者，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

4．质疑供应商对采购人、招标代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

六、投标文件

1、投标文件的构成

1.1  投标人对招标文件中多个子包进行投标的，其投标文件的编制应按每个子包的要求分别装订和封装。投标文件应装订牢固（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

1.2  投标文件数量：6份（正本1份，副本5份，电子文件一份）

1.3  唱标信封：报价文件（纸质1份，退保证金说明一份）

2、投标文件的编写

2.1  投标人可对一个或多个包进行投标，但不得将同一个包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.2  投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

2.3  招标文件用户需求中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。所有带“▲”号项目为评标委员会打分时的重要参考指标，不作为投标无效条件。

2.4  投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.5  除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.6  投标文件必须编页码，页码必须连续。

2.7  投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求！（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

3、投标文件的标记和密封

3.1  投标文件的任何涂改或修正，涂改或修正处必须由投标人代表签字盖章确认。

3.2  投标文件封面标明“正本”或 “副本”，并盖章。副本可采用正本的复印件，一旦正本与副本不符，以正本为准。

3.3  正本和电子文件单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明 “正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

收件人：广东华粤招标代理有限公司 项目名称： 项目编号： 投标人名称： 投标人地址、联系人、电话及传真号码 在规定的开标时间2017年 月 日上午9:30之前不得启封

4、投标文件的递交

4.1  所有投标文件应在投标截止时间前送达招标代理机构开标地点。

4.2  招标代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

(1) 未按要求密封的；

(2) 未按招标文件要求提交投标保证金或政府采购投标担保函；

(3) 投标截止时间后递交的。

4.3  招标代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

4.4  招标代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

5、投标保证金

5.1、★投标人应交纳投标保证金:子包一人民币3600元整；子包二人民币3700元整。

5.2投标保证金交纳形式：银行汇款、银行保函（或《政府采购投标担保函》）等。

(1)招标代理机构不接受现金、支票及汇票方式提交的投标保证金。投标保证金一般应以投标人的名义转账，否则应出具投标人授权书。投标保证金应在投标截止日的前一个工作日14:00前到达下述账户（以银行提供的已到帐名单为准）：

收 款 人：广东华粤招标代理有限公司

开户银行：民生银行天河北支行

账    号：693646557

并请注明“事由：广州市海珠区江海社区卫生服务中心医疗设备采购项目，编号HZJH-2017HW-01保证金”

(2)用银行保函（或《政府采购投标担保函》）提交的，应符合下列规定：

- 采用招标文件提供的格式或采购代理机构接受的其他格式；

- 由中华人民共和国境内的银行（或《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构）出具；

- 有效期超过投标有效期30天；

- 投标保函正本原件应在投标截止日的前一个工作日递交到广东华粤招标代理有限公司，并将一份复印件装订在投标文件正本中。

5.3、汇款单连同投标人名称、邮寄地址、邮政编码、联系人、联系电话一并传真至广东华粤招标代理有限公司020-62313719。我司不承担因邮寄产生的任何责任，包括遗失或延迟等。

5.4、投标时凭已盖章的银行进账单原件（原件验证完毕当场退回）递交投标文件。如投标人没带银行进账单原件，招标代理机构核实需要时间，如果因此而耽误了投标，责任由投标人自负。

5.5、凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

5.6、如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

5.7、中标人的投标保证金,在中标人与招标人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

5.8、有下列情形之一的，投标保证金将依法处理：

（1) 中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

5.9、办理退保证金手续说明

5.9.1投标企业需填写《退保证金说明》并加盖公章。（附表一）

5.9.2如投标企业的开户行在广州市区内，我司通过支票方式退回投标保证金。投标人需凭加盖公章的《退保证金说明》，于每周二或周四到我司开取支票。

5.9.3如投标企业的开户行非广州市区内，我司通过转账方式退回投标保证金。投标人需将加盖公章的《退保证金说明》原件寄到我司，我司将按法律法规规定的时间内退回。

附表一

《退保证金说明》

致：广东华粤招标代理有限公司

我公司于     年   月参加广东华粤招标代理有限公司组织的 “          项目”（项目编号：      ）的投标，并按招标文件要求缴纳投标保证金“小写金额（大写金额）”。在该项目中我公司为（中标人或未中标人）。现申请退办该笔投标保证金。保证金退回以下账户：

公司名称：

开户行：

公司账号：

电话：

联系

申请人：（加盖公章）

年  月  日

6、投标文件的修改与撤回

6.1  在投标截止时间之前，投标人可以修改或撤回其投标文件，但必须书面通知招标代理机构。

6.2  在投标截止时间之后，招标代理机构不接受投标人对投标文件做任何修改及撤回。

7、投标有效期

★开标后不少于90天。

在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

8、招标文件的解释权

本招标文件由广东华粤招标代理有限公司负责解释。

9、其它说明事项

9.1  招标代理机构在收取样版时不对样版外观验收及性能测试，对样版的破损或质量概不负责；

9.2  由于招标代理机构样版室空间有限，敬请各有关供应商支持配合，投标样版请于采购结果公告后7天内取回，否则视同供应商不再认领，招标代理机构有权进行处理。

# 第三部分 采购人需求

- 招标内容

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 最高限价（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 五分类血液细胞分析仪 | 1 | 36万元 |
| 二 | 1 | 医用冷藏箱 | 2 | 37.166万元 |
|  | 2 | 数字式心电图机 | 1 |  |
|  | 3 | 病床（含床头柜） | 20 |  |
|  | 4 | 充电式吸痰机 | 1 |  |
|  | 5 | 气垫床 | 10 |  |
|  | 6 | 电动起立床 | 2 |  |
|  | 7 | 血氧饱和度监测仪 | 1 |  |
|  | 8 | 治疗车 | 4 |  |
|  | 9 | 骑跨椅 | 2 |  |
|  | 10 | 病历车 | 2 |  |
|  | 11 | 电子血压计 | 4 |  |
|  | 12 | 非接触红外额温计 | 3 |  |
|  | 13 | 病人洗澡椅 | 2 |  |
|  | 14 | 卧式下肢功率车 | 1 |  |
|  | 15 | 下肢关节康复器 | 2 |  |
|  | 16 | 骨科床 | 2 |  |

1、本项目采购本国产品。投标人必须对所投包号的全部内容进行投标报价，不允许只对其中部分内容进行投标。不接受联合体投标。

2、 子包一及子包二序号1、2、4、7、11、15产品的注册证需要在投标文件中提交。

二、技术参数要求

1、“▲”为评分重要技术指标参数，不做投标无效处理。如有虚假响应，将导致废标，移送监管部门查处。

2、投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求！（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

子包一：技术性能参数要求

序号1：五分类血液细胞分析仪

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 检测原理：三角度半导体激光散射分析法（白细胞分类），乳胶增强比浊法（CRP检测）,必须实现五分类与CRP联合检测。 |
| 2 | 检测项目：≥28项参数； |
| 3 | 散点图：≥2个二维散点图 |
| ▲4 | 分析模式：CBC、CBC+DIFF、CRP、CBC+CRP、CBC+DIFF+CRP |
| 5 | 分析速度：最快测试速度≥80样本/小时 |
| 6 | 血样模式：静脉全血、末梢预稀释血、末梢全血 |
| 7 | 利用HCT对CRP浓度进行修正功能 |
| 8 | 排堵方式：探头清洗液浸泡，正反压冲洗，高压灼烧。 |
| 9 | 仪器自带制冷功能存放CRP测试试剂，无需冰箱存储 |
| ▲10 | 自动进样模式下，静脉全血、末梢全血的血样测试量：≤25μL |
| 11 | 采样针有防抵死功能，可以减少堵孔及提高吸样准确性 |
| 12 | 维护功能：提供一键维护功能，包括更换试剂、液路灌注、排堵、整机清洗、打包、排空、样本池浸泡等操作一键完成。 |
| 13 | 中文操作界面，有自动休眠和唤醒功能。 |
| 14 | 支持LIS传输功能，并支持远程维护和升级 |
| 15 | 数据存储管理：自动对标本结果、仪器状态、日志等进行记录、并支持对信息进行回顾查询，5万条样本记录（包含散点图、直方图、患者信息）； |
| 16 | 外接电脑支持中文数据管理系统无限储存。 |
| 17 | 重复性全血模式：WBC≤2.0％,RBC≤1.5％， HGB≤1.5％， MCV≤0.5％ ， PLT≤4.0 |
| 18 | WBC线性范围：0.00～300×109/L;RBC线性范围：0.00～8.0×1012/L ;HGB线性范围： 0～250g/L; PLT线性范围：0～3000×109/L |

子包二：技术性能参数要求

序号1  医用冷藏箱

| 序号 | 技术性能参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 0.1℃精确温控技术：微电脑温度精控，0.1℃调温，箱内温度2~8℃可调。 |
| 2 | 超温自动报警系统：冷藏±3℃偏差自动报警，断电报警。 |
| 3 | 报警方式：蜂鸣、灯光双重报警，运行更安全可靠。 |
| 4 | 全景玻璃门，精致外观。 |
| 5 | 有效容积>=326L |

序号2  数字式心电图机

| 序号 | 技术性能参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 导联：标准12导联 |
| 2 | 采集方式：十二导联同步采集 |
| ▲3 | 心电图记录方式：手动模式和至少三个自动模式；记录实时十二道心电图波形以及心率，中英文分析报告，导联名称，走纸速度，增益，滤波器，日期，患者信息，中英文测量信息，标记等 |
| 4 | 抗干扰滤波：交流滤波：50Hz（-20dB）；肌电滤波：25-45Hz（-3dB） |
| 5 | 漂移滤波器：自动适应的漂移滤波器 |
| 6 | 记录速度：至少25、50mm/s（±3％） |
| 7 | 不少于5种灵敏度：AUTO，2.5，5，10，20mm/mV |
| 8 | 打印：热敏点阵打印 |
| ▲9 | 显示屏：≥3.8英寸液晶显示屏；同步显示12导联心电波形。 |
| 10 | 交直流两用： 110V/220V/85～265V，50/60Hz±1Hz；内置可充电锂电池组；14.4V(2000mAh) |
| 11 | 可充电电池：能连续工作2小时，无操作约3分钟后能自动切断电源，节省用电。 |
| ▲12 | 存储功能：可存储≥8个心电波形数据 |
| 13 | 通讯接口：标准RS232接口，USB可选 |
| 14 | 外形尺寸约：300mmX230mmX61mm |

序号3  病床（含床头柜）

| 序号 | 技术性能参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 床体可载重≥250kg；背板动态载重≥150kg。 |
| ▲2 | 床母采用30×60×1.8㎜矩型碳素钢管焊接；床背板采用双支撑式底梁坚实耐用,承受≥1500N压力不变形；床面板采用≥1.2mm优质冷轧钢材自动锟压设备锟压成型（提供设备合同及彩图），整床面板凹型透气孔不少于40个，透气性强，有效防治褥疮，透气防湿。 |
| 3 | 制造工艺：整床采用机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大。 |
| 4 | 金属表面采用自有喷涂线（提供喷涂设备彩图及设备发票），床板和床架表面经处理：通过环保认证标准(要求提供检测证明)，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。经过防油防锈、电泳底漆及喷涂电焗烤处理，采用抗菌粉末；附着力达到一级，不脱落，不生锈。更好的保护患者的身体健康。 |
| ▲5 | 摇杆系统：摇杆为含油带极限位置保护螺杆。采用进口高强度轴承钢制的螺杆，立杆万向接采用45#精钢制成，达到安全、耐磨、轻便省力、无噪音（提供螺杆技术证明）。 |
| 6 | 调节范围：背部调节高度：0°-75°，±5°，腿部调节高度：0°-45°，±5° |
| ▲7 | 床头尾板：弧线形设计，高低床头尾板，床头板比床尾板高80mm以上高低搭配；全新进口ABS材料(提供进口报关证明)，可兼作CPR功能，ABS开关自动锁定装置（提供证明书），快速拆卸，满足临床急救需求。 |
| 8 | 床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳表面处理，护栏前后横向拉力达80kg以上，并加设极限保险装置。操作方便省力、稳定，推动时不会前后左右晃动，伸展轻松、安全，便于维护，结构牢固，不会生锈。 |
| ▲9 | 脚轮：中控脚轮，内有ABS防震安装结构（提供技术证明），具有开关功能，一脚制动，四轮同时刹车，方便床在推动过程中容易掌控，更轻松省力。 |
| 10 | 摇手采用纯正ABS工程塑料含件注塑成型，两级到位开合防夹手功能； ABS手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，更方便于护理操作，安全可靠。 |
| 11 | 六个点滴架插座，孔径≥20mm，由金属材质冲压成型；另配四个可360°旋转引流袋挂钩，多体位输液引流，也可用于放置输液架。 |
| 12 | 不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm，结实耐用。 |
| 13 | 医用病床：要求通过ISO9001：2008质量管理体系认证及ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证，可经过体系认证号码验证。 |
| 14 | 床头柜材质：进口工程塑料ABS，一体注塑成型，拉板内附杯座，主门带锁耳，内附隐藏式磁石。柜板面承重75KG，高强度、坚固耐用。 |
| 15 | 床头柜结构：三层结构，上层伸缩餐板，中间抽屉，下层为超大容量柜。 |

序号4  充电式吸痰机

| 序号 | 技术性能参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 极限负压值：≥0.08MPa(600mmHg) |
| 2 | 负压调节范围：0.01MPa(75mmHg)～极限负压值 |
| 3 | 瞬时抽气速率：≥20 L/min |
| 4 | 贮液瓶：1000mL（PC塑料） |
| 5 | 电池类型：锂离子电池 |
| 6 | 内置电池工作时间：≥60min |

序号5  气垫床

| 序号 | 技术性能参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 气垫床充气尺寸（长*宽*高）约200*86*7.5cm |
| 2 | 充气机外形尺寸（长*宽*高）约：26.5*13.5*10cm |
| 3 | 气条数量：约24条，气条分为A 、B两组气道，周期性交替充泄气，形成一种模仿波浪轻微起伏的缓慢波动状态。 |
| 4 | 床罩：尼龙PU布料 |
| 5 | 输出压力范围：50-110mmHg |

序号6  电动起立床

| 序号 | 技术性能参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 最大推力：6000N |
| 2 | 升降调节：50-80cm |
| 3 | 起立角度：0-90°可调 |
| ▲4 | 快速调节脚踏板（气弹簧） |
| 5 | 脚踏板内外翻：-30-30°可调 |
| 6 | 脚踏板上下：-55°-30°可调 |
| 7 | 床面尺寸约2130*780 mm ，上下调节不少于500-900mm |
| 8 | 最大承重：300KG |

序号7  血氧饱和度监测仪

| 序号 | 技术性能参数要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 背光、LCD屏幕，实时显示波形、数字 |
| 2 | 大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度 |
| 3 | 手持式机型，4节AA普通电池持续工作不少于50小时。 |
| 4 | 三级声光报警功能，报警上下限可调 |
| 5 | 抗运动干扰和弱灌注测量 |
| 6 | 血氧饱和度（SpO2）测量范围：0-100% |
| 7 | 脉搏（PR）测量范围：30-254 bpm |

序号8  治疗车

| 序号 | 技术性能参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采用ABS材料制做而成，外尺寸约: 630*540*800 mm |
| 2 | 中间并列两个抽屉，抽屉可随时拆装，导轨采用静音导轨。 |
| 3 | 车身配污物桶，可放杂物污物。 |
| 4 | 底部采用静音防缠绕脚轮，推行轻松平稳，转向灵活，移动时安静无声，减震性好，带自刹车装置。 |

序号9  骑跨椅

| 序号 | 技术性能参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 骑跨式坐椅, 通过调节可以使患者正坐或前倾坐等不同姿势。 |
| 2 | 在骑跨椅上能够进行功能锻炼及生活自理活动。 |
| 3 | 防水材料制作。 |

序号10  病历车

| 序号 | 技术性能参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采用ABS材料制做而成； |
| 2 | 中间并列两个抽屉，抽屉可随时拆装,导轨采用静音导轨； |
| 3 | 层板底部增加加强筋,保证载重安全可靠； |
| 4 | 底层四角装防撞角，防止车身碰损；. |
| 5 | 内设不少于45格病历，分两列并排； |
| ▲6 | 脚轮，Φ约100mm，高耐磨、无噪音、移动时安静无声，减震性好，带自刹车装置；通过环保认证标准。 |

序号11  电子血压计

| 序号 | 技术性能参数要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 测量原理：示波法和听诊法 |
| 2 | 显示：LCD显示 |
| 3 | 测量位置：上臂 |
| ▲4 | 适应手臂周长：12～50cm（标配袖带22～32cm） |
| 5 | 压力测量范围：0～300mmHg；脉搏测量范围：40～200次/分 |
| 6 | 测量精度： |
| 6.1 | 压力精度：±3mmHg（±0.4KPa）； |
| 6.2 | 脉搏测量精度：±5% |
| 7 | 电源：交直流两用，内置可充电电池 |
| ▲8 | 听诊法测量功能，按照血压测量规范要求的速度自动充放气，但不进行测量，提供医生自己用听诊器进行听诊测量，且可通过按键记录，实现测量结果的显示和储存。 |
| 9 | 背光灯设计，使夜间测量更便捷，避免开灯影响其他患者。 |
| 10 | 不规则脉波检测功能。 |
| 11 | 测量过程中身体移动检测功能，提高检测的成功率和精确度。 |

序号12  非接触红外额温计

| 序号 | 技术性能参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 人体模式测量范围：34.0-42.2°C / 93.2-108°C F |
| 2 | 显示屏：液晶显示屏，4位数字加特殊图标 |
| 3 | 当测量完成，读数低于37.2°C时，显示屏5秒绿色提示光；读数等于或高于37.5°C 时，显示屏5秒红色提示光。 |
| 4 | 记忆：在内存模式下记录30个带有时间和日期的温度读数。 |
| 5 | 重量：≤90克（含电池 ） |

序号13  病人洗澡椅

| 序号 | 技术性能参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 铝合金，可移动四轮便椅，四轮均带刹车。 |
| 2 | 扶手可调三段，调至最低时与坐垫平行，方便移动使用者。 |
| 3 | 连动收合式防前倾脚踏，起身踩踏不翻，使用更安全。 |
| 4 | 可直接移动至浴室洗澡，可直接移动、放置在家用马桶上，方便使用者。 |

序号14  卧式下肢功率车

| 序号 | 技术性能参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 大LCD视窗，显示速度、时间、距离、卡路里、心率、有功能设定、体肢测量功能。 |
| 2 | 配置：八段微调、内置双向6KG飞轮，动感盘，高级防滑脚踏 |
| 3 | 最大承重：100KG |
| 4 | 用途：用于下肢关节活动肌力及协调功能训练。 |

序号15  下肢关节康复器

| 序号 | 技术性能参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 微电脑控制、LCD大屏幕液晶屏显示运动角度、时间、速度。 |
| ▲2 | 过载自动反转保护功能。 |
| ▲3 | 膝、踝、髋关节均可运动。 |
| 4 | 康复器大腿支架长度可调节范围≥90mm，小腿支架长度可调节范围≥100mm。 |
| 5 | 康复器的调节范围： |
| 5.1 | 大小腿支架之间的夹角（α）运动最大变化范围≥125° |
| 5.2 | 脚托板前后翻转角落(β)变化范围应≥40°，左右移动角度（γ）变化范围≥40°。 |
| 6 | 康复器额定载荷为200N,在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声。 |
| 7 | 康复器整机工作噪音≤65dB。 |
| ▲8 | 康复器腿支架夹角（α）的角速度调范围：最低速≤1°/s，最高速度≤2.5°/s，并分档可调（大于6档）。 |
| 9 | 康复器在于200N荷载下可连续工作时间大于2h。 |
| 10 | 康复器能手动控制，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展运动。 |

序号16  骨科床

| 序号 | 技术性能参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 床体可载重≥250kg；背板动态载重≥150kg。 |
| ▲2 | 床母采用30×60×1.8㎜矩型碳素钢管焊接；床背板采用双支撑式底梁坚实耐用,承受≥1500N压力不变形；床面板采用≥1.2mm优质冷轧钢板一体冲压成型，整床面板凹型透气孔约80个，透气性强，有效防治褥疮，透气防湿。 |
| 3 | 制造工艺：整床采用进口机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大（能提供设备彩图及设备发票）。 |
| ▲4 | 床板和床架表面经处理：通过环保认证标准(要求提供证明)，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。经过防油防锈、电泳底漆及喷涂电焗烤处理，采用抗菌粉末，更好的保护患者的身体健康。 |
| ▲5 | 摇杆系统：摇杆为含油带极限位置保护螺杆（提供螺杆技术证明书）。 |
| 6 | 床头尾板：弧线形设计，高低床头尾板，床头板比床尾板高80mm以上；有床头尾板挂耳装置，稳定可靠，可兼作CPR功能。 |
| ▲7 | 床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳表面处理，护栏前后横向拉力达80kg以上，并加设极限保险装置（提供技术证书）。 |
| ▲8 | 脚轮：5寸静音脚轮，ABS防震安装结构（提供技术证明），具有开关功能；医用病床中控脚轮床架。 |
| 9 | 外展式分腿龙门架，全功能牵引，全面解决骨科使用需要的各种位牵引。外展托腿架，方便腿部外展牵引的需要。 |
| 10 | ABS手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，更方便于护理操作，安全可靠。 |
| 11 | 床身四角及中间部位有六个点滴架插孔，方便不同体位的输液使用。 |
| 12 | 两边带有4个引流挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋，也可用于放置输液架。 |
| 13 | 医用病床：要求通过ISO9001：2008质量管理体系认证及ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证，可经过体系认证号码验证。 |
| 14 | 床头柜材质：进口工程塑料ABS，一体注塑成型，拉板内附杯座，主门带锁耳，内附隐藏式磁石。柜板面承重75KG，高强度、坚固耐用。 |
| 15 | 床头柜结构：三层结构，上层伸缩餐板，中间抽屉，下层为超大容量柜。 |

三、报价要求

投标供应商报价必须包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，并包含关税等所有税费。

- 四、交货期、交货地点（技术参数有要求的以技术参数为准）

- 交货期：合同签订后  30 天内。

- 交货地点：广州市海珠区江海街社区卫生服务中心

- 交货要求

### 中标供应商应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

### 产品必须提供出厂合格证。

### 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

- 五、安装调试及售后服务（技术参数有要求的以技术参数为准）

- 中标供应商必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

- 安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。

- 售后服务：

- 免费质保期期限：验收合格后1年，质保期内中标供应商必须负责免费维修及更换配件。

- 免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：24小时。

- 质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

- 所有货物质保服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

- 六、付款方式

本合同的款项以人民币支票、转账方式支付：

合同设备到招标人指定地点交付并完成安装验收后，凭

1. 合同；

2. 中标人开具的正式发票；

3. 验收调试报告（加盖招标人公章）；

4. 中标通知书

合同签订后，货物安装调试完毕，验收合格后一个月内，按政府的相关规定支付货款。

# 第四部分 合同书格式

广州市政府采购

合 同 书

（货物类）

项目编号：HZJH-2017HW-01

项目名称：广州市海珠区江海街社区卫生服务中心医疗设备采购项目

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：广州市海珠区江海街社区卫生服务中心医疗设备采购项目    项目编号：HZJH-2017HW-01

根据 广州市海珠区江海街社区卫生服务中心医疗设备采购项目 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：¥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（¥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订后30天内

2.交货方式：

3.交货地点： 用户单位

五、付款方式

本合同的款项以人民币支票、转账方式支付：

合同设备到招标人指定地点交付并完成安装验收后，凭

1. 合同；

2. 中标人开具的正式发票；

3. 验收调试报告（加盖招标人公章）；

4. 中标通知书

合同签订后，货物安装调试完毕，验收合格后一个月内，按政府的相关规定支付货款。

六、质保期及售后服务要求（以采购需求中的要求为准）

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为  1   年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内中标供应商必须负责免费维修及更换配件。

3.免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：24小时。

4.质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

5.所有货物质保服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

七、安装与调试:

1.中标供应商必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

- 2.安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式四份。甲、乙双方各执一份，（监管部门）和广东华粤招标代理有限公司各一份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

代表：                             代表：

签订地点：

签订日期：  年   月   日           签订日期：   年    月    日

# 第五部分 开标、评标和定标

- 开标

  - 招标代理机构按招标公告规定的时间和地点公开开标，开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。评标委员会专家成员不参加开标大会。

  - 开标时，由采购人代表及签到前两名投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封唱标文件，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣及其他主要内容等。

  - 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人法定代表人或其委托代理人须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

  - 参加开标会是投标人的权利，如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，认可唱标结果。

- 评标

  - 本次招标依法组建评标委员会。五人评标委员会由采购人的一名代表和从政府采购专家库随机抽取的四名专家组成。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

  - 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

- 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

- 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

- 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的（含二名）；

- 任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；

- 参与招标文件论证的（不含采购人代表）；

- 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

  - 评标标准

1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

①投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

③对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。；

④买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价。

⑤供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，调整价格为该项目在其它有效投标中的最高报价。

评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

3、采用要素加权法对投标产品进行百分制定量评价，评价的计分采取100分制。在汇总评标专家定量评价分数时，将所有的评委评分取算术平均值，即为该产品的定量评价得分。

- 评标程序

  - ★投标文件初审

- 评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行资格性审查和符合性审查。

- 投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

### 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

### 投标人未按照本招标文件要求编制投标文件的；

### 投标报价不确定、超过最高限价的；

### 投标文件未满足招标文件用户需求中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

### 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

### 投标文件提供虚假材料的；

### 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

### 投标人对采购人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

### 按有关法律、法规、规章规定属于无效投标的。

- 评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价（低于本包采购预算70%的），有可能影响商品质量和不能诚信履约的，要求该投标人于投标文件中作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员可认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

- 被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过初审，不得参与技术、商务和价格的评审。

  - 投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

- 评标方法、步骤及标准

- 1、根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、评标标准及步骤：

  - 评标方法：

本次评标采用综合评审法，评标以招标文件规定的条件为依据，评分比重如下：

| 评分项目 | 技术 | 商务 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 55分 | 10分 | 35分 |

  - 评标标准：

评标工作依据《政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过资格性检查和符合性检查的投标文件进行评价和比较。

  - 评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审和综合评审。

1、初审

1.1资格性检查及符合性检查表

| 要求 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、资格性审查 |  |  |  |
| - 详见《投标邀请函》“投标人资格要求”。 |  |  |  |
| 二、符合性审查 |  |  |  |
| - 投标报价是固定价且是唯一的，投标报价未超过采购预算；若投标报价明显低于其成本，投标人应能作出合理说明；招标文件不接受备选方案。 |  |  |  |
| - 对投标货物的关键、主要设备，投标人没有报价漏项。 |  |  |  |
| - 投标文件对招标文件中“★”号条款完全响应。 |  |  |  |
| - 投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |  |  |  |
| - 提交投标函。 |  |  |  |
| - 已提交投标保证金的证明文件。 |  |  |  |
| - 投标有效期为投标截止日起至少90天。 |  |  |  |
| - 没有其他未实质性响应招标文件要求的。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

2、综合评审

  - 商务评价（10分）

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 优 | 良 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近三年以来同类产品业绩(提供中标通书、合同证明文件) | 2分 | 2分 | 1分 | 0分 |
| 2 | 经营状况 （提供经会计师事务的证明文件） | 3分 | 3分 | 2分 | 1分 |
| 3 | 企业信誉、资信状况 （提供证明文件） | 3分 | 3分 | 2分 | 1分 |
| 4 | 投标人的履约能力 | 2分 | 2分 | 1分 | 0分 |

  - 技术评价（55分）

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标设备的技术参数、性能、材质、配置的符合性 （20分） | 完全满足(或优于)用户需求(技术参数、性能、材质、配置等)，且能详细描述，综合评价最优(16-20分)； 部分满足用户需求(技术参数、性能、材质、配置等)，综合评价次之(10-15分)； 严重偏离用户需求(技术参数、性能、材质、配置等)，综合评价较差(0-9分)。 |
| 2 | 投标设备技术先进性和可靠性（5分） | 技术水平在同类产品中领先，技术成熟性、设备可靠性强，明显优于同类产品(4-5分)； 技术水平在同类产品中属于中等，技术成熟性、设备可靠性一般(2-3分)； 技术水平在同类产品中较落后，技术成熟性、设备可靠性较差(0-1分)。 |
| 3 | 投标设备的制造商及知名度、在中国的业绩（10分） | 由评委对各投标人的货物制造商的生产水平及知名度、在中国的业绩进行评议及打分，优7-10分、良4-6分、一般0-3分 |
| 4 | 用户需求书带▲重要参数符合性 （15分） | （除“★”指标外，带▲1个不满足扣3分，扣完为止） |
| 5 | 售后服务、保修期、维护保养及应急维修安排）（5分） | 完善具体的售后服务内容，各阶段服务计划详尽，综合评价最优4-5分；次之2-3分；差0-1分 |

  - 价格评估（35分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的评标价(指修正及价格扣除后报价，下同)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：评分=（评标基准价／评标价）×价格权重×100

    - 小型和微型企业产品价格扣除

根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

  - 符合中小企业划分标准；

  - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  - 中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为准。

  - 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，如提供其他小型、微型企业生产的产品时，还需提供制造商的《中小企业声明函》。

    - 综合比较与评价

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分

    - 推荐中标候选供应商名单

评标委员会将技术、商务、价格各项得分相加按四舍五入原则精确到小数点后两位，将综合评分按由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。评委会按上述排列向采购人推荐第一名为第一中标候选人，第二名为第二中标候选人。

- 注：第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20﹪以上的，只推荐一名中标候选人。

- 五、废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，出现下列情形之一的将作废标处理：

- 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

注：①如果同一品牌同一型号产品有多家投标人参与竞争，同一品牌同一型号产品的投标人按一家投标人计算。

②如果同一品牌同一型号产品的售后服务均由制造厂商提供，则通过资格性和符合性审查的该品牌型号产品的投标人中，只选取其中投标价最低的投标人进入详细评标，其余投标人作淘汰处理。

- 六、定标

### 凡发现中标供应商有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

4、向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7、有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

### 招标代理机构将中标结果在相关政府采购网和广东华粤招标代理有限公司（www.gdhycg.com）公示三个工作日，公示期满如无异议则转为公告。不在中标名单之列者即为落标人，招标代理机构不再以其它方式另行通知。

### 中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

- 七、代理服务费

中标人应按照《招标文件》的规定向招标代理机构缴交代理服务费后，领取《中标通知书》。中标人充分理解并同意在其未向招标代理机构缴交招标代理服务费的情况下，招标代理机构有权拒绝发出《中标通知书》。中标人自招标采购代理机构在网上发布中标公告之日起超过15日仍未能缴交招标代理服务费的，视为中标人自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利。

（一） 《中标通知书》是该项目成交确认合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（二） 代理服务费的收取

1．法规依据：国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）。

2．本次项目的类型为  货物类  。

3．以成交金额作为收费的计算基数。

3．收费对象：招标代理机构按规定向中标供应商收取本项目代理服务费

4．收费标准：详见下表    代理服务费收费标准（单位：万元）

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% |

### 注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

5.代理服务费一次性以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付。

公司名称：广东华粤招标代理有限公司

银行帐号：120910640210901

开户银行：招商银行广州体育西路支行

6．服务费不在响应文件的报价中单列。

- 八、 签约

### 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

### 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

# 第六部分 投标文件格式

广州市海珠区江海街社区卫生服务中心政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：HZJH-2017HW-01

采购项目名称：广州市海珠区江海街社区卫生服务中心医疗设备采购项目

投标人名称：

日期：      年      月      日

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

2.2 投标函

2.3《退保证金说明》

## 一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 投标保证金 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。 (副本复印件加盖公章) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 供应商资格条件 | 提供供应商资格条件要求的证明文件 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1、自查表 | 1.1资格性/符合性自查表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 1.2评审项目投标资料表 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2、资格性文件 | 2.1投标函 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.3当地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明和公平竞争承诺书 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.4关于资格的声明函 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.5投标保证金/政府采购担保函 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.6供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的企业法人营业执照副本复印件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.7《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.8投标产品《医疗器械注册证》 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.9财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.10信用查询记录 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.11投标人认为有必要提交的文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.12┄┄┄┄┄┄┄ | 见投标文件第（ ）页 |
| 3、商务部分 | 3.1投标人综合概况 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.2商务条款响应表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.3制造商授权书 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.4注册证和产品注册登记表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.5同类产品业绩 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.6财务审计报告 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.7企业信誉、资信状况证明文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.8履约能力、售后服务安排 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.9投标人认为对本项目有利于商务评分的文字和文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.10投标人认为有必要提交的其他文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.11 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | 见投标文件第（ ）页 |
| 4、技术部分 | 4.1货物说明一览表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.2技术条款响应表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.3技术方案 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.4政策适用性说明 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.5投标人认为对本项目有利于技术评分的文字和文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.6 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | 见投标文件第（ ）页 |
| 5、价格部分 | 5.1开标一览表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 5.2投标明细报价表 | 见投标文件第（ ）页 |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

2.1 投标函

广东华粤招标代理有限公司：

我方收到贵方关于“广州市海珠区江海街社区卫生服务中心医疗设备采购项目”（项目编号：HZJH-2017HW-01）的招标文件，完全理解招标文件的所有内容。我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份。

具体包括：1. 自查表；2. 资格性文件；3. 商务部分；4. 技术部分；5. 价格部分。

据此我方承诺如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

### 2. 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。

### 3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有) 和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

### 4. 我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

### 6、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

### 7、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《政府采购合同》中的全部条款并按照《招标代理服务费缴费通知书》的要求向贵公司足额交纳招标代理服务费。

### 8、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐    号：

日     期：

#### 2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东华粤招标代理有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：              单位：           （盖章）

附：代表人性别：        年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东华粤招标代理有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至     年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：     年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：                      兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：                           兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

#### 2.3  当地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明和公平竞争承诺书

#### 注：无行贿犯罪记录证明（原件备查，复印件有效）在有效期范围内可多次使用。

#### 行贿犯罪档案查询申请书

XX市人民检察院：

我单位于今年      月       日在广东省广州市参加                 项目招投标，根据                                                         （采购人）的要求，特向贵院申请查询                                                    （单位），法人代表              ，身份证号：                                        ，

项目经理：            ，身份证号：                                        ，

近年来有无行贿犯罪记录，并出具相关证明。

特此申请！

申请单位：

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺:本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料真实性,有良好的历史诚信记录,并将依法参与           项目的公平竞争,不以任何不正当行为谋取不当利益,否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：   年  月  日

附表：

联合体共同投标协议书（本项目不适用）

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目标号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若中标，联合体各方共同与广州市海珠区江海街社区卫生服务中心签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与广州市海珠区江海街社区卫生服务中心签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

| 甲公司全称：（盖章） | 乙公司全称：（盖章） | ……公司全称（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

注：1．联合投标时需签本协议，联合体两方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

2.4 关于资格的声明函

致：广东华粤招标代理有限公司

关于贵方采购项目名称: “ 广州市海珠区江海街社区卫生服务中心第一批医疗设备采购项目” 采购项目编号：HZJH-2017HW-01子包号：     投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - ……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年   月   日

2.5 投标保证金交纳凭证

广东华粤招标代理有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为HZJH-2017HW-01的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东华粤招标代理有限公司依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。

政府采购投标担保函 （可选）

编号：

根据《广东省政府采购信用担保试点实施方案》规定，广州作为广东省政府采购信用担保试点工作的试点地区，由中国投资担保有限公司、广东省融资再担保公司、东莞市金鼎融资担保公司作为专业担保机构，在公司或分公司设立地开展政府 采购信用担保试点工作，联系方式如下：

| 名称 | 地址 | 联系电话 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国投资担保有限公司 | 北京市海淀区西三环 北路100号金玉大厦九楼 | 010-88822892/15011155178 010-88822659/18001263459 | 安国山 何嘉 |
| 广东省融资再担保公司 | 广州市东风中路481 号粤财大厦 | 83063201/13660420475 | 李世杰 |
| 东莞市金鼎融资 担保公司 | 东莞市东城区君豪商 业中心9楼 | 0769-23326888 |  |

本项目可采用的信用担保形式包括：

1、投标担保。指由专业担保机构（特指上述3家担保公司，下同）为供应商履行支付投标保 证金的义务向招标代理提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中 标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投 标担保函》的形式交纳投标保证金。

- 履约担保。由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

3、融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。详情请供应商自行咨询专业担保机构。

政府采购投标担保函格式

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年    月    日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

广东华粤招标代理有限公司：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为            、项目名称：                   采购项目的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于2016年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

## 三、商务部分

#### 3.1投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人必须提供近 1  年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月   日

#### 3.2商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告 |  |  |
| 6 | 在近 年内具有独立完成同类项目（产品）的业绩不少于 项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的 %，并可提供对应项目合同和客户验收评价 |  |  |
| 7 | ### 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。 |  |  |
| 8 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 9 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 10 | 主要关键设备均为近 6 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 11 | 交货完工期：合同生效后20天内完成并可交付验收 |  |  |
| 12 | 质保期：验收交付之日起至少 1 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。（以采购需求为准） |  |  |
| 13 | 满足对售后服务的各项要求，在广州设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 14 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
|  | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
|  | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
|  | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### 3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### 4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★”项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件第三部分“采购人需求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件第三部分“采购人需求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月   日

#### 4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日     期：   年  月   日

## 五、价格部分

#### 5.1 开标一览表

项目名称: 广州市海珠区江海街社区卫生服务中心医疗设备采购项目

项目编号：HZJH-2017HW-01                           参投包号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 投标设备生产厂家、名称、型号 |  |
| 设备费用 |  |
| 各种税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### 5.2投标明细报价表

项目名称: 广州市海珠区江海街社区卫生服务中心医疗设备采购项目                  项目编号：HZJH-2017HW-01

| 一、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 |  | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 项 |  | 名 称 | 规格型号 |  |  | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月    日