肠内营养泵（国产）配置要求表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 配置要求 |  | 投标 技术规格 | 正偏离或符合 或负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 参数配置 |  |  |  |  |
| 1★ | 预置量范围： 0 ~ 9999 ml |  |  |  |  |
| 2★ | 累计液量： 0 ~ 36000 ml |  |  |  |  |
| 3 | 流速范围： 1~400ml/h |  |  |  |  |
| 4 | 精度： ±10% |  |  |  |  |
| 5 | Bolus速度： 400ml/h |  |  |  |  |
| 6 | 计算机接口： R5232 |  |  |  |  |
| 7 | 工作历史记录： 2000条输液历史记录 |  |  |  |  |
| 8 | 阻塞压力： 高中低三档可调 |  |  |  |  |
| 9 | 输液方式： 横向全挤压输液方式 |  |  |  |  |
| 10 | 运行模式： 持续运行 |  |  |  |  |
| 11 | 耗材： 支持一系列通用营养袋 |  |  |  |  |
| 12 | 声光报警（全面）： 门未关、气泡、阻塞、输液完成、接近完成、忘记操作、电池供电、电量低、电池耗尽、系统错误等 |  |  |  |  |
| 13 | 电源： AC：100~240V，50/60Hz DC ：12V ±1V 内置安全高性能可充电聚合物锂电池，7.4V，1900mAh，新电池充满电后以25ml/h可运行6小时以上。 充电时间：开机充电10小时，不开机充电3小时 |  |  |  |  |
| 14 | 功耗： 25VA |  |  |  |  |
| 15 | 安全等级： I类CF型，IP×3 |  |  |  |  |
| 16 | 外形尺寸： 145×100×120 mm |  |  |  |  |
| 17 | 重量： 1.4kg |  |  |  |  |
| 18 | 运行环境： 温度：5℃~40℃，相对湿度：10~95%，气压：(86～106) kPa |  |  |  |  |
| 19 | 运输环境：温度：-20℃~60℃，相对湿度：10~95%（无冷凝），气压：（50～106）kPa |  |  |  |  |
| 20 | 储存环境： 温度：-20℃~45℃，相对湿度：10~95%（无冷凝），气压（50～106）kPa |  |  |  |  |
| 21 | 提供配件和耗材供应价格 |  |  |  |  |
| 二 | 设备安装、调试、培训 |  |  |  |  |
| 1 | 设备运达时间和地点 | 签订合同日起，30日内设备运达采购人指定地点。 |  |  |  |
| 2 | 调试及验收 技术培训 | 设备到货后应及时免费组织安装调试。 其它要求见售后服务承诺书 |  |  |  |
| 3 | 设备校验时提供相关证明文件和资料 | 提货单；3C认证；装箱单；说明书；合格证；技术资料及图纸等。 |  |  |  |
| 4 | 中文手册 | 提供中文操作、维护手册各1本。 |  |  |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 优惠条件 | 设备或服务 |  |  |  |
| 2 | 易损易耗材料 | 提供五年内的最优惠价格清单并保证供应 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 | 见售后承诺书 |  |  |  |

注意：投标人应如实提供技术参数和配置，并说明其测试条件和测试方法，可增加说明。带★号为必备要求，否则，作废标处理。