信宜市人民医院采购亚低温治疗仪项目

采 购 文 件

项目编号：ZZ71708716

采购人：信宜市人民医院

招标代理机构：广东志正招标有限公司

2017年10月

招标公告

广东志正招标有限公司（以下简称“招标代理机构”）受信宜市人民医院（以下简称“采购人”）的委托，对信宜市人民医院采购亚低温治疗仪项目供应商的选择进行国内公开比选，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

  - 采购项目编号：ZZ71708716。

  - 采购项目名称：信宜市人民医院采购亚低温治疗仪项目。

  - 项目内容及要求

| 采购内容 | 预算金额 |
| --- | --- |
| 信宜市人民医院采购亚低温治疗仪项目采购 | 人民币20.4万元整 |

备注：

  - 招标项目的详细内容及执行标准：详见“招标需求”部分。

  - 投标人应对项目中的所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

  - 投标人资格要求

  - 投标人须是已报名且具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，需提供合格的营业执照（或事业法人登记证）副本复印件；

  - 所投设备为医疗器械，投标人必须依法取得《医疗器械生产企业许可证》或者《医疗器械经营企业许可证》；

  - 所投设备为医疗器械，投标人必须具有《医疗器械注册证》；

  - 所投设备必须具备有效的授权证明资料（所投标人为代理经销商）；

  - 投标人企业在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录；

  - 本项目不接受联合体投标。

请投标人代表携带以下资料购买招标文件，原件备查：

1、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（原件）；

2、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（三证合一的请携带营业执照副本）（复印件加盖公章）；

3、“供应商资格”相关资质资料（复印件加盖公章）。

  - 符合资格的供应商应当在2017年10月23日起至2017年10月30日期间（工作日上午9:00-11:00和下午15:00-17:00，法定节假日除外）到广东志正招标有限公司粤西分公司（详细地址：信宜市科学馆小区景泰楼五楼）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

  - 投标截止时间：2017年10月31日下午15：30

  - 投标文件递交地点：信宜市科学馆小区景泰楼五楼

  - 开标评标时间：2017年10月31日下午15：30

  - 开标评标地点：信宜市科学馆小区景泰楼五楼

  - 本次项目的所有相关公告会在招标代理机构网站（www.tender.gd.gov.cn）等相关媒体上公布，并视为有效送达，不再另行通知。有关此次招标事宜，也可按下列地址以书面或电话形式查询：

| 招标代理机构联系人：黄小姐、丘小姐 |  | 采购人联系人：磨小姐 |
| --- | --- | --- |
| 电话： 0668-8909501 |  | 电话：0668-8880108 |
| 传真：0668-8909501 |  | 传真：/ |
| 联系地址：信宜市科学馆小区景泰楼五楼 |  | 联系地址：/ |
| 邮编：525300 |  | 邮编：525300 |
| 收款人：广东志正招标有限公司粤西分公司 |  |  |
| 开户银行：中国建设银行股份有限公司茂名市信宜中兴分理处 |  |  |
| 账号：4405-0169-1141-0000-0043 （购买招标文件账号） |  |  |

内部纪律监督电话：0668-8909501

广东志正招标有限公司

2017年10月23日

第一章  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目概况 | 项目名称：信宜市人民医院采购亚低温治疗仪项目 项目编号：ZZ71708716 采购人名称：信宜市人民医院 招标方式：公开比选 资金来源：单位自筹 |
|  | 投标有效期 | 从投标截止之日起 90 日内 |
|  | 投标保证金 | 大写：人民币壹仟叁佰元整。 |
|  |  | 请各投标人将投标保证金存进以下广东志正招标有限公司指定银行账户，并必须于投标截止时间的前一日17:00前到达账户，以达账时间为准。并在递交投标文件时，递交银行划款单原件和复印件（复印件加盖公章，原件查核后当场退还），同时在银行转账单据上标注项目编号：ZZ71708716。 收款单位：广东志正招标有限公司粤西分公司； 开户银行：中国农业银行股份有限公司信宜竹山支行； 账号：44560701040003480； 保证金相关事宜联系人：丘小姐 联系电话：0668-8909501 以《政府采购投标担保函》形式交纳投标保证金的，《政府采购投标担保函》复印件（加盖公章）放入投标文件的商务部分中，原件放入“投标保证金”信封中。 |
|  | 投标递交材料 | 报价表（原件）、法定代表人证明书或法定代表人授权书一起封装，在每一封口处加盖公章，封套标明项目编号、投标人名称及“报价表”等字样 |
|  |  | 投标文件正本壹份和电子标书壹份一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目编号、投标人名称及“正本”等字样 |
|  |  | 投标文件副本叁份一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目编号、投标人名称及“副本”等字样 |
|  |  | 退保证金说明（原件）、投标保证金银行划款单（复印件）一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目编号、投标人名称及“投标保证金”等字样 |
|  | 开 标 | 时间：2017年10月31日下午15：30 地点：信宜市科学馆小区景泰楼五楼 投标人需由法定代表人或其授权代表（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证原件参加投标、开标仪式。 |
|  | 演示与述标 | 无。 |
|  | 样品 | 无。 |
|  | 评标委员会组成 | 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由3人单数成员组成。 |
|  | 评审方法 | 综合评分法（100%） 技术分值60%，商务分值10%，价格分值30% |
|  | 评标步骤 | 先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审，即为入围投标人。 |
|  | 中标候选人的推荐 | 评标委员会结合商务文件部分、技术文件部分和价格部分进行综合评估，将商务得分、技术得分和价格得分相加得出各入围投标人的综合得分。评标委员会编写书面的评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。综合得分相同的，名次按评标价由低到高顺序排列；综合得分相同且评标价相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同、评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。 |
|  | 招标代理服务费 | 成交供应商按以下标准和规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费，低于3500元的按3500元收取： （1）以项目成交总金额作为招标代理服务费的计算基数； （2）招标代理服务费采用差额定率累进法进行计算，工程类项目按照以下标准计取： 100万元以下的部分，按照1.5%计取； 100-500万元的部分，按照0.8%计取； 500-1000万元的部分，按照0.45%计取； 1000-5000万元的部分，按照0.25%计取。 |
|  |  | 中标人应在《付款通知书》发出之日起五个工作日内，凭已盖收款章的现金送款单原件或进账单原件到招标代理机构领取《中标通知书》。 收款单位：广东志正招标有限公司粤西分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司茂名市信宜中兴分理处 银行账号：4405-0169-1141-0000-0043（交纳招标代理服务费账号） 注明项目编号。 |
|  | 履约保证金 | 无。 |
|  | 其他 | 本项目不接受备选投标方案，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，投标文件的报价只允许唯一方案报价。 |

投标人必须认真阅读投标须知的内容，以免造成投标失败。

第二章  招标需求

- 一、供应商资格

1、投标人须是已报名且具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，需提供合格的营业执照（或事业法人登记证）副本复印件；

2、所投设备为医疗器械，投标人必须依法取得《医疗器械生产企业许可证》或者《医疗器械经营企业许可证》；

3、所投设备为医疗器械，投标人必须具有《医疗器械注册证》；

4、所投设备必须具备有效的授权证明资料（所投标人为代理经销商）；

5、投标人企业在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录；

6、本项目不接受联合体投标。

二、项目名称：信宜市人民医院采购亚低温治疗仪项目

三、项目内容：采购亚低温治疗仪

四、货物清单

| 项目内容 | 计量单位 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 亚低温治疗仪 | 台 | 3 | ￥204,000.00 |

四、技术参数

| 主要技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数值 |
| 1 | 供电电源 | a.c.220V±22V，50Hz±1Hz |
| 2 | 输入功率 | 降温400VA;升温600VA |
| 3 | 压缩机 | 恩布拉科压缩机 |
| 4 | 制冷量 | 800W |
| 5 | 降温速度 | 2℃/min |
| 6 | 噪声 | ≤55dB(A) |
| 7 | 体温设置 | 四档：33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃ |
| 8 | 水温设置 | 四档：4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃ |
| 9 | 复温功能 | 当水温设置在35℃～40℃这一档时，加热器工作，加热水箱中的水。 |
| 10 | 体温传感器测量范围 | 20℃～50℃；分辨率0.1℃，最高精度±0.1℃ |
| 11 | 水温传感器测量范围 | 0℃～50℃，分辨率0.1℃，精度±1℃ |
| 12 | 初次制冷时间 | 从25℃降至10℃不超过20min |
| 13 | 控制方式 | 单片机，连续制冷/升温，自动控温 |
| 14 | 磁力泵流量 | 12L/min |
| 15 | 报警 | 缺水自动报警、传感器脱落报警 |
| 16 | 显示 | LCD液晶独立显示 |
| 17 | 适用范围 | 主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。 |
| 18 | 禁忌症 | 严重心肺疾患、失血性休克、精神病，妊娠妇女、3岁以下儿童或70岁以上老人、肌体感觉障碍者禁止使用；携带心脏起搏器、外科植入物患者禁止使用 |
| 19 | 外型尺寸 | 500mm×450mm×915mm（长×宽×高） |
| 20 | 接口输出模式 | 配四回路，可升降温。 |
| 21 | 整机重量 | 毛重：80kg;净重：70kg。 |

五、采购项目商务要求

1、供货时间：合同签订之日起的30天内全部货物到达指定地点；到货后十个自然日内完成安装、调试、验收。

2、本项目投标报价应包括：货物及零配件的设计、制造、包装、仓储、运输保险、装卸、安装（含安装所需材料）、调试、质保期售后服务、技术培训费（包括技术资料的提供等）、各项税费以及完成招标内容所需的一切费用。

3.质保期（服务期）：售后服务为生产厂家负责,并提供终身维护（（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由卖方在投标文件中承诺）。质量保期内每季应派技术人员巡查一次。保修期至少1年。在质量保证期内发生的质量问题，由卖方负责免费解决（因买方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）；

4.设备验收要求：

4.1货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4.2交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

4.3进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.4货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4.5中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.6中标方须派遣有经验的工程师，到用户单位对用户进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、保养维修进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，以确保买方能够对设备有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常维护、保养和管理。培训所需一切资料由中标方免费提供。

4.7买方按卖方提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与买方的要求相符。如有损坏、缺件等情况，卖方自行负责。

4.8医院按国际和国家标准及厂方标准进行验收，同时中标方应向医院提供验收标准手册及报告书。

4.9其它验收细则以中标方的投标文件中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。

5.售后服务：对甲方的服务通知，乙方在接报后2小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

6.付款方式：

本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付，支付的时间和金额如下：

6.1  货物全部到达指定地点交付并完成安装调试及验收合格后三十天内，凭(1)合同；(2)成交方开具正式全额发票；(3)验收调试报告加盖甲方公章。由甲方向乙方支付合同总金额的95%。

6.2  5%的余款作为质保金待合同设备完成安装调试及验收合格之日起满壹年后30天内，由甲方无息向乙方支付。

第三章  评标办法

一、评标与定标

1、当通过符合性检查的投标人不少于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准、计算方法，各评委单独封闭对每个投标人进行评审和比较。如初审合格的投标单位少于3家，则重新进行招标。

2、中标人资格的确定，由评标委员会推荐，并由采购人确认。

3、比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 60分 | 10分 | 30分 | 100分 |
| 权重 | 60% | 10% | 30% | 100% |

4、技术部分响应性评定

1）由评标委员会对所有投标文件的技术部分的响应进行审核和分析；

2）评委独立进行评分，填写“技术评分表”；

3）评分标准：按“技术评分表”中的分值进行评分；

4）将每一个评委的评分汇集，取算术平均值（精确到小数点后两位）为该投标人的技术得分。

5、商务部分响应性评定

1）由评标委员会对所有投标文件的商务部分的响应进行审核和分析；

2）评委独立进行评分，填写“商务评分表”；

3）评分标准：按“商务评分表”中的分值进行评分；

4）将每一个评委的评分汇集，取算术平均值（精确到小数点后两位）为该投标人的技术得分。

6、价格响应性评估

本项目按各类车型的投标单价*对应的权重后求和得出最终综合单价，价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的最终综合单价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标最终综合单价）x价格权重x100。（精确到0.01）。

二、价格的核准：

投标人不得以低于成本的报价竞标，若最终综合单价低于采购预算80%（不含80%），投标人应能在投标文件中作出合理说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

三、综合评估分的计算

本项目的评审方法采用综合评分法，综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

综合评估分（精确到小数点后两位）=技术得分+商务得分+价格得分。综合得分相同的，名次按评标价由低到高顺序排列；综合得分相同且评标价相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同、评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

四、确定中标人

采购人将根据评标结果，确定中标人。招标代理机构受采购人委托在规定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出书面《中标通知书》，向所有未中标人发出《招标结果通知书》。

注：本评审办法入围投标人指所有通过初审的投标人。

初审表

项目名称 ：信宜市人民医院采购亚低温治疗仪项目

项目编号 ：ZZ71708716

| 评审内容 |  | 符 合 | 不符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.投标人是否具备合格投标人资格条件； |  |  |
|  | 2.投标函是否已提交并符合招标文件要求的； |  |  |
|  | 3.法定代表人资格证明书及授权委托书是否有效性； |  |  |
|  | 4.投标人是否按招标文件要求缴纳投标保证金； |  |  |
|  | 5.投标人的资格的声明函有效性及相关资格证明文件是否符合招标文件要求； |  |  |
| 符合性审查 | 6.投标文件是否按照招标文件规定要求签署、盖章； |  |  |
|  | 7.投标文件是否由法定代表人或授权代表签字； |  |  |
|  | 8.投标总金额是否不超过本项目采购预算（最高限价）； |  |  |
|  | 9.投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的； |  |  |
| 结论 |  |  |  |

备注：

1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2. 有半数以上的评委对投标人的结论为“不通过”则该投标人为不合格投标人，不得进入下一步详细评审。

技术评分表

备

| 评分项目 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术评分(60分) | 投标设备主要技术参数响应程度 | 40 | 设备的配置/技术参数（对技术要求的响应程度） 技术参数每负偏离一项扣3分，直至扣完该项分值为止。 |
|  | 投标设备技术先进性和可靠性 | 10 | 优得8-10分；中得5～8分；一般得0～5分。 |
|  | 投标产品设备品牌知名度 | 5 | 优得4～5分，中得2～4分，一般得0～2分。 注：需提供相关证明材料。 |
|  | 技术规范规定的其他要求响应情况 | 5 | 优得4～5分，中得2～4分，一般得0～2分。 注：需提供用户证明材料。 |

商务评分表

| 评分项目 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分(10分) | 商务响应程度 | 4 | 根据商务要求响应程度进行评审和比较： 优得3～4分，中得1.5～3分，一般得0～1.5分。 |
|  | 综合实力、履约能力 | 2 | 优得1.5～2分，中得1～1.5分，一般得0～1分。 注：需提供相关证明材料。 |
|  | 销售业绩 | 2 | 优得1.5～2分，中得1～1.5分，一般得0～1分。 |
|  | 售后服务能力 | 2 | 优得1.5～2分，中得1～1.5分，一般得0～1分。 |

第四章  投标文件格式

- 投标函

投标函

致：广东志正招标有限公司

根据贵方     （项目名称）             （项目编号：       ）的招标公告，本人代表投标人               （投标人名称）              参加投标，并提交投标文件。

据此函，本人宣布同意如下：

- 我方郑重承诺：我方将全部满足招标文件中的各项实质性要求，如果发现投标文件中另有与招标文件中不一致的响应或没有响应，我方同意采购人有权要求我方按照招标文件的要求提供货物或服务。我方并同意按照招标文件的规定履行合同责任和义务。我方投标总报价包含招标需求说明的所有产品功能和服务内容，漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标总报价中，中标后不再向采购人收取任何费用。

- 我方已详细审查全部招标文件内容，包括澄清、延期、更正文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解招标文件要求并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我方同意本项目投标有效期为自投标截止之日起90日，如我方获中标，同意投标有效期自动延长至合同终止为止。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低价的投标。我方提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	电话：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：（公章）

投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：   年   月   日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人签字或印鉴的授权书。

- 法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

致：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

身份证复印件粘贴处

法定代表人授权书

致：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位：      （盖章）

法定代表人            （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

身份证复印件粘贴处

- 投标报价表格式

投标报价表

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 信宜市人民医院采购亚低温治疗仪项目 | 大写：人民币 元整 |  |
|  | 小写：¥ 元整 |  |

注：

1.项目报价为全包价，即投标报价包含购置、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、装卸、调试、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等与本业务相关的一切费用。

3.采购人有权根据实际情况对具体服务内容进行调整，中标单位需承担调整相关需求后产生的费用风险。

- 投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015年或2016年度财务状况 | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产 负债率 |  |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日        期：

- 项目业绩格式

2015年以来实施过的相关项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可延长。

须提供合同要点复印件，以合同生效时间为准。

- 项目负责人简历表

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 办公电话 |  | 住宅电话 |  |  |  | 移动电话 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 具有认证资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 | 项目名称 |  | 项目规模 |  | 完成日期 |  | 项目质量 |  |

注：提供相关证明材料。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日  期：

- 投标人的技术人员资质情况

投标人的技术人员资质情况

| 姓名 | 部门和职务 | 学历 | 拟在本项目担任的工作 | 职称及获得有关的资质证书 | 主要资历、荣誉、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供相关证明材料。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日  期：

- 招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广东志正招标有限公司：

如果我方在贵公司组织的     （项目名称）             （项目编号：       ）招标中获中标，我方保证在收取《中标通知书》后，按招标文件规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，同意承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签名或印鉴）：

电    话：

传    真：

- 响应文件技术部分

响应文件技术部分

（格式自拟）

      - 对项目的理解及总体响应情况；

      - 投标产品技术性能（根据本项目的特点，提出设备选型的原则和依据，介绍所投产品的性能参数和技术特点，主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明，可以附加产品的技术白皮书、产品宣传彩页、用户手册等资料）；

      - 技术服务方案

1）供货计划；

2）质量保证措施；

3）投标货物的安装、调试、验收方案；

4）售后服务方案，包含：

        - 免费保修期；

        - 质保期维保方案；

        - 应急维修时间安排；

        - 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点证明材料）；

        - 维修服务收费标准；

        - 操作培训计划及培训方案；

        - 制造商的技术支持；

        - 其他售后服务承诺；

      - 投标人认为对投标有利的其他资料。