招   标   文   件

项目编号：  JG2017-446

项目名称：  生物显微镜等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一七年十月

第一部分   招标邀请函

受天津农学院委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就生物显微镜等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2017-446

2．项目名称：生物显微镜等设备项目

3．采购货物名称、数量：（见采购货物一览表）

4．交货期：用户指定（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：用户指定

6．投标供应商应已在新版天津市政府采购网进行了供应商注册。

7．投标文件递交截止时间：2017年11月22日9:30

开标时间：2017年11月22日9：30

逾期签到、递交投标文件或不符合规定的投标文件将取消投标人投标资格。

8．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道72号

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈）

采购人：23781289（刘清源）

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2017年11月1日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为生物显微镜等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的（采购二手设备除外），且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务及7*24小时技术响应服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元等报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元等）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元等报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）。

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）。

12、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

13、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

14、投标资质文件实质性要求：

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　（二）财务状况报告（财务报表或审计报告），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
　　（四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
　　（五）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。

15、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”中品目的，应提供相应的证明文件。

16、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还须提供电子版投标文件(doc格式)，未提供电子版投标文件的投标将被视为无效投标。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

17、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

18、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

19、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

20、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》中的相关规定，经市财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

22、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。

23、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩（须提供合同，量单，验收报告）等方面进行综合评议。2、投标人完成最终报价。

24、评分因素

一、供应商实力（5分）

- 供货商业绩：0-5分；（须提供合同，明细，验收报告）每个成功案例1分，最高5分；没有成功案例：0分。

二、产品技术能力（43分）

- 技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-39分；基础分：20分；高价值部件一项非实质性负偏离减2分，1项正偏离加1分；非高价值部件一项非实质性负偏离减1分，1项正偏离加0.5分。最低0分，最高39分。

备注：高价值部件为所在包内预算金额数值最高项的设备

- 高价值部件的技术支持材料可信度： 0-4分

提供正规鉴定机构第三方检测报告： 4分

提供原厂正式彩页：               3分

提供原厂出具的技术证明文件：     2分

提供打印或复印的产品资料：       1分

仅书面承诺：                     0分

注明：可信度由高到低（正规鉴定机构第三方检测报告>原厂正式彩页>原厂出具证明文件>打印或复印的产品资料>仅书面承诺）

三、售后服务（18分）

- 产品免费服务年限：0-5分

优于招标文件要求：5分；

符合招标文件要求：3分；

不满足招标文件要求：0分。

- 技术培训： 0或2分

有：2分  ； 无：0分。

- 售后回访： 0-2分

定期现场回访：    2分；

电话等其他方式：  1分；

无：            0分。

- 维修工程师到达维修现场时间优于招标要求：        2分；

维修工程师到达维修现场时间满足招标要求：  1分；

其它：            0分

- 承诺不分节假日按照需方要求随时提供备机： 3分；

承诺只能在双休日及正常工作日按照需方要求随时提供备机：  2分;

承诺只能在正常工作日按照需方要求随时提供备机：  1分;

其它：     0分。

- 承诺项目实施地区设有零配件服务网点：  2分；

承诺项目实施地区无零配件服务网点但承诺：24小时内提供得1分；

其它：  0分

- 承诺提供操作指南：       2分；

不提供操作指南：         0分。

四、标书制作（满分4分。有任意1-2项不满足减1分，有任意3-4项不满足减2分，有任意5-6项不满足减3分，有任意7-8项不满足减4分）

- 投标文件无页码、无目录的、目录与页码不一致的。

- 投标文件不完整，缺页的 。

- 投标文件未装订、装订有误的。

- 投标文件未按招标文件要求密封的。

- 不按照招标文件要求制作投标文件，复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或技术点对点应答均无具体内容的。

- 投标文件内容无法辨认的，包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形的。

- 投标文件内容存在修改的。

- 投标文件前后内容不一致的，包括报价前后不一致、开标一览表与开标分项一览表内容不一致、点对点应答表技术要求资料内容与招标文件技术要求资料部分不一致、对同一问题的前后表述不一致等情形的。

五、价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。

鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

25、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌时，作为一个投标人计算。

26、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。

27、本次招标不收取招标代理服务费、投标保证金和履约保证金。

28、本次招标必须整包进行投标。

29、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同。

30、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

31、本投标有效期为60天。

32、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件，至开标截止时间未收到投标人确认回执的，视为投标人已获知并接受修改文件内容，并承担由此可能产生的风险。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

33.凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，且在投标截止之日前，以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。

34、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）及《天津市财政局关于在政府采购活动中查询和使用信用主体记录及做好有关信用主体标识码登记工作的通知》（津财采〔2016〕27）号的要求，开标当日会查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的登记信息，对查询结果中涉及已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动，并以截屏方式留存包括网站地址、名称和查询信息的显示结果及查询时间等，由查询人员在截屏纸质文件上标注查询时间并签字或盖章，与其他采购文件一并保存。

35、本招标文件未作明示的事项按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

注：本项目所有设备均接受进口产品投标

第一包: 生物显微镜等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物显微镜 | （一）、仪器条件：电压波动范围:220-240V，放置在实验防震台上,周围避免有带振动的设备，正常室温（25℃±2），湿度不超过85%。 （二）、用途：该仪器主要用于观察组织切片等本科教学工作 （三）、显微镜技术指标 1. 国际知名品牌 2．放大倍数：40X~1000X *3．三目铰链式观察筒：倾斜30°，可360°旋转，双视度可调±5，双目瞳距：47~75 mm *4．CFI光系统大视场高眼点目镜：CF高眼点大视场目镜10х/18mm，CF平场消色差物镜：4X（0.10）/WD:25,10X（0.25）/WD:6.7,40X（0.65、弹簧）/WD:0.6，100X（1.25、弹簧、油）/WD:0.14 5．物镜转换器：外倾多滚珠轴承式四孔转换器 *6．镜体采用一体化结构,CFI无限远光学系统。 7．粗微调：共轴粗微调，采用三角导轨滚柱交叉导向机构.在载物台操作手轮的两侧设有微调焦机构，用于精确调焦；调焦手轮与载物台移动手柄位置较低,位于同一水平高度可单手舒适操作.一侧有粗微调焦旋钮，带上限位及松紧调节环；具有自动卸力装装置，粗调范围：22 mm， 微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2 μm 8．矩形平台：面积：155×134 mm。 9．双层机械平台：行程为76mm×40mm，以右手控制，游标刻度为0.1mm。 10．聚光镜：垂直移动范围：10 mm，阿贝式NA=1.25 带孔径光栏， 蓝色滤色片Φ33 mm，对应于每个CF物镜的位置标记。 *11．光源：内藏式卤素灯6V20W，更换灯泡方便，可直接打开集光镜，更换灯泡，无须从底部安装 12. 具有整机防霉装置 | 套 | 80 | 56.00 |
| 2 | 荧光分光光度计 | 1，环境条件： 1.1电源电压：220V，50Hz 1.2温度：15~35℃ 1.3相对湿度：45~80% 2，主机功能： 可测荧光、磷光、磷光寿命，化学/生物发光；三维扫描；波长扫描；三维时间扫描；时间扫描测量；定量分析；可连接积分球进行绝对量子产率测试；可升级进行单波长和双波长细胞内钙离子的测定。 3，技术指标 *3.1灵敏度：S/N ＞800（RMS）峰值噪声；S/N ＞15000（RMS），背景最低噪声； S/N ＞250（P-P）；使用水的拉曼峰，激发波长350nm，光谱带宽5nm，响应时间2S, 噪声为水拉曼峰处的噪声。 *3.2标准荧光池最小样品量：0.6ml（使用标准10mm方形样品池） 3.3狭缝方式：水平狭缝 3.4光源：150W 的连续氙灯光源 *3.5单色器：机刻凹面衍射光栅，激发侧闪耀波长：300nm，发射侧闪耀波长：400nm 3.6测量波长范围（EX/EM）：200到750nm，零级光 *3.7光谱通带：激发侧：1/2.5/5/10/20nm；发射侧：1/2.5/5/10/20nm *3.8光谱分辨率：1.0nm 3.9波长准确性：1nm *3.10波长扫描速度：30/60/240/1200/2400/12000/30000/60000nm/min 3.11波长驱动速度：60000nm/min 3.12响应时间：从0～98%：0.002/0.004/0.01/0.05/0.1/0.5/2/4S 3.13光度计的显示范围：-9999～9999 3.14极高的灵敏度可以测出低至1×10-12mol/L的荧光素 3.15自动预扫描功能，优化未知样品的测量条件 3.16 固体样品支架：用于固体样品，粉末样品和高浓度样品的优化测定。通过特殊设计保证从样品反射的光不会进入发射单色器；包括粉末样品池，固体样品夹具；样品厚度最大13mm； 3.17 测量及数据处理： 主机由软件控制，在Windows环境工作。发光强度、激发和发射波长、光谱带宽均可由monitor 实时显示。光谱或时间数据均实时显示并可自动存盘。 有对储存数据的算术运算功能，包括四则运算，平滑功能，1－4阶导数，求面积，求峰值等，可进行单波长和双波长细胞内钙离子的计算。 *3.18投标方需提供制造厂家或国内总代理商针对本项目的授权书。 3.19 仪器配置要求： 荧光分光光度计主机（含液体样品支架和软件） 1台 固体样品支架（含粉末样品池） 1套 标准荧光比色皿（国内供货） 2个 滤光片组（国内供货） 1套 电脑（国内供货） 一台 | 套 | 1 | 25.00 |
| 3 | 全自动灭菌器 | 1、*电动锁系统：仅用触摸控制器就能轻易和安全地开启箱盖。 2、*双联安全锁： 同时检测内压力和温度，只有当两者都在安全范围内才释放箱盖，确保最大的安全性。 3、双联排气检测系统：同时检测腔内压力和温度，以此判断腔内残余空气是否排放干净。 4、*脉冲排汽系统 电脑控制脉冲阀门高速开合，在保证液体培养基不暴沸的前提下，加速腔内排汽，使灭菌腔更快地冷却下来。 5、*记忆（储存）支持系统 可以改变各种参数（如灭菌、排气、加热等参数），且一旦发生改变（甚至发生停电故障）上述参数仍能被保留下来。 6、节省空间的设计 采用垂直向上打开箱盖设计，节省空间。 过程状况显示： 通过一组闪光灯指示出当前灭菌过程的多种情况。 7、*专利针式锁盖系统：通过6根钢制的固定针水平穿过灭菌器盖上对应的孔，从而锁住灭菌器盖，确保安全。（提供专利证书） 8、外部尺寸（mm）：660（w）*1000（H）*550（D） 9、内部尺寸（mm）：420φ*651D（85L） 10、*动力消耗：2.0kw 11、可选的杀菌温度: 105 to 135℃ 12、温度显示范围: 0-130℃ 13、(保温)温度范围: 45 - 60℃ 14、*灭菌定时：1 – 250 分钟 15、*最大允许压力: 0.26Mpa 16、压力计量程：0-0.4Mpa 17、灭菌模式： ①琼脂培养基灭菌：培养基制备-加热-灭菌-排气（脉冲）-保温-结束 ②液体培养基灭菌：培养基制备-加热-灭菌-排气（脉冲）-结束 ③固体/医疗器皿灭菌：准备-加热-灭菌-排气-结束 18、*材料：不锈钢（SUS304） 19、安全装置及示警系统 双联联盖系统；双联排气检查系统； 超温超压断电；锁盖检测； 温敏探头断路检测；压力安全阀； 灭菌时间读数定时器；加热故障检测； 缺水保护装置；漏电断路器 | 套 | 1 | 9.00 |
| 4 | 凝胶色谱仪 | 系统要求兼顾 高分子分子量测试要求及常规液相检测要求，满足今后科研需要。 1.高压等度泵 *工作模式：双柱塞并联补偿往复泵，采用非圆齿轮技术，自调芯柱塞，具有自动润滑装置 1.1最大耐受压力：410bar (6000psi) 1.2流速准确度：±1.0% 1.3流速精度：≤0.1%RSD 1.4*流速范围：0.001～10.0mL/min，以0.001mL/min递增 1.5流速准确度：±1.0% 1.6*流速精度：≤0.1%RSD 2.手动进样器 2.1方式：六通阀 2.2注射器：25µL 2.3定量环：5µL、20µL、50µL、200µL 3.示差折光检测器 3.1RI 范围：1.00—1.75 RIU 3.2*噪音：±1.5 x 10-9RIU 3.3漂移：≤±1.0x10-7RIU/hr 3.4*测量范围：5.0 x 10-4～7.0 x 10-9RIU 3.5线性动态范围：<5%，在5.0 x 10-4RIU 3.6流通池：池体积10uL，最大耐压100psi 3.7*内部温度控制：30—55 °C±0.5 °C 3.8*具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态 4.高温柱温箱 4.1温度范围：室温+5℃至150℃ 4.2可以放置300mm长的凝胶色谱柱及保护柱 4.3 GPC色谱柱3个 5．二维色谱软件 *内置ORACLE®图文数据库。 可以进行色谱峰的积分和标定。 | 套 | 1 | 25.50 |
| 5 | 冷冻离心机 | 1. *最大容量：4 ×1 L 瓶， 200 × 1.5/2.0 mL离心管， 108× 5.0 mL/15 mL 锥形管，56× 50 mL锥形管，196 ×直径13mm采血管， 28 × MTP 微孔板 2. 最大相对离心力：25,062 × g (13,700 rpm)，水平转子最大相对离心力可达4,800× g(4,700 rpm) 3. *温控范围：-11 ℃ 至40 ℃ 4. 转子在最高转速下，仍可以保持4 ℃ 5. *可配5.0 mL锥形管固定角转 6. 工作板转子可离心各种微孔板、深孔板、PCR板、细胞培养板、细胞培养瓶、IsoRack离心管支架和玻片 7. 自动转子识别和自动转子失衡检测，离心更安全 8. 气密性转子，符合IEC1010-2-020 annex AA标准 9. *转子寿命长达100,000次 (cycles) 10. 转子和附件可高温高压灭菌 (121 ℃, 20分钟 ) 11. *快速锁定转子/吊篮盖：旋转1/4圈可快速打开或锁紧转子/吊篮 12.定时计时功能，达到预定转速后开始计时 13. *10档软加速/软刹车功能，防止样品重悬 14. 99个用户自定义程序，5个快捷程序按键，快速运行常用程序 15. *最高转速运行时噪音水平低<55db(A) 16. 两个开盖位置：半开 52cm方便样品取放；全开94cm方便转子更换 17. * FastTemp pro快速预冷编程功能：可以在设定的日期和时间进行自动制冷，还可以设置自动重复功能 18. *动态压缩机控制技术,降低振动，保护样品 19. *能耗低，最大功率仅为1650W，待机能耗低于2W 20. 样品温度是基于适配器的温度，比起吊篮的温度或者空气/离心腔的温度，准确度更高 21. ECO 自动待机功能， 1, 2, 4 或8 小时无使用后自动待机 配置：（主机以及所配零部件） *角转子 24 x 1.5 ml max.15,300 r/min ≈ 21,460 × g *角转子 6 x 50 ml 3K15 max.11,000 r/min ≈ 11,363 × g 15ml离心管适配器 | 套 | 1 | 17.00 |
| 6 | 全自动氮吹浓缩仪 | 1. 系统配置要求 1.1仪器类型：全自动平行浓缩仪 1.2 系统配置： *1.2.1 30位全自动平行浓缩仪主机 1台 *1.2.2 30位氮吹模组 1套 1.2.3 水浴加热模组 1套 *1.2.4 可选配 氮吹至近干模组 1套 1.2.5 试管架 1套 1.2.6 20ml试管50个/包 1包 1.2.7 控制软件 1套 2. 工作条件 2.1 工作温度: 10 - 40 °C 2.2 湿度: 20 - 80 % 2.3 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz 3. 技术规格及要求 3.1利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩 3.2浓缩温度：室温～100℃，运行全程恒温 *3.3 批量处理能力：最多可30个样品同时进行浓缩 3.4 浓缩管体积：10ml-80ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。 *3.5浓缩过程中，氮吹针可随液面自动下降，保持全程最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。 3.6 氮吹针升降模式可选择：手动控制升降或自动升降。 3.5 采用自动比例调节阀，自动监测压力并进行压力修正，氮气流量及压力可调并能实时显示。 *3.6 通过按键控制浓缩腔的进出。 *3.7 浓缩状态时，浓缩腔自动锁定，具有保护功能。浓缩腔移动时，设备自动停止工作，浓缩腔关闭后设备自动回复运行，无需再次按运行键。 3.7 具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全。 *3.8 氮吹针组可快速更换，适用不同的浓缩需求,氮吹针采用3排式布局，每排可独立控制气路的开关，灵活应用不同位数，方便操作。 *3.9具有单独的氮吹至近干模块，防止样品完全吹干有机物的损失，最大程度保证样品的回收率和平行性。 3.10 水浴加热模块采用抽屉推拉方式，方便进行试管架或试管的拿取或更换。 3.11可视玻璃窗设计，用户可随时观察浓缩状态，浓缩仪前部开窗控制并具有照明功能，浓缩过程可视，无须拿出杯子后观察是否浓缩到期待体积的繁琐操作。 *3.12 可与同品牌全自动固相萃取仪样品或收集架兼容（02HT），实现样品前处理步骤的完美连接，大大提高前处理的效率。 *3.13操作系统：简单易用，人性化设计，可通过手机、PAD等设备进行方法的编辑、修改、控制等。 *3.14采用无线WIFI 控制，机器上没有触摸屏避免腐蚀。 4 质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；合同签订后60天内到货；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。 5 技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。 6 应用支持： 厂家有应用研发实验室，能够为用户在固相萃取技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。 7、仪器尺寸32*40*58（长*宽*高），可以放通阀橱使用，安装配置模块后也可以不放通风橱。 | 套 | 1 | 19.82 |

第二包：便携式光合作用测量系统等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式光合作用测量系统 | 2.1.1 分析器：4通道绝对开路式非扩散红外CO2/H2O分析器。 *2.1.2 分析器调零：采用分析器调零和气路调零两种模式，可实现数据测定不间断实现分析器调零，提高数据测定准确性和连续性； *2.1.3 操作界面：640×480全彩高亮触摸屏，安装专为嵌入式系统设计的Windows操作系统背景光7级可调，阳光下能清晰显示。触摸屏可用手指直接操作，也可用附带的塑料触摸笔操作。有效显示面积10 cm×13 cm。 2.1.4电脑接口: USB 2.0。可连接U盘，可连接PC； 2.1.5 数据存储能力：内置4GB闪存卡 *2.1.6 叶室规格：三种，2*4cm宽叶室，1*4cm窄叶室，直径3cm圆形叶室； 2.2 程序测定：野外既可以在自然光下测定，也可以便捷的控制微环境包括温度、光照、CO2浓度和流速，湿度等。 2.3 曲线测量：CO2响应曲线、光响应曲线、光诱导曲线、温度响应曲线、湿度响应曲线等，可自定义产生新的自动测量曲线 *2.4 CO2测量范围：0-5000ppm，分辨率：0.01ppm 2.5 H2O测量范围：0-75000 ppm，分辨率：1ppm 2.6 绝对模式下最大噪音：CO2 <0.2 ppm，H2O <30 ppm 2.7 CO2控制特点：小钢瓶CO2注入系统（控制CO2浓度），密封性极佳，一次没有用完可以密封保存待后续使用。控制范围：0-2000ppm *2.8 H2O控制：具备干燥和加湿双重自动控制功能。控制范围：0-100%RH 2.9 温度控制： *2.9.1 温度探头：4个。Tleaf：热电偶直接接触测定叶片温度；Tcuv：Pt-100测定下部叶室温度；Tamb：Pt-100测定环境温度；Ttop：Pt-100测定上部叶室温度。 *2.9.2 控温模式：3种。控制叶室温度、控制叶片温度、跟随环境温度 2.9.3 叶室控温范围：低于环境温度10℃ ~ +50℃ 2.10 光强控制： *2.10.1 光量子探头: 3个：叶室外环境光量子探头，叶室内叶片正面光量子探头，叶室内叶片背面光量子探头。测定范围0～2500 μmol m-2 s-1 2.10.2 控光单元： LED红蓝光源，0～2000 μmol m-2 s-1，90％的红光（640 nm）和10％的蓝光（470 nm）。 *2.10.3 光强控制模式：4种。控制叶片上部光强、控制叶片下部光强、控制环境光强、跟随环境光强 2.11 叶室流量测定范围：0-1500 μmol s-1，精度：±1%" 配置：（主机以及所配零部件） 3、基本配置： 3.1 主机（包括CO2注入系统、H2O和流速控制系统等） 1套 3.2 标准叶室（三种规格：宽叶，窄叶，圆形叶室） 1套 3.3 苏打、硅胶和加湿剂 1套 3.4 CO2小钢瓶 | 套 | 1 | 38.00 |
| 2 | 电导仪 | 2.1 LCD显示 2.2测量范围：0.00- 19.9 mS/cm 2.3温度范围: -5-50 ℃ 2.4测量精度: EC ±1% 2.5分辨率：0.01 mS/cm 2.6温度补偿: 0-50 ℃ 2.7电源:4个1.5V纽扣电池 2.8工作环境: 0-50℃ 3. 基本配置： 探头，读表，便携式手提箱，标定液，电池等。 | 套 | 1 | 1.70 |
| 3 | 纯水一体化系统 | "3.技术规格 3.1该系统以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超）纯水 3.2纯水产水水质 3.2.1离子截留率 96-99% 3.2.2有机物截流率 > 99% 3.2.3细菌和颗粒 > 99% 3.2.4流速：≥ 8.0L/h 3.2.5纯水电阻池常数：0.26cm－1 3.3超纯水产水水质： 3.3.1电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃ 3.3.2总有机碳含量(TOC)：＜ 5ppb 3.3.3* 内毒素＜0.001EU／ml 3.3.4RNA酶＜0.003ng/ml 3.3.5细菌＜0.1cfu／ml 3.3.6颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml 3.3.7* 超纯水电阻池常数：0.019cm－1，以温度补偿及非温度补偿模式两种方式显示电阻率 3.3.8流速：＞ 0.5L/min 3.3.9* 超纯水可根据需要定量取水 3.3.10* 可制备无内分泌干扰物和无POPs（持久性污染物）超纯水： 双酚A < 0.005 ppb； 邻苯二甲酸二丁酯< 0.2 ppb； 邻苯二甲酸二（2-乙已基）酯 < 0.2 ppb； 壬基苯酚 < 0.1 ppb 3.4*系统外配体积≥60L的PE水箱，带空气过滤器和液位显示功能。 3.5超纯水带185/254双波长紫外灯。 3.6彩色液晶显示面板，可显示出水质量（电阻率、电导率、温度），具有提醒更换纯化柱、紫外灯功能。 3.7* 带超纯水远程取水手臂，手臂上可显示电阻率、耗材寿命、水箱液位、水温等。 3.9两段集成式纯化柱。 4.基本配置: 4.1主机系统 1 套 4.2集成式纯化柱 3 套 4.360升高纯PE水箱 1个 4.40.22 μm终端过滤器 1 个 4.5终端超滤柱 1 套 4.6操作手册/说明书及快速操作指南 1 套" | 套 | 1 | 9.60 |
| 4 | 高效液相色谱 | 1.工作条件 1.1 电源： 100-240V，50Hz电源 1.2 环境温度： 4-55˚C 1.3 环境湿度： <95% 2.技术性能 2.1 四元梯度泵 2.1.1*工作原理：串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程20-100ul，主动电磁阀控制，配置柱塞清洗附件 2.1.2 流量范围： 0.001ml/min~10.0ml/min，递增率0.001ml/min 2.1.3*3 流量精度：<0.07%RSD 2.1.4压力范围： 0-400bar 2.1.5 压力脉动： 在整个压力范围内，1ml/min流量时，<1% 2.1.6 混合精度： 0.20%SD 2.1.7pH范围：1.0~12 2.1.8 梯度可设置范围： 0 – 100 %可设 2.2四通道真空在线脱气机 2.2.1工作原理：真空膜过滤方式，脱气效率高；内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作。 2.2.2 通路：4 *2.2.3 最大流速：10ml/min 2.3柱温箱 2.3.1 柱温范围：室温以上5-80˚C 2.3.2 温度稳定性：<+0.1˚C 2.3.4 柱容量： 300mm×4.6 mm ID色谱柱2根 2.4 自动进样器 2.4.1样品容量：最大132位2ml样品瓶 2.4.2 进样范围： 0.1~100mL，安装多次进样组件，最大可达1800mL *2.4.3进样精度：< 0.25% RSD *2.4.4 交叉污染： <0.004% 2.4.5 重复进样次数：1-99次/样品 *2.4.6控制功能：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，柱前样品自动稀释，自动混合，取样及进样速率 2.4.7压力范围：0-600bar 2.5 二极管阵列检测器 2.5.1光源：氘灯和钨灯 *2.5.2波长范围：190～950nm *2.5.3二极管个数：1024 2.5.4二极管宽度：＜1nm 2.5.5可编程狭缝：1 – 400 nm, 1 nm/步 *2.5.6检测通道：实时监测并输出8个波长处的色谱图； 实时观测紫外光谱图 2.5.7波长准确度：±1nm 2.5.8采样速率： 120Hz 2.5.9可编程狭缝宽度： 1、2、4、8、16nm 2.5.10基线噪音：<±0.7·10-5 AU, 230 nm和750nm 2.5.11基线漂移：<0.9·10-3 AU/h, 254 nm波长处 2.5.12线性范围：>2 AU 265nm处 2.6 仪器控制及数据处理系统 2.6.1参数输入： 仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定； 2.6.2报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板； 2.6.3在线帮助及教程：每个对话框，均有在线帮助，提示用户设定适合的参数；内置30余套培训教程以供用户自主学习工作站操作； 2.6.4在线诊断：内置多项对各组件的自动测试程序，用户可根据仪器使用情况，随时检查仪器性能；内置多种色谱常见问题及其解决方案； 2.6.5早期维护预警：具有GLP 功能，早期维护反馈（EMF）用以连续跟踪仪器的使用情况，可以自行设置限值和反馈信息。维护和故障状况的电子记录。自动操作认证/ 性能认证（OQ/PV）。提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护, 2.6.6电子日志：实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态。 3.基本配置与必备附件、零配件 3.1四元梯度泵、真空在线脱气机 1个 3.2自动液体进样器 1个 3.3柱温箱 1个 3.4二极管阵列检测器 1个 3.5工作站控制软件 1套 3.6与电脑(含Windows7专业版系统)、打印机 1套 3.7常用的消耗品：过滤白头；密封垫；PEEK管线；PEEK接头；C18色谱柱；螺纹口样品瓶，100/包；螺纹口样品瓶盖及垫，100/包；安装工具包等。 | 套 | 1 | 34.30 |
| 5 | 高纯水系统 | 1、工作条件 1.1 电源：220V，50Hz电源 1.2 环境温度：15-35˚C 1.3 环境湿度：5%~95%RH 2、主要用途：用于挥发性有机物以及农药定量定性分析 3、基本配置要求：仪器包括主机，进样口，FID,FPD检测器、数据处理系统及配套软件、毛细管色谱柱，安装工具包等。 4、技术指标： 4.1柱箱 4.1.1温度范围：室温以上4˚C~450˚C 4.1.2温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C 4.1.3升温速度：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟 4.1.4温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C 4.1.5程序升温：20阶21平台 4.1.6最大运行时间：999.99分钟 4.1.7降温速率：从450˚C降至50˚C≤240秒(室温下) 4.1.8保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min 4.1.9峰面积重现性: < 1.0% RSD 4.2分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制，简称EPC) 4.2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比 4.2.2最高使用温度400˚C 4.2.3压力设定范围：0~150psi 4.2.4流量设定范围：0~200ml/min（以N2为载气时） 0~1250ml/min（以H2，He为载气时） 4.3电子压力控制(EPC) *4.3.1自动海拔高度压力及室温补偿; *4.3.2控制精度0.001psi; 4.3.3 压力/流量程序:3级 *4.3.4快速扳转系统，更换衬管无需要拆卸螺丝 4.4火焰离子化检测器（FID） 4.4.1最高使用温度450℃，自动灭火检测，自动点火 *4.4.2最低检测限：<1.4 pg碳/秒 4.4.3线性动态范围：≥107 *4.4.4FID最大采集速率≥500Hz 4.5 FPD检测器： 4.5.1 S最低检测限：<2.6 pgS/s，十二烷硫醇 4.5.2 P最低检测限：≤48 fgP/s，磷酸丁三酯混合物 4.5 自动进样器： 4.5.1样品位数：不小于16位 4.5.2进样量范围：0.1 – 50µl，按1%进样针体积可调 4.5.3进样时间：<100ms 4.5.4 具备双塔同时进样升级空间 4.6化学工作站 *4.6.1品牌电脑，软件：Windows 7 专业版操作环境： 色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采 集、分析、储存 及定性定量分析,具有保留时间锁定功能（RTL））； 5.技术资料: 供货方提供产品样本、中英文操作手册各壹套 6.技术服务和培训 6.1仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该系统，确保 仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。 6.2仪器制造商在中国境内提供培训中心, 免费培训用户的操作技术 人员(壹人次/四天/壹台) 。 6.3 质量保证期: 按技术指标进行验收，验收合格后12个月为质保期. 在中国境内有零备件库；并在天津有当地的维修工程师，并非是出差到天津来维修仪器，提供联系方式，保证售后服务。 | 套 | 1 | 9.50 |
| 6 | 超纯水系统 | 1．该系统以分析级纯水作为进水，连续生产超纯水。 1.1*流速：流速可调节，逐滴～2L/min 1.2电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃，电导率 0.055 μS/cm @25℃ 1.3总有机碳含量(TOC) ≤ 5 ppb (μg/L) 1.4细菌：＜ 0.01 cfu/ml； 1.5直径大于0.2μm的颗粒物数量: ＜1 /ml 1.6热原：＜ 0.001 EU/ml 1.7核糖核酸酶：<1 pg/ml 1.8脱氧核糖核酸酶：<5 pg/ml 1.9*采用双柱分段纯化工艺，外置超滤，可选多种功能过滤器，并可在官方网站查询各种终端滤器的应用。 2.系统监控与组成 2.1 *内置高精度电导率仪，电阻池灵敏常数≤ 0.01cm-1，温度灵敏度≤±0.1℃（确保检测准确性及稳定性），准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求。 2.2 *内置独立集成式TOC检测仪,实时监测水中TOC含量，提供彩页说明 2.3TOC仪检测范围: 检测范围:0.5-999ppb; 检测精度±0.1ppb。符合USP(§643)TOC系统适应性测试要求,附原厂校验报告 2.4*配置脚踏开关，将脚踏开关与取水器的底座连接实现脚踏式取水，避免取水交叉污染 3.操作功能 3.1独立的取水器集成5寸彩色触摸屏，全部操作均在触摸屏上完成，全新智能化无按键设计，提供9种语言和多客户登录管理功能，具备水质显示，取水功能设置，系统设置、维护引导，信息和历史记录等功能。 3.2系统具有自动再循环功能，可在使用间歇保持水质恒定，在电阻率检测异常时自动报警，并设置有自动停水、进水缺水保护装置 3.3*可配置多个与主机分离的远程取水器，可控流速及定量取水，取水器可调高度和角度适合大部分的实验室器皿取水。远程取水器自带彩色图形显示器实时显示水质包括温度，电阻率，TOC值，系统状态和警告。并可直接从取水器打印水质状态。 3.4主机内置芯片，可记录长达1年的水质报告，配置RS232接口和网线接口。可以通过检索获取取水记录，一定时间内的用水量，通过名单管理轻松实现用水成本分摊。通过设置密码功能保护所有数据。 3.5纯化柱具有RFID芯片，系统自动识别和记录耗材按照使用及更换记录，防伪防错，确保最佳可追溯性，保证系统安全 3.6提供内置高精度电阻率检测仪原厂校验证书 3.7提供多种功能终端过滤器原厂彩页及原厂质量证书 3.8可配置网络化管理软件，图文动态指示信息，可通过网络实现主机运行远程化全程监控 *配置要求：主机一台 远程移动取水臂一个 初纯化柱1组 精纯化柱1组 微生物去除终端过滤器1组 脚踏开关一个 | 套 | 1 | 9.50 |
| 7 | 冷冻离心机 | 1. 技术要求 *1.1 最大转速：15,300rpm，精度达±1 rpm *1.2 最大离心力：23,031 x g *1.3 最大容量：6×100ml角转子/4×200ml水平转子 1.4 时间控制：0～99h,59min / 连续 / 短时运转 1.5 温度控制：-20～40℃ 1.6 重量：64Kg（不含转子） 1.7 噪音：< 66 dBA 1.8 具有50个程序存储位置，10个加速/减速曲线 1.9 具有定速计时功能。 1.10 无碳刷变频电机，自动转头识别，无需保养 1.11 无氟环保制冷剂（R 134a），转子可静止预冷；不平衡保护 *1.12 所配高速水平转子转速≥14000rpm，相对离心力≥16215xg。 *1.14 非贴牌产品。 | 套 | 1 | 4.50 |
| 8 | 生物三目显微镜 | 2． 主要技术指标 2.1 生物显微镜 *2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2 放大倍率：40-1000倍 *2.1.3 载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸为188mm × 134mm，活动范围为X轴向76mm × Y轴向50mm，双片标本夹 2.1.4 调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程量为25mm，微调行程为每圈0.2mm，具备粗调限位挡块和张力调整环 2.1.5 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片 *2.1.6 照明系统：内置6V30W卤素灯，内置透射光柯勒照明 *2.1.7 三目观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围为48-75mm，铰链式 2.1.8 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 2.1.9 物镜转盘：与显微镜机身固定的4孔物镜转盘 *2.1.10 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1）、10X（N.A.≥0.25）、40X（N.A.≥0.65）、100X（N.A.≥1.25） 2.1.11 防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理。 *2.1.12 所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识。 | 套 | 1 | 1.40 |
| 9 | 梯度PCR仪 | 3.1 样品通量：96 x 0.2ml 3.2 舒适：超大的7英寸彩色触摸屏，反应灵敏，可戴手套操作 3.3 * 最大升温速率8℃/s，平均升温速率7℃/s，最大降温速率5.5℃/s，平均降温速率4.5℃/s 3.4* 高效的热模块：镀金纯银样品槽，耐腐蚀抗氧化 3.5 温度均一性：±0.15℃ 3.6* 温度准确性：±0.1℃ 3.7* 温度梯度功能：最大温度跨度40℃，可设12列不同温度，能实现线性温度梯度和随机温度梯度两种方式 3.8* 可提供表格式和图形式两种不同的程序界面，仪器已预存了若干常用的程序模板，用户可直接调用，还提供智能的程序设计功能 3.9具有三级用户权限管理，用户账户可设密码，具有断电自动重启功能 3.10* 具有用户特异性的程序快速启动功能，自动显示该用户最近使用过的程序 3.11仪器自检功能：系统可进行自动的检测诊断，自动记录仪器使用过程中的状态，提供各种运行和故障信息 3.10具有专门的恒温孵育功能模块，即可作为金属孵育器使用，耐用性强 3.11 可以设定温度和时间随循环数的递增或递减变化，实现降落PCR等应用 3.12* 深凹设计的高性能智能热盖（HPSL），最高温可达110℃，采用先进的压力离合装置，能将接触压力自动调整至最佳，密封圈可将热量控制在热盖内，既能防止样品管变形，又能有效防止样品蒸发和冷凝水形成 3.13 开放的系统：96孔的样品通量，适用于标准的96孔板、8联管或0.2ml PCR单管 3.14 * 超静音，仪器运行时几乎无噪音，最大噪音不超过45dB，给用户提供安静舒适的实验环境 * 合理的散热设计，底部进气、后部排气，仪器两侧可以近距离摆放其他设备，节省实验室空间 | 套 | 2 | 16.00 |

第三包：6自由度机械臂等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6自由度机械臂 | 六自由度机械臂是基于Matlab/Simulink软件的开放性机器人研究和教学平台，系统采用485接口；能在Matlab/Simulink平台下实时对机械臂每一个关节的信息读取和电机编程控制；设备由六自由度机械臂和控制软件组成 六自由度机械臂 1. 机械臂重量：不大于5.2KG； 2. 最大负载：1.3kg； 3. *最大移动范围：不小于70cm； 4. *最大移动速度：不小于20m/s； 5. 底座传感器：3轴加速度（+/-3g）； 6. 通信频率：不小于500hz； 7. 系统采用485接口 8. 能在Matlab/Simulink平台下对机器人的控制细化到对每一个关节的信息读取和电机编程控制，每个关节的编码器数据都可以实时采集，电机电流和转矩也可以实时测量 9. 每个关节角度、电机电流和转矩可以测量； 10. 机械臂可以进行力矩和位置控制，在IO控制模式下，除了控制机器人的位置，必须可以读取机械臂以下参数——关节角度、力矩、温度、电流数据； 11. 提供远程控制接口，可接远程遥操作和触觉平台； 12. 用户可以直接调整关节PID和PD增益； 13. 除了免费的GAZABO仿真，还提供专用的3d仿真软件和界面，仿真和3D可视化操作平台允许学生脱离真实的机器人练习实验，学生可以离线实验，甚至不在实验室也可以在仿真平台上有效的配置算法，同时有操作平台的仿真和3D可视化课程资源，包括用于仿真和实际机器人的教师学生手册和预设控制器，有用户手册； 14. *机械臂完全开放，可以对每个关节的数据进行读取，对每个关节的电机进行控制 15. 安装位置在桌面； 控制软件 1. 实时控制软件完全与Matlab/Simulink兼容，可以方便地调用Matlab/Simulink中的函数。 2. 不需要额外的处理器，在操作系统为Windows7/8/10的PC机上直接运行。 3. 控制系统的闭环采样频率为1kHz。 4. 将系统中的数据采集硬件端口做成相应的Simulink模块，通过Simulink直接对硬件端口进行读、写操作。 5. 将设计的控制器与相应的系统硬件端口Simulnik模块相连，编译并下传到控制软件中，就可以进行实时控制。 6. 实时控制过程中同时可以进行系统仿真以方便比较。 7. *在Simulink文件内实时改变控制器参数，无需停下程序。 8. 各个变量可通过Simulink示波器实时观测，观测实测波形，得到的波形可以以Matlab的m或MAT文件形式存储下来。 9. 在Windows7/win10下支持多处理器以提高采样频率。 10. 支持多线程和多模型 11. 支持TCP/IP,UDP,共享内存等多种协议 | 套 | 1 | 33.89 |
| 2 | 2自由度夹住爪 | 1. 手指数量： 2 2. 传动形式：欠驱动 3. 传感器：电流、温度、旋转编码器 4. 最大开合距离：175mm 5. *目标物宽度范围：55-100mm 6. 现场缩放的目标直径：8mm min 7. 抓取力：40N 8. 开合时间： 12秒 9. *可组成六自由度开放架构工业机器人系统 10. *实时控制软件完全与Matlab/Simulink兼容，可以方便地调用Matlab/Simulink中的函数。 11. *不需要额外的处理器，在操作系统为Windows7/8/10的PC机上直接运行。 12. *在Simulink文件内实时改变控制器参数，无需停下程序。 | 套 | 1 | 5.41 |
| 3 | 机器人高速数据采集系统（RS-485） | 1. 基于RS-485高速采集卡，可采集电流、霍尔效应、绝对位置、温度、3轴加速度器数据。 2. 通信频率≥500HZ;闭环采样频率≥1kHz 3. 采集卡数据可以直接运行到Matlab/Simulink 完全兼容的QUARC软件下,无需额外编译。可支持多线程和多模型采集 4. 支持WINDOWS 7/WINDOWS8/WINDOWS 10支持多处理器提高采样频率。 5. *可组成六自由度开放架构工业机器人系统 6. 可与实时控制软件配套使用，可组成半实物仿真平台对硬件进行实时控制研究 7. *完全与Matlab/Simulink兼容，可以调用Matlab/Simulink中的函数 8. 不需要额外的处理器，在操作系统为Windows7/8/10的PC机上直接运行。 9. *在Simulink文件内实时改变控制器参数，无需停下程序。 10. *将系统中的数据采集硬件端口做成相应的Simulink模块，通过Simulink直接对硬件端口进行读、写操作。 | 套 | 1 | 20.18 |
| 4 | 关节力传感器 | 1.力矩传感器精度（室温）±0.4 Nm 2.*力矩传感器的漂移(-10 TO 40˚C) :±0.3 Nm 3.力矩传感器横轴力矩的灵敏度：0-8% 4.*可集成到手臂关节内，通过串口读取数据。 5.可安装在手臂的关节中，实现手臂的力控。 6.*实时控制软件完全与Matlab/Simulink兼容，可以方便地调用Matlab/Simulink中的函数。 7.不需要额外的处理器，在操作系统为Windows7/8/10的PC机上直接运行。 8.*在Simulink文件内实时改变控制器参数，无需停下程序。 | 套 | 1 | 6.86 |
| 5 | 移动机器人研究平台 | 移动机器人研究平台可进行以下课题的研究：移动机器人的动态建模和控制研究；运动规划；避障控制；多信息融合；多车协调控制；无人工具自主控制等。由移动机器人和控制软件两部分组成。 移动机器人 1. * 用于控制伺服电机的PWM输出≥4个 2. 可编程控制数字I/O口≥8个 3. 4个模拟输入，12bit，+5V，精度6.2Mv 4. * 2个编码盘信号采集 5. 1 UART；1 SPI；1 I2C 6. 3轴磁强仪，精度0.77mGa 7. 1个电池电压测量传感器 8. USB接口的摄像头 9. 无线通讯 10. 2车轮编码器输入 控制软件 1. * 实时控制软件完全与Matlab/Simulink兼容，可以方便地调用Matlab/Simulink中的函数。 2. 不需要额外的处理器，在操作系统为Windows7/8/10的PC机上直接运行。 3. 控制系统的闭环采样频率为1kHz。 4. 将系统中的数据采集硬件端口做成相应的Simulink模块，通过Simulink直接对硬件端口进行读、写操作。 5. 将设计的控制器与相应的系统硬件端口Simulnik模块相连，编译并下传到控制软件中，就可以进行实时控制。 6. 实时控制过程中同时可以进行系统仿真以方便比较。 7. 在Simulink文件内实时改变控制器参数，无需停下程序。 8. 各个变量可通过Simulink示波器实时观测，观测实测波形，得到的波形可以以Matlab的m或MAT文件形式存储下来。 9. 在Windows7/win10下支持多处理器以提高采样频率。 10. 支持多线程和多模型 11. 支持TCP/IP,UDP,共享内存等多种协议 | 套 | 1 | 5.76 |
| 6 | 开放架构的触觉遥操作研究机器人 | 1. 可完成正向运动学、逆运动学、关节的PD和PID控制、轨迹规划(关节空间，任务空间)、雅可比行列式推导及应用等课程学习 2. 力反馈工作区（W x H x D）≤160 mm x 120 mm x 70 mm 3. *位置分辨率> 450 dpi / 0.055 mm 4. 额定最大输出力≤3.3 N 5. 连续输出力(24hrs.)≤0.88 N 6. X轴刚度≥1.26N / mm 7. Y轴刚度≥2.31N / mm 8. Z轴刚度≥1.02N / mm 9. 表现在笔尖惯性≤45g 10. *实时控制软件完全与Matlab/Simulink兼容，可以方便地调用Matlab/Simulink中的函数。 11. 不需要额外的处理器，在操作系统为Windows7/8/10的PC机上直接运行。 12. 控制系统的闭环采样频率为1kHz。 13. 将系统中的数据采集硬件端口做成相应的Simulink模块，通过Simulink直接对硬件端口进行读、写操作。 14. *将设计的控制器与相应的系统硬件端口Simulnik模块相连，编译并下传到控制软件中，就可以进行实时控制。 15. *实时控制过程中同时可以进行系统仿真以方便比较。 16. *在Simulink文件内实时改变控制器参数，无需停下程序。 17. 各个变量可通过Simulink示波器实时观测，观测实测波形，得到的波形可以以Matlab的m或MAT文件形式存储下来。 18. 在Windows7/win10下支持多处理器以提高采样频率。 19. 支持多线程和多模型 20. 支持TCP/IP,UDP,共享内存等多种协议 | 套 | 1 | 9.60 |
| 7 | 二自由度平面机器人实验装置 | 可完成课题： 理论建模；传递函数表达式；模型确认；运动学分析；PID控制；PD控制 等 1. 电机连续电流≤1A 2. 额定电压≤6V 3. *电机速度≤6000RPM 4. *转速计灵敏度≥0.0015 V/RPM 5. 编码器分辨率≥4096 counts/rev 6. 四连杆模块重量≤0.335kg 7. 单个杆长≤0.127m 8. 齿轮转动惯量≤8.74*10-5kg.m2 9. 枢轴转动惯量≤4.41*10-4 kg.m2 10. *实时控制软件完全与Matlab/Simulink兼容，可以方便地调用Matlab/Simulink中的函数。 11. 不需要额外的处理器，在操作系统为Windows7/8/10的PC机上直接运行。 12. 控制系统的闭环采样频率为1kHz。 13. 将系统中的数据采集硬件端口做成相应的Simulink模块，通过Simulink直接对硬件端口进行读、写操作。 14. 将设计的控制器与相应的系统硬件端口Simulnik模块相连，编译并下传到控制软件中，就可以进行实时控制。 15. 实时控制过程中同时可以进行系统仿真以方便比较。 16. *在Simulink文件内实时改变控制器参数，无需停下程序。 17. 各个变量可通过Simulink示波器实时观测，观测实测波形，得到的波形可以以Matlab的m或MAT文件形式存储下来。 18. 在Windows7/win10下支持多处理器以提高采样频率。 19. 支持多线程和多模型 20. 支持TCP/IP,UDP,共享内存等多种协议 | 套 | 1 | 26.16 |
| 8 | 多功能双旋翼飞行控制系统 | 多功能双旋翼飞行控制系统由多功能双旋翼飞行器和控制软件两部分组成，可完成单螺旋桨速度控制- 补偿器设计；单自由度姿态角控制- PID 控制器设计；传递函数建模；系统辨识；增益调节；2 自由度直升机系统研究；建模；线性状态方程；状态反馈控制；动态耦合；半四旋翼系统研究；建模；偏航控制；卡尔曼滤波等课程学习 多功能双旋翼飞行器 1. 装置重量≤3.6kg 2. 装置高度（螺旋桨在平行位置）≤35.6 cm 3. 偏航角范围360度 4. 俯仰角范围 124度 5. *俯仰编码器精度(倍频后)≥512 counts/rev 6. *偏航角编码器精度(倍频后)≥1024 counts/rev 7. 电机电流力矩常数≤57.7 N.m/A 8. 三轴陀螺测量范围≥±245 dps 9. 三轴加速度计测量范围≥±2g 控制软件 1. 实时控制软件完全与Matlab/Simulink兼容，可以方便地调用Matlab/Simulink中的函数。 2. 不需要额外的处理器，在操作系统为Windows7/8/10的PC机上直接运行。 3. 控制系统的闭环采样频率为1kHz。 4. 将系统中的数据采集硬件端口做成相应的Simulink模块，通过Simulink直接对硬件端口进行读、写操作。 5. 将设计的控制器与相应的系统硬件端口Simulnik模块相连，编译并下传到控制软件中，就可以进行实时控制。 6. 实时控制过程中同时可以进行系统仿真以方便比较。 7. *在Simulink文件内实时改变控制器参数，无需停下程序。 8. 各个变量可通过Simulink示波器实时观测，观测实测波形，得到的波形可以以Matlab的m或MAT文件形式存储下来。 9. 在Windows7/win10下支持多处理器以提高采样频率。 10. 支持多线程和多模型 11. 支持TCP/IP,UDP,共享内存等多种协议 | 套 | 1 | 9.89 |
| 9 | 采集卡 | Ø *USB模式，3.3V和5V电压适用 Ø 模拟输入≥8路16位；模拟输出≥8路16位 Ø *增量式编码器输入≥8个；I/O端口≥16个；32位33MHz的PCI总线接口 Ø 模拟量输入±5V，±10 V Ø PWM输出≥8路；PWM输出分辨率≥16-bit；PWM输出频率≤49.766 MHz Ø 可与实时控制软件配套使用，可组成半实物仿真平台对硬件进行实时控制研究 Ø *完全与Matlab/Simulink兼容，可以调用Matlab/Simulink中的函数 Ø *不需要额外的处理器，在操作系统为Windows7/8/10的PC机上直接运行。 Ø *在Simulink文件内实时改变控制器参数，无需停下程序。 Ø 将系统中的数据采集硬件端口做成相应的Simulink模块，通过Simulink直接对硬件端口进行读、写操作。 | 套 | 1 | 6.34 |
| 10 | 线性电源功放-2路 | 1. 重量≤5.2kg 2. *放大器类型：线性；放大器指令±10 V 3. 连续电压输出≤±24 V；连续电流≤2.5 A 4. *峰值功率输出≤280 W；放大器增益2.0 V / A 5. 电流检测0.5 A / V 6. 带宽≤10 kHz 7. 输出阻抗<0.2Ω 8. 提供交流电压110 V或220 - 240 V 9. *可与实时控制软件配套使用 | 套 | 1 | 6.06 |
| 11 | 柔性关节模块 | 1. *尺寸≤50.8 cm x 50.8 cm x 24 cm 2. 最大位移Axis 1 ≥+/- 90 degrees 3. 最大位移Axis 2 ≥+/- 90 degrees 4. 编码器分辨率Axis 1≥ 1.524 x 10-5rad/count 5. 编码器分辨率Axis 2≥1.918 x 10-5rad/count 6. 最大连续转矩Axis 1≤8.6 N.m 7. 最大连续转矩Axis 2≤1.7 N.m 8. *柔性接头编码器灵敏度≥1.7 N.m 9. 负载≥0.5kg 10. *实时控制软件完全与Matlab/Simulink兼容，可以方便地调用Matlab/Simulink中的函数。 11. *不需要额外的处理器，在操作系统为Windows7/8/10的PC机上直接运行。 12. *控制系统的闭环采样频率为1kHz。 13. 将系统中的数据采集硬件端口做成相应的Simulink模块，通过Simulink直接对硬件端口进行读、写操作。 14. *将设计的控制器与相应的系统硬件端口Simulnik模块相连，编译并下传到控制软件中，就可以进行实时控制。 15. 实时控制过程中同时可以进行系统仿真以方便比较。 16. *在Simulink文件内实时改变控制器参数，无需停下程序。 17. 各个变量可通过Simulink示波器实时观测，观测实测波形，得到的波形可以以Matlab的m或MAT文件形式存储下来。 18. 在Windows7/win10下支持多处理器以提高采样频率。 19. 支持多线程和多模型 20. 支持TCP/IP,UDP,共享内存等多种协议 | 套 | 1 | 29.52 |
| 12 | 阻抗分析仪 | 1. 测量模式： LCR（LCR测量），分析仪（扫描测量），连续测量；测量参数： Z、Y、θ、Rs（ESR）、Rp、Rdc（直流电阻）、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D（tanδ）、Q。 2. 测量量程： 100mΩ~100MΩ，12档量程（所有参数由Z确定） 显示范围 Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp：±（0.000000[单位]~9.999999G[单位]，仅Z和Y显示绝对值，θ：±（0.000°~999.999°），D：±（0.000000~9.999999），Q：±（0.00~99999.99），△%：±（0.0000%~999.9999%）。 3. 基本精度： Z：±0.08%rdg. θ：±0.05°；测量频率： 4Hz~5MHz（10mHz~100Hz步进）。 4. 测量信号电平： 普通模式：V模式、CV模式：5mV~5Vrms（1MHz以下），10mV~1Vrms（1MHz-5 MHz），1mVrms步进；CC模式：10μA~50mA rms（1MHz以下）10μA~10mA rms（1MHz-5MHz），10μA rms步进；低阻抗高精度模式：V模式、CV模式：5mV~1Vrms（100KHz以下）, 1mVrms步进；CC模式：10μA~100mA rms（100KHz以下的100mΩ和1Ω量程），10μA rms步进。 5. 输出阻抗： 普通模式：100Ω，低阻抗高精度模式：10Ω；显示： 彩色TFT5.7英寸，可设置显示ON/OFF；测量时间： 0.5ms（100kHz，FAST，显示OFF，代表值）；测量速度： FAST/MED/SLOW/SLOW2。 6. 其他功能： DC偏压测量，比较功能，面板读取和保存，存储功能；接口： EXT I/O，RS-232C，GP-IB，USB通讯，U盘，LAN；打印：可打印测量值和图形（需用9670）。 7. 电源： AC90~264V，50/60Hz，最大150VA； 8. 四端子探头支持频率DC-5MHz,特性阻抗50Ω，四端子结构，可测端口直径5mm以下，线长1m。 9. 等效电路分析软件 ：等效电路分析(自动，固定)5种 ，针对等效电路各要素判断合格与否 ，分析结果仿真模拟 ，Cole-Cole plot及导纳圆显示。 配置：（主机以及所配零部件） 主机im3570、4端子探头L2000、等效回路分析软件IM9000 | 套 | 1 | 15.73 |

第四包：快速电子气味分析仪

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速电子气味分析仪 | 一、主机 *1. 快速电子气味分析仪为电子鼻/超快速气相色谱仪二合一系统。可同时实现电子鼻与超快速气相色谱仪功能。适合于食品饮料、果蔬保鲜、酒类、医药等应用领域。 2.双柱双检测器结构, 双检测器可以得到两组样品的数据信息，作为快速电子气味分析仪分析气味信息的来源。 *2.1两根不同极性金属毛细管色谱柱： MXT5/MXT1701 规格：2 x10 m, 0.18 mm id, *2.2 双火焰离子化检测器（FID） 2.2.1 FID 点火由软件控制 2.2.2工作温度: 高至 300°C 2.2.3 FID 灵敏度: 10-10 to 10-12 A/mV 2.2.4 FID 动态线性> 108. 2.2.5 15min内启动 2.2.6保留时间内RSD < 0.3 % 2.2.7峰面积RSD < 3% 2.2.8检测限< 100 pg of n C12 2.2.9检测周期< 5 min 2.3 一次注射进样，双柱同时分析，谱图同时呈现两根柱子的分离结果 3.分流不分流进样口：可实现分流不分流进样 工作温度：室温-250 ℃ *4. 内置吸附冷阱：10mg Tenax TA 60/80 工作温度：5-280 ℃ 可实现对样品预浓缩，并解析，提高仪器的灵敏度（pg） *5. 炉箱升温速率快：高达10 ℃/s 工作温度：室温- 300 ℃ *6.分析周期短：＜3 min 7.10 个EPC精准控制气体流量与压力 8. 六通阀：用于自动采样、冷阱吸附脱附与进样切换 工作温度：室温-350 ℃ 二、软件： *1、软件操作系统为Windows系统。 *2、所得数据可与相同平台下的电子鼻、电子眼等感官仪器融合交叉分析。 *3、软件为多语言版，内含汉语（中文版），一个软件能同时控制主机和运行全部化学计量学方法分析并产生实验报告。软件可控制自动进样器，设定方法，序列，自动采集数据，数据分析，维护管理，可定制报告等。 *4、软件具备化学计量学分析功能，需具有集成的算法模型： PCA（主成分分析）：软件可以自动对所有信息进行组合、筛选，挑选出样品的特征指纹信息，客观真实的反映出样品间的差异。 DFA（判别因子分析）：基于现有知识对参考样品进行特征指纹信息筛选，对数据能进行聚类分析，为不同的标准样品建立未知样识别模型，进行未知样判断，提供判断可信度。 SQC（统计质量控制分析）：可以对某个标准样品（参考样品）进行多批次、大样本量的信息收集，从而提取标准样品的特征信息，计算出标准样品的正常质量波动范围。数据能进行符合国际标准ISO3534：2的统计质量控制分析SQC，可以设定阈值，以判定产品的质量。 SIMCA（软独立建模分析）：可以通过提取标准样品的特征信息来建立识别域，从而对未知样进行判别并得出它与标准样一致或者不一致的结论。 Shelflife（货架期分析）：可以研究某个样品在特定的储藏条件下的保质期。 PLS（偏最小线性回归分析）：可以专门用于对样品风味或者浓度进行定量分析，对数据能进行最小线性回归分析，建立标准曲线，可以做定量分析。 *5、软件可以根据收集到的感官数据直接给出雷达图，二元图、三维图、等高图、指纹图。 *6、软件可根据样品的特征指纹，建立相应的模式识别系统对未知样进行判别。同时具备建模功能，用户可以根据样品进行不同的检测方法开发，建立保存模型后可以直接应用于之后的研发检测工作。 三、Arochembase: Kovats保留指数定性库 *1. 包含化合物感官特性如：甜味，果香味，香草味，焦糖味，肉桂味，花香味等。 *2. 根据化合物应用领域与特性进行归类，包含食品，香精香料，环境，医药，石化，溶剂等，还可根据用户需要，建立定制型分组。 *3. 82,000种化合物，包含化合物在DB5，DB1701，DB1等色谱柱上保留指数信息，超过 230,000条目。 *4.包含NIST数据库 *5.可添加用户数据，丰富数据库内容 四、气源：由空气发生器和氢气发生器提供（国产） 五、电脑 品牌机：Windows操作系统、i5系列处理器、4G内存、500G硬盘，1台 *六、质保和售后服务： 1、供应商需提供制造商针对本项目所投标产品的项目授权书 2、质保3年，在质保期范围内，对于所提供的软件，免费进行必要的升级服务。如系统出现故障，通知卖方后，技术或维修人员在4小时内电话响应技术支持，48小时内提出解决方案。 3、天津本地需有售后工程师以及技术人员。有在线技术支持网站，专业中文服务网站，在线解答用户问题。 | 套 | 1 | 80 |

*为实质性条款，不满足废标（技术指标中的设备型号均为参考型号）

注： *本次招标的所有产品均要求提供三年免费全质保，终身维护。保修期自货到验收合格之日开始计算。

*单价10万元以上（含10万元）的国产设备、合同必须一式六份（用户需要三份）；单价10万元以上（含10万元）的进口设备、合同必须一式七份（用户需要三份）。

*单价10万元以上（含10万元）的设备中标供应商必须提供不少于两套完整的随机资料。

*进口产品：投标人须提供所投产品生产企业与投标人在有效期内的签约代理协议，若无签约代理协议，提供生产企业或总代理针对本项目的专项授权。                                                                                                          付款方式：

国产设备付款方式：货到验收合格后15个工作日内，供应商向天津农学院交付10%的质保金，天津农学院支付100%货款。设备正常运转12个月后15个工作日内无息返还10%的质保金。

进口设备付款方式：合同签订、海关开具“进出口货物征免税证明”后，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，需方在外贸公司开具信用证后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行账户。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的其他文件。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

承诺书

我单位现参加              项目（项目编号：          ）的政府采购活动，并作出如下承诺：

我单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的相关条件，随时接受采购人的检查验证。如若出现虚假情况，一经查实，视为无效投标并接受相应处罚。

特此承诺。

投标单位（公章）：

投标人代表签字：

年   月   日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

各投标供应商：

从即日起供应商在投标文件的《开标一览表》和《开标分项一览表》中必须注明所投产品的生产厂商名称和生产厂商规模（规模按大型企业、中型企业、小型企业、微型企业填写）且必须提交电子版投标文件。若所投产品的产品名称与采购文件中所列产品名称存在差异，请在投标文件中予以明示。

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、 “无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |  |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |  |
| 售后服务及其它 |  |  |  |  |  |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 售后服务及其它 |  |  |  |  |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字： 公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行      项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2017-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2017年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2017-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）。

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）

七、需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单