肛肠科手术包（数量4套）

- 肛肠科手术器械包技术参数

| 序 号 | 器械名称 | 型 式 | 规 格 |  |  | 单位 | 数量 | 材 料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 喇叭式肛门镜 |  | 大号 | 80×φ53×φ23 |  | 只 | 1 | 12Cr13 |
|  |  |  | 中号 | 70×φ53×φ21 |  | 只 | 1 |  |
|  |  |  | 小号 | 55×φ42×φ19 |  | 只 | 1 |  |
| ２ | 筒式肛门镜 |  | 大号 | 70×φ22 |  | 只 | 1 | 12Cr13 |
|  |  |  | 中号 | 60×φ19 |  | 只 | 1 |  |
|  |  |  | 小号 | 50×φ16 |  | 只 | 2 |  |
| ３ | 三叶肛门镜 |  | 180×110×92 |  |  | 把 | 2 |  |
| ４ | 肛门牵开器 |  | 大 |  | 140×110×23 | 把 | 1 | 12Cr13 |
|  |  |  | 中 |  | 140×80×23 | 把 | 1 |  |
|  | 肛门拉钩 |  | 120×75×23 |  |  | 把 | 2 |  |
| ６ | 硬质探针 |  | 200×φ1.5×φ2.0 |  |  | 根 | 1 | 12Cr13 |
| ７ | 银质探针 |  | 大号 | 200×φ1.5×φ2.0 |  | 根 | 2 | 纯银 |
|  |  |  | 小号 | 180×φ1.2×φ1.8 |  | 根 | 2 |  |
| ８ | 止血缝合针 |  | 150×4×1.5 |  |  | 根 | 3 | 12Cr13 |
| ９ | 挂线探针 |  | 165×4×1.5 |  |  | 根 | 2 |  |
| 10 | 内口探针 |  | 170×φ3.0 |  |  | 根 | 2 |  |
| 11 | 内括约肌挑出器 |  | 120×φ7×φ3.0 |  |  | 支 | 2 | 12Cr13 |
| 12 | 痔核结扎钳 |  | 200×60×65 |  |  | 把 | 2 | 12Cr13 |
| 13 | 美兰注射针头 |  | 100×80mm |  |  | 个 | 1 | 12Cr13 |
| 14 | 镰状切开刀 |  | 110×φ6×φ4.0 |  |  | 个 | 1 | 12Cr13 |
| 15 | 探子 |  | 150mm |  |  | 个 | 1 | 12Cr13 |
| 16 | 内括约肌切开刀 |  | 130mm |  |  | 个 | 1 | 12Cr13 |
| 17 | 肛门刮匙 |  | 190mm |  |  | 把 | 1 | 12Cr13 |
| 18 | 半圆形镜 |  | 75×20mm |  |  | 个 | 2 | 12Cr13 |
| 19 | 牵开器 |  | 85×24mm |  |  | 把 | 1 | 12Cr13 |
| 20 | 头戴便携式LED充电头灯 |  |  |  |  | 只 | 1 |  |

头戴便携式LED充电头灯

- 产品组成和用途：

头戴式头灯器械。头灯为可调聚光式，具有一定的工作距离和清晰明亮的视场，供临床检查和手术时使用。4W的大功率亮度，在使用过程中可随时调节光斑大小和明暗程度，还可与放大镜组合使用。通过专用组件将放大镜与头灯连接后，在使用放大镜的同时可提供充足的照明。

- 技术参数：

1.   工作距离：400毫米

2.   头灯照度：≥16000LX

3.   硅胶管光束：全长1000mm~1500mm

三、头灯放大镜器械包的配置：

1.额带式头灯   1只

2.硅胶管导光束 1 根

3.电 池        1只

4.充电器       1只