## 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

A分标

| 一、功能目标及技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 技术需求及要求（包含功能目标及技术指标） |
| 1 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） |  | 2台 | 详见附件1 |
| 2 | 彩色多普勒超声系统（彩色B超） |  | 2台 | 详见附件2 |
| 3 | 全自动分立式生化分析仪 |  | 1台 | 详见附件3 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| 本分标采购预算：人民币贰佰伍拾伍万元整（¥2550000.00） |  |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件第四章“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“功能目标及技术指标”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 无 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |  |
| 三、商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，如“主要技术参数及性能（配置）要求”有要求的按其执行，其余的如厂家有承诺超过1年的按厂家承诺，厂家无承诺的最短不得少于1年。免费保修期自货物通过验收合格并交付使用之日算起。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 服务内容如下： 1.中标供应商负责免费送货上门，免费安装。 2.如发生质量问题，中标供应商在接到采购人通知后4小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时，重大故障处理时限不超过48小时修复，在质保期内，如故障问题无法解决，应当现场即时免费更换相同型号配件。 3.投标报价是履行合同的最终价格，应包含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 4.其余内容按厂家承诺。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起30日内交付并安装完毕。 2.交货地点：广西陆川县采购人指定地点。 |  |  |
| 付款条件 |  | 交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后在20个工作日内一次性付清最终结算金额的97%给成交供应商，剩余3%的款项作为质量保证金。质量保证金在交货验收合格并正常使用满一年且无质量问题，采购人在收到供应商的相关申请材料后的20个工作日内一次性无息返还。但中标供应商在质保承若期内仍应承担相应的质保责任，不受质保金退还的影响。 |  |  |
| 四、核心产品 |  | 本表的核心产品为第 1 项产品。 本分标项目提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 五、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 六、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |

B分标

| 一、功能目标及技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 技术需求及要求（包含功能目标及技术指标） |
|  | 数字化医用X射线摄影系统（DR） |  | 1台 | 详见附件1 |
|  | 全自动血球分析仪 |  | 1台 | 详见附件4 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| 本分标采购预算：人民币柒拾伍万元整（¥750000.00） |  |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件第四章“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“功能目标及技术指标”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 无 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |  |
| 三、商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，如“主要技术参数及性能（配置）要求”有要求的按其执行，其余的如厂家有承诺超过1年的按厂家承诺，厂家无承诺的最短不得少于1年。免费保修期自货物通过验收合格并交付使用之日算起。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 服务内容如下： 1、中标供应商负责免费送货上门，免费安装。 2、如发生质量问题，中标供应商在接到采购人通知后4小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时，重大故障处理时限不超过48小时修复，在质保期内，如故障问题无法解决，应当现场即时免费更换相同型号配件。 3、投标报价是履行合同的最终价格，应包含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 4、其余内容按厂家承诺。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起30日内交付并安装完毕。 2.交货地点：广西陆川县采购人指定地点。 |  |  |
| 付款条件 |  | 交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后在20个工作日内一次性付清最终结算金额的97%给成交供应商，剩余3%的款项作为质量保证金。质量保证金在交货验收合格并正常使用满一年且无质量问题，采购人在收到供应商的相关申请材料后的20个工作日内一次性无息返还。但中标供应商在质保承若期内仍应承担相应的质保责任，不受质保金退还的影响。 |  |  |
| 四、核心产品 |  | 本表的核心产品为第 1 项产品。 本分标项目提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 五、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 六、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |

C分标

| 一、功能目标及技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 技术需求及要求（包含功能目标及技术指标） |
| 1 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） |  | 1台 | 详见附件1 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| 本分标采购预算：人民币陆拾万元整（¥600000.00） |  |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件第四章“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“功能目标及技术指标”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 无 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |  |
| 三、商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，如“主要技术参数及性能（配置）要求”有要求的按其执行，其余的如厂家有承诺超过1年的按厂家承诺，厂家无承诺的最短不得少于1年。免费保修期自货物通过验收合格并交付使用之日算起。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 服务内容如下： 1、中标供应商负责免费送货上门，免费安装。 2、如发生质量问题，中标供应商在接到采购人通知后4小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时，重大故障处理时限不超过48小时修复，在质保期内，如故障问题无法解决，应当现场即时免费更换相同型号配件。 3、投标报价是履行合同的最终价格，应包含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 4、其余内容按厂家承诺。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起30日内交付并安装完毕。 2.交货地点：广西陆川县采购人指定地点。 |  |  |
| 付款条件 |  | 交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后在20个工作日内一次性付清最终结算金额的97%给成交供应商，剩余3%的款项作为质量保证金。质量保证金在交货验收合格并正常使用满一年且无质量问题，采购人在收到供应商的相关申请材料后的20个工作日内一次性无息返还。但中标供应商在质保承若期内仍应承担相应的质保责任，不受质保金退还的影响。 |  |  |
| 四、核心产品 |  | 本表的核心产品为第 1 项产品。 本分标项目提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 五、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 六、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |

D分标

| 一、功能目标及技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 技术需求及要求（包含功能目标及技术指标） |
| 1 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） |  | 1台 | 详见附件1 |
| 2 | 全自动分立式生化分析仪 |  | 1台 | 详见附件3 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| 本分标采购预算：人民币柒拾伍万元整（¥750000.00） |  |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件第四章“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“功能目标及技术指标”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 无 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |  |
| 三、商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，如“主要技术参数及性能（配置）要求”有要求的按其执行，其余的如厂家有承诺超过1年的按厂家承诺，厂家无承诺的最短不得少于1年。免费保修期自货物通过验收合格并交付使用之日算起。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 服务内容如下： 1、中标供应商负责免费送货上门，免费安装。 2、如发生质量问题，中标供应商在接到采购人通知后4小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时，重大故障处理时限不超过48小时修复，在质保期内，如故障问题无法解决，应当现场即时免费更换相同型号配件。 3、投标报价是履行合同的最终价格，应包含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 4、其余内容按厂家承诺。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起30日内交付并安装完毕。 2.交货地点：广西陆川县采购人指定地点。 |  |  |
| 付款条件 |  | 交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后在20个工作日内一次性付清最终结算金额的97%给成交供应商，剩余3%的款项作为质量保证金。质量保证金在交货验收合格并正常使用满一年且无质量问题，采购人在收到供应商的相关申请材料后的20个工作日内一次性无息返还。但中标供应商在质保承若期内仍应承担相应的质保责任，不受质保金退还的影响。 |  |  |
| 四、核心产品 |  | 本表的核心产品为第 1 项产品。 本分标项目提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 五、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 六、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |

附件1：数字化医用X射线摄影系统（DR）技术参数及要求

(一)整体要求

1.1设备用途：能进行人体全身各部位的立位和卧位X线影像学检查，实现数字成像、数组图像的存储管理

1.2临床范围：头颅、颈椎、鼻窦、胸部、腹部、四肢，等各部位常规摄片外，还可以满足担架位和轮椅位等特殊体位摄片。

（二）设备主要构成：

2.1 数字化探测器

2.2 X线球管

2.3 高频高压发生器

2.4 满足立、卧位检查需要的DR摄影装置

2.5 滤线栅

2.6 限速器

2.7 专用图像采集/处理工作站

（三）主要技术及系统概述

3.1数字化探测器

3.1.1 探测器成像介质：平板探测器

3.1.2 探测器类型：便携式可移动,  满足立式胸片拍摄与卧式床片拍摄之间快速转换的需求

▲3.1.3材质和结构：碘化铯+非晶硅探测器 ，整板、非拼接

3.1.3 最小像素尺寸：≤140μm

3.1.4 有效数据位数：≥14bit

3.1.5最大空间分辨率：≥3.7lp/mm

3.1.6探测器重量≤3.5kg

3.1.7平板探测器表面承重：≥100kg

3.1.8为了保证产品稳定性和兼容性，探测器和高压发生器均为同一品牌。

3.2 X线球管

3.2.1双焦点：小焦点尺寸（mm）≤0.6，大焦点尺寸（mm）≤1.2

3.2.2管电压范围：40～150kVp

3.2.3 阳极容量：≥130KHU

3.3高压发生器及曝光控制系统,

▲3.3.1类型: 高频高压发生器,高压发生器逆变频率（kHz）≥400

3.3.2 输出电压:40～150Kvp

3.3.3 最大摄影电流: ≥500mA

3.3.4最短曝光时间：≤1ms

3.3.5最小时间电流积：≤0.1mAs

3.3.6具有器官程序摄影（APR）功能，摄影程序数量≥600种

3.3.7高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光参数

3.4 DR摄影装置

3.4.1 机架为立柱结构, 非U/UC臂机架

3.4.2 床位固定式，床面可以四方浮动，可电磁锁定；

3.4.3床面尺寸（mm）≥ 2100 X 800（长X宽），承重（kg）≥200

3.5 限速器：具备限速器，

3.5.1具备附加滤过两档可调装置：0.5、1.0mmAL

3.5.2固有滤过（mmAL）≥1.0

3.5.3最大照射野（cm）≥43X43

3.6 图像采集/处理工作站

3.6.1专业图像工作站

3.6.3 内存容量≥4G

3.6.4 硬盘容量≥1T

3.6.5 工作站显示器：≥19ʺ液晶显示器

3.6.6 100M网络接口

3.6.7 DICOM3.0接口

3.7 工作站图像处理软件工作

3.7.1图像采集工作站软件操作界面均为中文界面

3.7.2 支持DICOM3.0(2000)最新版，包括支持DICOM打印、支持DICOM存档、支持DICOM网络传输、支持DICOM WORKLIST。

3.7.3 具备移动存储或DVD刻录功能

▲3.8拥有一键开关机控制盒：具备一键开关整套DR系统的功能，使医生开关机操作更加方便，同时保护机器及病人数据的安全（并提供证明材料）。

四、质量保证和售后服务

1.具有400/800客户服务热线，可实现365天24小时全天候售后服务。

2.免费提供远程诊断系统，可随时随地对设备进行诊断与服务，具有在线EQC系统，可对仪器进行远程软件升级。

3.提供操作人员的免费培训，直至他们对操作技术完全掌握为止

DR主要配置表

| 编号 | 部件 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 碘化铯非晶硅移动式探测器 | 1 | 套 |
|  | 图像采集工作站主机 | 1 | 套 |
|  | 超高频高压发生器 | 1 | 台 |
|  | X射线管组件 | 1 | 个 |
|  | 高精度束光器 | 1 | 个 |
|  | 防散射滤线栅 | 2 | 块 |
|  | X射线管支撑装置 | 1 | 套 |
|  | 立式摄影架 | 1 | 套 |
|  | 控制盒 | 1 | 台 |
|  | 固定式浮动患者台 | 1 | 台 |
|  | 图像采集工作站显示器 | 1 | 台 |
|  | 图像采集工作站软件 | 1 | 套 |
|  | 远程维护服务包 | 1 | 套 |

附件2：彩色多普勒超声系统（彩色B超）技术参数及要求

（一）设备主要用途：

主要用于腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管、儿科、经颅、急诊等全身应用。

（二）主机及技术参数要求：

1.通用功能

1.1 医用彩色显示器≥15寸，可上下、左右旋转

1.2 斑点噪声抑制技术，可调级别≥4

1.3 扩展成像，支持凸阵、线阵、容积探头

1.4 局部放大（支持前段、后端放大）

▲1.5 支持一键全屏放大，图像放大不失真，便于医生观察较小病灶进行快速诊断，要求支持3种不同图像区域的显示模式，并提供图片证明或现场演示

1.6 一键自动快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像

1.7 M型模式

1.8 彩色 M型模式

1.9彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

1.10 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

▲1.11主机一体化触摸屏≥10寸，触摸屏角度可调

1.12 空间复合成像

▲1.13 主机内置探头接口：≥4个

1.14 自由臂三维成像

1.15 二维灰阶模式

1.16 谐波成像模式

1.17 全中文操作系统界面

1.18 原始数据处理，可处理参数≥30项

1.19操作面板可升降、左右旋转

1.20支持移动终端系统：超声设备与智能设备可无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑

2.探头规格，标配3个探头

2.1 基波、谐波、彩色、多普勒模式下可选频率式均≥2种

2.2腹部探头：频率范围2.0～5.0MHz，，最大显示深度≥38cm

2.3浅表探头：频率范围5.0～10.0MHz

2.4阴式探头：频率范围5.0～9.0MHz，最大扫描角度≥150

3.系统技术参数及要求

3.1 二维灰阶成像单元

3.2 彩色多普勒成像单元

3.2.1模式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

3.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

3.2.3取样框偏转: ≥±20度 (线阵探头)

3.2.4最大帧率: ≥300 帧/秒

3.2.5、支持B/C 同宽

3.3 频谱多普勒成像单元

4.测量功能

4.1 具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等

4.2 妇产科测量：胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、生理分析

4.3 自动产科测量，自动识别并自动计算胎儿评估指标

4.4 自动NT测量

▲4.5 膀胱容积自动测量，自动描迹膀胱边缘，并自动获取体容积数据

▲4.6具有专业的IVF评估软件，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析（提供证明图片）

▲4.7具有血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果（提供证明图片）

5.检测存储和管理

5.1 检测存储

5.2 ≥1T硬盘

5.3 多种导出图像格式：导出、备份图像数据资料

6.连通性要求

6.1 支持网络连接

6.2 DICOM 3.0基本组件

6.3 视频/音频输入、输出

6.4 内置USB接口, 接口≥5个

▲6.5超声助手,能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练（提供证明图片），提高医生规范化操作和诊断

（三）外置和附件

▲1.为更好保证设备稳定性和兼容性,要求与主机同品牌超声工作站一套；

2.彩色打印机一台(可打印A4规格的医用激光胶片)；

3.专业探头放置架≥5个；

4.支持脚踏开关；

5.具有耦合剂加热器；

6.具有抽拉式小键盘

（四）质量保证和售后服务

主机保修≥24个月。

附件3：全自动分立式生化分析仪主要技术及要求

（一）主要技术性能

1.1检测速度 生化比色分析≥320测试/小时，可选配ISE模块

1.2检测方法学，要求具备终点法，两点法，速率法等

1.3 急诊检测能力，急诊样本优先检测

1.4光学系统

1.4.1 分光方式 全息凹面光栅后分光方式

1.4.2 波长数量及范围 波长数量≥12个；范围要求340～800nm任选

1.4.3吸光度线性范围 0～3.5ABS

1.5样本系统

1.5.1 进样方式 智能灵活

1.5.2 样本针功能 具有凝块检测功能，液面探测功能

1.5.3 样本量 2～40ul，0.1ul步进

1.5.4样本位 样本位≥90个

1.6 试剂系统

1.6.1 试剂量10～200ul，1ul步进

▲1.6.2 试剂冷藏 具有24小时试剂冷藏功能，要求试剂冷藏仓恒温2～8℃

1.6.3 试剂位 试剂位≥60个

▲1.6.4具有仪器原厂配套试剂、校准品和质控品，具有完整的溯源体系,需提供相关注册证或相关材料证明

▲1.6.5仪器具有试剂在线装载功能，即测试过程中试剂用完，可立即装载新试剂，无需待前面测试完成后才能装载新的试剂；

1.6.6具有全血糖化的双项同测功能，即同一测试得两个结果，减少试剂消耗；

1.7反应系统

1.7.1 温控方式：控温精度要求达到37±0.1℃,采用包容式反应盘温控系统，可实现温控免保养、免维护,减少日常使用成本。

1.7.2 比色杯在线监控：在线监控报警

1.7.3 交叉污染率≤0.05%

1.7.4 最小反应体积低至100uL，可降低试剂消耗量，减少检测成本；

1.8其他系统

1.8.1清洗系统：带自动清洗工作站，避免交叉污染

（二）产品配置

2.1 全自动生化分析仪主机一台

2.2工作站及软件：配备中文软件系统及中文报告系统

2.3 装机配套试剂：配备装机试剂一套

2.4 配备不间断电源（UPS），保证延时≥30分钟或≥3000VA

2.5 配备去离子水机：出水量≥20L/小时

附件4：全自动血球分析仪技术参数及要求

1.白细胞五分类，测试参数：可提供≥25项基本参数、3个直方图

▲2.进样模式：自动进样(进样器单次容量≥40个样本,并可随时添加)和手动进样同时具备，可开放进样和封闭穿刺进样；

3.样本：静脉全血、预稀释末梢血、末梢全血；

4.测试速度：≥60样本/小时；

5.样本用量：静脉全血≤20ul，预稀释末梢血≤20ul；

▲6.线性范围：WBC : 0～400x109/L；PLT : 0～5000 x109/L；

7.重复性精密度CV%： WBC：≤2%， RBC：≤1.5%，MCV：≤1% ，PLT：≤4%；

8.数据输出：具备联网双向通讯功能；

9.操作软件：全中文操作，及中文报告系统；

▲10.仪器主机配备有内置的稀释器，仪器可以自动加注稀释液，避免手工误差，使操作更方便、更规范；

11.仪器具有C-反应蛋白（CRP）检测功能，可实现一次吸样本同时检测五分类和CRP；

12.仪器具有全反应体系恒温技术,可确保反应系统稳定,保证不同环境温度下各项参数结果的准确性

13.资料存储：分析仪主机可存储≥20000份检查结果，包括散点图、直方图及患者信息；外接电脑，可存储包括所有中文信息和全部散点图及直方图；

14.试剂：可提供原厂配套试剂、校准品、质控品，可直接溯源至国际参考方法, 提供相应溯源性报告或证明材料；

15.整机性能、品质保障：生产厂家通过中国CMD认证（需提供相应证书）

16.技术和临床服务：可提供远程诊断服务，可提供随时随地的设备诊断与服务，远程软件升级，在线质控服务等。